НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД

Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г.

Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] была предложена нейронная сеть с ассоциативной памятью для моделирования нелинейного поведения вязкоупругих сред при деформировании. Динамика модели задавалась системой нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка

ddtxt = Fxt,     xt0 ≡ x0,							(1)

где  - компоненты нелинейной векторной функции. Уравнение (1) характеризует динамику движения точки в N – мерном пространстве параметров из некоторого начального состояния x0 в точку равновесия x, называемую аттрактором динамической модели. В работе [1] получено интегро-дифференциальное уравнение для описания эволюции вектора деформации, конкретизирующее (1). В [1] также получено выражение для матрицы синаптических связей между отдельными нейронами, содержащей времена релаксации отдельных нейронов. Взаимосвязанность и взаимообусловленность между нейронами позволили рассмотреть релаксационную матрицу спектральных плотностей вместо традиционно рассматриваемого релаксационного спектра среды. Синаптические связи в модели описывались интегральными операторами Вольтера. Реализация полученного интегро-дифференциального уравнения привела к построению нейронной сети с ассоциативной памятью, в которой дифференциальная часть оператора содержит кратковременную память, а интегральная часть – долговременную, заложенную в релаксационной матрице спектральных плотностей.

Описываемая выше работа позволяет идентифицировать динамическую модель по заданному аттрактору таким образом, чтобы релаксационные кривые объекта и модели совпадали. Это достигается путем настройки синаптических связей, а именно подбором релаксационной матрицы в процессе обучения модели, а экспериментально реализуется следующим образом. На реологическом приборе снимается релаксационная кривая конкретной заданной среды. Подобная кривая является аттрактором для нелинейной сети с ассоциативной памятью. Путем подбора релаксационной матрицы в процессе обучения нейронной сети устанавливается релаксационная кривая модели с наименьшим отклонением по форме от экспериментально полученной кривой. В стационарных условиях система стремится к минимальной потенциальной энергии, что и обусловливает реализацию алгоритма обучения модели.

Тем не менее, приведенная в [1] динамическая модель не способна описать реакцию системы при внешнем динамическом нагружении, поскольку она не имеет ни входа, ни выхода. Эта модель описывает лишь релаксацию среды, как инерционный процесс перехода от нагружения в состояние устойчивого равновесия с минимальной потенциальной энергией. Упрощения, сделанные в [1], привели к рекуррентному матричному уравнению для вектора деформаций

γ n = ϕW γ n−1 + b, γ 0 = γ0,   n=1,2,…,M. 				(2)

Для того чтобы модель (2) была работоспособна в реальном времени динамического нагружения, ее необходимо дополнить входом и выходом.

Далее рассмотрим динамическую модель в пространстве состояний с ядром в виде модели, предложенной в [1].

- МОДЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ И ЕЕ НЕЙРОСЕТЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Ниже рассматриваются модели только с дискретным временем. Пусть вектор x(n) размерности qx1 обозначает текущее состояние нелинейной системы (как и в [1] деформацию) для данного дискретного времени, вектор u(n) размерности mx1 обозначает входной сигнал (напряжение, приложенное к системе), вектор y(n) размерности px1 соответствует выходу системы. В предположении отсутствия шума (случай сильных сигналов) динамика такой системы описывается следующей системой рекуррентных нелинейных уравнений

x n+1 = ϕWaxn,Wbun								(3)

y n = Wcxn										(4)

Здесь Wa матрица размерности qxq, Wb матрица размерности qx(m+1), – матрица размерности pxq, φ(·):  - диагональное отображение вида

(5)

Пространства  соответственно являются входным, выходным и пространством состояний.

Рассмотрим подробнее соотношения (3), (4) применительно к вязкоупругим реологическим средам, опираясь на исследования [1], Запишем

γjn+1 = 1 − gjηj γjn + 1ηj ϕji=1Mwji(1) γin + k=1Kwjk(2) σkn + 1 , j=1,...,N,

γqn+1 = j=1Ncqj γjn+1 , q = 1,…, Q,

где  – деформация в j-м элементе рис.1 вязкоупругой среды в момент времени n,  - соответственно напряжение и вязкость в j-й последовательной составляющей вязкоупругого элемента среды, ηigi  = λi - время релаксации i – й последовательной составляющей элемента,  – элементы релаксационной матрицы спектральных плотностей. Как показано в [1], i≠ j, определяют синаптические связи между i-м и j-м  вязкоупругими элементами рис.1.

φ(·)

η2

g2

g1

η1

Рис.1. Вязкоупругий элемент с ассоциативной памятью.

Эти связи характеризуются операторами Вольтера и моделируют нормированные напряжения связей, которые передаются j-му элементу под действием деформации, возникающей в i-м элементе, причем wji=wijдля всех i, j = 1,..., N. Например, модель, состоящая лишь из двух элементов, имеет уравнения связей в виде

dγ1tdt  = − 2γ1tλ1 + ϕ1(−∞t1λ12exp−τλ1 γ1t−τ dτ +   +k1−∞t1λ1λ2exp−λ1+λ2τ2λ1λ2 γ2t−τ dτ + b1) ,dγ2tdt  = − 2γ2tλ2 + ϕ2(−∞t1λ22exp−τλ2 γ2t−τ dτ + + k2−∞t1λ2λ1exp−λ2+λ1 τ2λ2λ1 γ1t−τ dτ + b2) .

Из этих соотношений следует, что деформация одного элемента нелинейно связана с деформацией другого элемента интегральными операторами связей (вторые интегралы в уравнениях), которые характеризуют наличие некоторых дополнительных вязкоупругих цепочек связей последовательного типа (типа Максвелла) между ассоциативными элементами рис.1. Диагональные компоненты  матрицы-функции  характеризуют нормированные напряжения wiit=σitηi в вязкоупругих элементах рис.1 в момент времени t. Эти напряжения моделируются операторами Вольтера с ядрами материальными функциями. Операторы реализуют зависимость напряжений и деформаций в элементах с наследственной памятью. Синаптические связи обладают наследственной памятью. Если wjit < 0 i≠j, вторые интегралы отрицательны. Это означает ослабление влияния (торможение) одного элемента на другой. Релаксационный спектр среды из двух элементов со связями характеризуется релаксационной матрицей Λ = λ12λ1λ2λ2λ1λ22 , в которой компоненты λi2i=1N определяют релаксационный спектр вязкоупругих элементов рис.1 среды, а компоненты λiλjответственны за наследственную связь i-го элемента на j-й элемент с условиями возбуждения или торможения. Таким образом, изменение состояния в каком-либо одном нелинейном элементе влечет за собой изменение состояний во всех остальных элементах среды.

– элементы переходной матрицы входного устройства, передающее внешнее напряжение  на структуру вязкоупругой среды, а, следовательно, и на модель среды.  – элементы вектора напряженности, которые являются внешней нагрузкой на релаксационную среду, cgi – элементы переходной матрицы измерительного устройства,  – компоненты вектора деформации на выходе измерительного прибора в момент времени n+1. Вектор  получается весовым усреднением деформаций  отдельных вязкоупругих элементов рис.1 модели, которые реологическим прибором не могут быть замерены, т.к. являются внутренней структурой среды. При обучении модели изменениям подвергаются элементы указанных матриц так, чтобы рассогласование между экспериментальными и моделируемыми деформациями системы было бы минимальным. Последнее, в свою очередь, косвенно ведет к изменению времен релаксации отдельных вязкоупругих элементов, а значит и релаксационных матриц. В дальнейшем, для простоты описания, ограничимся дискретным временем и рекуррентными моделями вязкоупругих сред. Рекуррентные соотношения будем писать лишь для матриц, подразумевая наличие в них времен релаксации отдельных вязкоупругих элементов. Подробнее с материалом можно ознакомиться в [1].

Таким образом, модель (3)-(5) является рекуррентной моделью порядка q с m входами и p выходами. Уравнение (3) называют уравнением процесса, а (4) – уравнением измерения. Сравнивая (3) с (2), видим, что в уравнение состояния добавился входной сигнал, однако, как и в (2), за состояние системы ответственны только те нейроны, выходы которых замкнуты на входной слой через блоки задержки по времени. По сути дела мы имеем прежнюю модель, развитую в [1], только дополненную входными сигналами и уравнением измерения (4). Матрица , как и прежде, содержит синаптические связи q нейронов скрытого слоя, который соединен обратной связью с входным слоем. Матрица  содержит синаптические веса q нейронов скрытого слоя, которые соединены с узлами источника входного слоя. Предполагается, что внешнее смещение, применяемое к скрытым нейронам, учтено в матрице весов . Матрица  содержит синаптические веса p линейных нейронов выходного слоя, которые соединяют их со скрытыми нейронами. Внешнее смещение, применяемое к выходным нейронам, учтено в матрице весов

Нелинейную функцию  рассмотрим далее либо как функцию гиперболического тангенса

(6)

либо как логистическую функцию

(7)

Проиллюстрируем описанные выше построения конкретным примером. Пусть m=2, q=3 и p=1. Тогда

Полученная нейронная сеть имеет два входа, три скрытых нейрона и один выход.

На рис.1 представлена линейная нейронная сеть с аддитивными входами, которая соответствует выше приведенным в примере матрицам.

b

1

2

3

Y(n)

Рис.2.	Рекуррентная сеть с двумя входами, тремя скрытыми нейронами и одним выходом.

Из рис.2 видно, что основное ядро системы составляет кольцо обратных связей типа «один ко всем», подробно рассмотренное в [1].

При изучении системы (3)-(5) важным является оценка устойчивости, управляемости и наблюдаемости системы. Устойчивость системы подробно рассмотрена в [1]. Ниже рассмотрим вопросы управляемости и наблюдаемости. Управляемость связана с возможностью управления динамической системой. Наблюдаемость - с возможностью наблюдения результата управления, примененного к сети.

- ЛОКАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ

Как и в [1] состояние  назовем состоянием равновесия системы (3), если для любого входа  выполняется условие

(8)

Без потери общности можно положить  и записать (8) в виде , перенеся точку равновесия в начало координат. Ограничимся далее системой с одним входом и одним выходом, что соответствует возможностям экспериментальных приборов в реологии. Тогда (3) и (4) можно переписать в виде

(9)

(10)

где  являются векторами размерности qx1, u(n) – скалярный сигнал времени, y(n) – скалярный выходной сигнал. Для случая сигмаидальных функций активации (6), (7) можно воспользоваться рядом Тейлора в окрестности точки равновесия (0,0). Ограничившись слагаемыми первого порядка, запишем

+

Обозначив  и , запишем

+b							(11)

(12)

Уравнения (11), (12) имеют стандартную линейную форму и к ним можно применить известные результаты [2]. Линеаризованная система (11) является управляемой, если матрица

(13)

имеет ранг q (полный ранг), т.к. линеаризованное уравнение (11) будет иметь единственное решение. Матрица - есть матрица управляемости линеаризованной системы. В этом случае [2] линеаризованная система (11), (12) является управляемой. Если линеаризованная система управляема, то рекуррентная сеть (3), (4) локально управляема в окрестности точки равновесия.

Следуя [2], можно утверждать, что линеаризованная система (11), (12) является наблюдаемой, если матрица

(14)

имеет полный ранг q. Эту матрицу назовем матрицей наблюдаемости линеаризованной системы. Таким образом, если линеаризованная система наблюдаема, то нейронная сеть (3), (4) локально наблюдаема в окрестности точки равновесия.

Для конкретизации приведем следующий пример. Рассмотрим модель в пространстве состояний с матрицей , где - скаляр, I – единичная матрица. Тогда матрица управляемости (13) примет вид . Ранг этой матрицы равен единице, поэтому линеаризованная система с такой матрицей не является управляемой, а исходная система – не является локально управляемой. Соответственно матрица наблюдаемости примет вид , ранг которой также равен единице. Следовательно, система не является также и локально наблюдаемой.

- АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ

В основу разработки алгоритма обучения системы положим рекомендации работ [3,4]. Для вывода алгоритма обучения для конкретной нейросетевой модели приведем блок-схему рекуррентной двухслойной аддитивной сети с обратными связями с выхода скрытого слоя на его вход.

D

X(k-1)

+

u(k)

1

v(k)

x(k)

g(k)

1

Y(k)

+

Рис.3. Блок-схема двухслойной рекуррентной нейронной сети.

Блок-схема, представленная на рис.3, работает согласно следующему рекуррентному соотношению, конкретизирующему выражения (3), (4).

(15)

(16)

С целью упрощения громоздких выражений при описании алгоритма обучения, упростим (15), (16), объединив векторы u и x в один расширенный вектор

(17)

а матрицы  - в одну матрицу синаптических связей скрытого слоя

=									(18)

где индекс указывает на слой 1. Тогда уравнение (15) можно записать в виде двух уравнений

(19)

Уравнение (16) перепишем в виде

(20)

Индекс (2) указывает на второй слой системы.

Запишем целевую функцию для момента времени «к» в виде

(21)

Дифференцируя (21) по компонентам матрицы , получим

=			(22)

Учитывая (20), перепишем (22) в виде

.

Связи между скрытым и выходным слоями однонаправленные, поэтому  Тогда

(23).

При использовании метода наискорейшего спуска веса  матрицы уточняются в соответствии с рекуррентным соотношением

(24)

Синтез рекуррентного соотношения для весовой матрицы скрытого слоя более сложен из-за наличия обратных связей в этом слое. Для скрытого слоя запишем

(25)

С учетом (19)

(26)

Из определения входного вектора (17) в момент времени «к» следует, что

=.				(27)

Это рекуррентное соотношение позволяет рассчитать производные целевой функции относительно весов скрытого слоя в момент времени «к» в зависимости от ее значения в предыдущий момент времени «к-1». Начальные значения производных в момент времени к=0 можно принять равными нулю.

Таким образом, алгоритм обучения теперь выглядит следующим образом:

- Присвоить весам начальные значения (можно использовать случайные числа из равномерного распределения на отрезке [-1,1]).

- Для очередного момента времени «к» (к=0,1,2,….) определить состояние всех нейронов сети. На этой основе можно сформировать выходной вектор y(k) для произвольного момента времени «к».

- Определить вектор погрешности обучения e(n) для нейронов выходного слоя как разность между фактическими и ожидаемыми значениями сигналов выходных нейронов.

- Сформировать вектор градиента целевой функции относительно весов выходного и скрытого слоя с использованием формул (23), (25) и (27).

- Уточнить значения весов сети согласно правилам метода наискорейшего спуска: а) для нейронов выходного слоя сети по рекуррентной формуле (24), в) для нейронов скрытого слоя по соотношению

(28)

После уточнения значений весов вернуться к пункту 2. Алгоритма для расчета для следующего момента времени (к+1).

- ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Для обучения модели в численном эксперименте будем использовать алгоритм градиентного спуска с возмущением, предназначенный для настройки и обучений сетей прямой передачи информации. Этот алгоритм позволяет преодолевать локальные неровности поверхности ошибок и не останавливаться в локальных минимумах. С учетом возмущения метод обратного распространения ошибки реализует следующее рекуррентное соотношение для приращения вектора настраиваемых параметров

(29)

где  – приращение вектора весов, mc – параметр возмущения (в эксперимент равен 0.9), lr – параметр скорости обучения. В эксперименте этот параметр увеличивается, если критерий качества обучения сети уменьшается и уменьшается – если критерий качества обучения увеличивается. Последнее позволяет градиентному методу успешно преодолевать локальные минимумы поверхности ошибок. Если параметр возмущения равен нулю, то изменение вектора настраиваемых параметров определяется только градиентом, если параметр равен единице, то текущее приращение равно последующему, как по величине, так и по направлению.  - вектор градиента функционала ошибки в к-й момент времени.

Для того чтобы система была управляемой и наблюдаемой выберем нелинейные функции следующего вида: для скрытого слоя

(30)

Ее производная равна

(31)

Для выходного слоя примем  во всем диапазоне изменения входного аргумента.

Зададим в качестве входных сигналов выборки из набора двух синусоид с амплитудами 1 и 2 соответственно

(32)

В качестве целевого вектора зададим функцию вида

(33)

Для моделирования выберем следующие параметры: сеть с одним входом, одним выходом и 10 нейронами рекуррентного слоя. Число эпох обучения ограничим 1000. Предельную ошибку обучения примем равной 0.01. Потребуем от алгоритма писать значения эпохи (через каждые 25), значение текущей ошибки обучения и ее предельного значения, текущее по эпохам значение градиента ошибки и его предельно ограниченное значение. Процедуру обучения прекратим, если

а) значение функции качества обучения стало меньше заданного предельного,

в) градиент критерия качества обучения стал меньше заданного минимального значения,

с) достигнуто предельное заданное число циклов обучения,

d) время, отпущенное на обучение, выше заявленного,

е) ошибка контрольного множества превысило ошибку обучающего множества более чем в max_fail раз.

Данные процедуры обучения приведены в таблице

Расчетная таблица обучения модели.

Epoch 0/1000, MSE 5.54748/0, Gradient 35.6137/1e-006

Epoch 25/1000, MSE 0.308396/0, Gradient 0.586117/1e-006

Epoch 50/1000, MSE 0.268016/0, Gradient 0.178444/1e-006

Epoch 75/1000, MSE 0.233718/0, Gradient 0.131874/1e-006

Epoch 100/1000, MSE 0.130912/0, Gradient 0.141829/1e-006

Epoch 125/1000, MSE 0.0448817/0, Gradient 0.410675/1e-006

Epoch 150/1000, MSE 0.040861/0, Gradient 0.14855/1e-006

Epoch 175/1000, MSE 0.0379413/0, Gradient 0.0396945/1e-006

Epoch 200/1000, MSE 0.0332623/0, Gradient 0.0259816/1e-006

Epoch 225/1000, MSE 0.0279458/0, Gradient 0.195435/1e-006

Epoch 250/1000, MSE 0.0277401/0, Gradient 0.18212/1e-006

Epoch 275/1000, MSE 0.026975/0, Gradient 0.0330327/1e-006

Epoch 300/1000, MSE 0.0262089/0, Gradient 0.0144508/1e-006

Epoch 325/1000, MSE 0.0242904/0, Gradient 0.0115859/1e-006

Epoch 350/1000, MSE 0.0247893/0, Gradient 0.318909/1e-006

Epoch 375/1000, MSE 0.0232306/0, Gradient 0.0708923/1e-006

Epoch 400/1000, MSE 0.0229114/0, Gradient 0.0186524/1e-006

Epoch 425/1000, MSE 0.0221689/0, Gradient 0.0109613/1e-006

Epoch 450/1000, MSE 0.0205364/0, Gradient 0.096459/1e-006

Epoch 475/1000, MSE 0.0204349/0, Gradient 0.0957504/1e-006

Epoch 500/1000, MSE 0.0201124/0, Gradient 0.0186479/1e-006

Epoch 525/1000, MSE 0.0196418/0, Gradient 0.0105771/1e-006

Epoch 550/1000, MSE 0.018266/0, Gradient 0.0113583/1e-006

Epoch 575/1000, MSE 0.0186375/0, Gradient 0.217413/1e-006

Epoch 600/1000, MSE 0.0177748/0, Gradient 0.0140951/1e-006

Epoch 625/1000, MSE 0.0175816/0, Gradient 0.0140477/1e-006

Epoch 650/1000, MSE 0.0170199/0, Gradient 0.0085224/1e-006

Epoch 675/1000, MSE 0.0167889/0, Gradient 0.188751/1e-006

Epoch 700/1000, MSE 0.0162053/0, Gradient 0.055578/1e-006

Epoch 725/1000, MSE 0.0160727/0, Gradient 0.0160356/1e-006

Epoch 750/1000, MSE 0.0158492/0, Gradient 0.00792048/1e-006

Epoch 775/1000, MSE 0.0151886/0, Gradient 0.00682902/1e-006

Epoch 800/1000, MSE 0.0153979/0, Gradient 0.164409/1e-006

Epoch 825/1000, MSE 0.0148977/0, Gradient 0.00645844/1e-006

Epoch 850/1000, MSE 0.0148075/0, Gradient 0.00632902/1e-006

Epoch 875/1000, MSE 0.0145504/0, Gradient 0.00619269/1e-006

Epoch 900/1000, MSE 0.0143398/0, Gradient 0.131092/1e-006

Epoch 925/1000, MSE 0.0140165/0, Gradient 0.00673571/1e-006

Epoch 950/1000, MSE 0.0139654/0, Gradient 0.0056846/1e-006

Epoch 975/1000, MSE 0.0138301/0, Gradient 0.00587957/1e-006

Epoch 1000/1000, MSE 0.0133965/0, Gradient 0.00567738/1e-006

Maximum epoch reached, performance goal was not met.

Как следует из таблицы, процесс обучения прекратился по заданному числу эпох. Однако, этот процесс стохастический и, возможно, при задании других начальных условий на рекуррентные процедуры, предельная погрешность может быть достигнута при меньшем числе эпох. Время, затраченное на процесс реализации 1000 эпох, оказалось равным 10 минут 27 секунд на процессоре
1.8 Ггц. Кривая обучения представлена на рис.4.

Рис.4. График ошибки обучения.

Как следует из рис.5 колебания нормы градиента свидетельствует о сложном характере поверхности ошибок. Если бы для обучения использовать классический градиентный метод без адаптации по параметру скорости обучения, то полученное качество обучения системы было бы недостижимо.

Рис.5. Норма градиента ошибки обучения.

На рис.6 приведены результаты тестирования системы на обучающем множестве (32).

Рис.6 Желаемый (пунктир) и реальный выходы системы.

Из анализа рис.6 следует, что сеть достаточно хорошо справилась с поставленной задачей. Однако нужно учесть, что такая сеть не обеспечивает высокой точности решения, т.к. присутствие обратной связи в рекуррентном слое не позволяет вычислить точно градиенты функционала ошибок. Следует также учесть, что сеть обучалась на сигналах лишь двух значений амплитуды 1 и 2. Возникает вопрос, обладает ли обученная на этом материале сеть свойством обобщения? Для проверки свойств обобщения подадим на вход сети набор сигналов из двух синусоид с амплитудами соответственно 1.6 и 1.2, которые отличаются от обучающей выборки (32).

(34)

На рис.7 представлены результаты тестирования сети при условии, что на ее вход поступил сигнал (34), отличный от обучающего множества (32).

Рис.7. Тестирование системы на сигнале (34).

На рис.7 видно, что сеть значительно хуже справилась с задачей. Это связано с недостаточным объемом обучающего массива. По-видимому, использование обучающего набора из большего количества амплитуд сигналов изменит ситуацию к лучшему.

Для подтверждения этого предположения проведем следующий эксперимент. В качестве обучающего массива примем сигнал (32), объединенный с сигналом (34). На таком обучающем множестве снова обучим систему. За 1000 эпох процесса обучения на этом множестве была достигнута ошибка обучения, равная E(1000)=0.0179. Затем обученной системе было предложен для анализа новый, ранее для нее неизвестный сигнал

(35)

Этот эксперимент позволит выявить способности системы к обобщению. На рис.8 приведены результаты такого тестирования.

Рис.8. Тестирование системы на сигнале (35).

Из сравнения рис.7 и рис.8 видно улучшение качества работы системы. Ошибка существенно меньше, особенно на амплитуде, равной 1.4.

Последний эксперимент показал большое влияние размерности и качества обучающего множества на качество работы системы и на ее способность к обобщению.

ВЫВОДЫ

Рассмотрена нейросетевая модель в пространстве состояний для моделирования поведения вязкоупругих сред, которая является дальнейшим развитием рекуррентной модели, предложенной авторами в [1].

Приведена структура и блок-схема модели. Показано, что предложенная модель состоит из модели [1], дополненной системами входа и выхода сигналов.

Определены условия, при которых предложенная модель будет управляема и наблюдаема.

Построен алгоритм обучения модели с учителем, основанный на методе обратного распространения ошибки, доработанный для рекуррентных нейронных сетей.

Представлены результаты численных экспериментов, показывающие работоспособность системы и качество ее обучения. Установлена зависимость качества обучения и способности системы к обобщению от объема и качества обучающего множества.

ЛИТЕРАТУРА

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Ассоциативная модель вязкоупругих сред, Механика композиционных материалов и конструкций, 2007, т.13, №2, с..

- Levin A.V. and Narendra K.S. Control of nonlinear dynamical system using neural networks – Controlability and Stabilization. IEEE Transaction on Neural Networks, 1993, v.4, pp.192-206.

- Williams R.J. and Zipser D. Gradient-based learning algorithms for recurrent networks and their computational complexity in Y.Chauvin and D.E.Rumelhart, eds., Backpropagation: Theory, Architectures and Applications, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1995, pp.433-486.

- Williams R.J. and Zipser D. A learning algorithm for continually running fully recurrent neural networks. Neural Computation, 1989, v.1, pp.270-280.

Поступила в редакцию 18 февраля 2008 года.