УДК 531/534: [57+61]

АДАПТАЦИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ КОСТНОЙ ТКАНИ ФРАГМЕНТОВ КОСТИ ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ БЕДРА ЖЁСТКИМИ РЕЗЬБОВЫМИ ФИКСАТОРАМИ

Акулич Ю.В., Акулич А.Ю.*, Денисов А.С.*

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

*Пермская государственная медицинская академия, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлены постановка начально-краевой задачи адаптивной пороупругости и её одномерная реализация для области шейки бедра, подвергнутой осевому сжатию тремя резьбовыми имплантатами в результате хирургической операции остеосинтеза по поводу перелома. В качестве определяющего соотношения среды принимается феноменологическое уравнение, полученное в работе [1]. Губчатая костная ткань рассматриваемой области бедра считается неоднородной и изотропной, а структурная модель включает сплошной матрикс и пустые сферические поры в нём. Связь скорости изменения радиуса пор с деформационным стимулом адаптации устанавливается с помощью кинетического уравнения мезоуровня [2] для губчатой костной ткани. Процессы в межфрагментарном пространстве не рассматриваются, а в качестве необходимых условий сращения принимается наличие сжимающего усилия, обеспечивающего постоянный контакт поверхностей перелома и обычную (не патологическую) пористость костной ткани фрагментов. Исследуются последствия для структуры и механических свойств костной ткани четырёх режимов установки имплантатов, различающихся уровнем нормальных напряжений в костной ткани под витками резьбы.

Ключевые слова: костная ткань; остеосинтез; резьбовые фиксаторы; пороупругость; структурная модель

THE ADAPTIVE CHANGES OF BONE TISSUE PROPERTIES AFTER OSTEOSYNTHESIS OF THE FEMORAL NECK BY RIGID THREADED SCREW FIXATORS

Akulich Yu.V., Akulich A.Yu.*, Denisov A.S.*

Perm State Technical University, Perm, Russia

*Perm State Medical Academy, Perm, Russia

SUMMARY

The formulation of the initial boundary problem of adaptive poroelasticity and it uniaxial implementation for region of femoral neck subjected to axial compression by three threaded screw fixators resulting from the surgical operation of its osteosynthesis after the bone fracture is a topic of the present paper. The constitutive phenomenological relationship of medium has been proposed in our previous paper [1]. The spongy bone tissue of the considered femur region is ranked as non-uniform and isotropic. The structural model of the sponge bone tissue consists of solid matrix and the hollow spherical pores in it. The rate of the pores radius change has been connected with the strain stimulus of adaptation by the kinetic equation of mezolayer, modify for the sponge bone tissue [2]. Processes in the interfragmental space have not been considered, but compression forces, which gives constant contact of fracture surfaces and usual (non-pathologic) porosity of sponge bone tissue of fragments is necessary conditions of union. The consequences of four mode installation fixators for structure and mechanical properties of bone tissue are discussed. This mode is differentiated by levels of normal stress in bone tissue under turns of thread.

Keywords: bone tissue; osteosynthesis; screw fixators; poroelasticity; structural model

1. ВВЕДЕНИЕ

В структуре переломов у лиц пожилого и старческого возраста повреждения шейки бедра составляют около 10%. Общепринятый способ лечения переломов заключается в близком сопоставлении отломков (репозиция) и их надёжной фиксации (остеосинтез) жесткими резьбовыми фиксаторами (рис.1).

Рис.1.	Жёсткий резьбовой фиксатор. Длина 95-105 мм, наружный диаметр резьбы 6,5 мм.

Однако результаты остеосинтеза переломов шейки бедра с использованием жестких резьбовых фиксаторов нельзя признать удовлетворительными. Несращения зафиксированы у 15% пациентов с переломами шейки бедра, подвергшихся репозиции и остеосинтезу жёсткими резьбовыми фиксаторами. Причиной неудачных исходов вероятнее всего является потеря стабильности фиксации шейки бедра до сращения отломков. Фиксаторы устанавливаются с максимально возможным кистевым моментом рук хирурга. Усилие сжатия костной ткани при этом достигает внушительной величины - до 3500Н от одного фиксатора. Анализ литературы показывает, что вопрос о реакции живой кости на сжимающие нагрузки при остеосинтезе переломов и, следовательно, об изменении самой сжимающей силы как главного фактора, обеспечивающего условия сращения перелома шейки бедра, не изучен, что обуславливает актуальность проблемы.

Полученные ранее [1] определяющие соотношения позволили сформулировать общую постановку начально-краевой задачи адаптационной пороупругости костных тканей и на её основе построить математическую модель временных изменений структуры, упругих свойств и напряжённо-деформированного состояния костной ткани фрагментов кости, подвергшихся остеосинтезу. При построении модели использованы следующие допущения:

- процессы в межфрагментарном пространстве не рассматриваются;

- поверхность перелома резорбируется с постоянной скоростью;

- активация мышц тазобедренной группы при ходьбе на костылях за время сращения равномерно уменьшается на 30%;

- влияние тонкого слоя кортикальной костной ткани проксимального отдела бедра на его напряженно-деформированное состояние не учитывается;

- напряженно-деформированное состояние области остеосинтеза принимается одномерным (вдоль оси шейки);

- губчатая костная ткань изотропна.

Рассматриваемая область остеосинтеза бедра представляется составным цилиндром, состоящим из шести характерных однородных и изотропных участков по его длине. Вдоль оси цилиндра прикладываются сжимающие силы мышц и фиксаторов.

Структура губчатой костной ткани цилиндра моделируется сферическими пустыми порами, равномерно распределёнными в сплошном матриксе. Параметрами структуры являются радиус и плотность пор, имеющие различные значения в разных участках цилиндра.

Изотропия губчатой костной ткани в шейке в радиальном направлении от её оси подтверждается круговой формой проекции тензора структуры [3] на плоскость перпендикулярную оси шейки бедра.

2. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ АДАПТАЦИОННОЙ ПОРОУПРУГОСТИ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

На рис.2 в координатах xi, i=1,3 изображен в текущий момент времени движения t∈[0, ) произвольный объём костной ткани, занимающий область  с внешней границей , состоящей из участков: Г - свободная граница, Г - задана распределённая нагрузка px,t, Гu - заданы перемещения. x∈Ω∪∂Ω обозначает радиус-вектор частицы М костной ткани.

Рис.2. Рассматриваемая область костной ткани.

Все, входящие в приведённые ниже уравнения тензорные величины и их инварианты, являются функциями времени t и радиус-вектора x частицы.

Система уравнений задачи содержит следующие соотношения:

- уравнение равновесия в предположении равенства нулю объёмных сил

,											(2.1)

где  - тензор напряжения;

- определяющее соотношение

,								(2.2)

где  - скалярная функция компонент тензора деформации,  - значение  в равновесном (до изменения нагрузки) состоянии,  - четырехвалентный тензор адаптационной чувствительности, характеризующий скорость изменения упругих характеристик костной ткани в различных направлениях принятой системы координат, ,  - объёмное содержание костного вещества (матрикса),  - тензор жёсткости. Функция  должна указывать на характер деформирования (сжатие, растяжение) и учитывать особенности деформирования данного вида костной ткани. Для кортикальной кости в качестве ε принимается продольная (вдоль оси остеона X3, см. рис.3, где ось Х1 направлена тангенциально, Х2-радиально, r-радиус гаверсова канала, h-длина фрагмента трубчатой кости бедра) компонента тензора деформации  как наибольшая по величине, обусловленная функциональной нагрузкой. Для губчатой кости функция  должна учитывать все компоненты тензора деформации, поскольку они имеют одинаковый порядок величин, и, следовательно, для обоих видов костной ткани можно записать

(2.3)

где Iε − первый инвариант тензора деформаций,  − интенсивность деформаций сдвига;

Рис.3.	Главные оси упругой симметрии локальной системы координат
в кортикальной костной ткани фрагмента диафиза бедра.

- кинетическое уравнение внутренней перестройки

,									(2.4)

позволяющее при допущении о неизменности в процессе перестройки вида анизотропии определить структуру и компоненты тензора  как функции структурных параметров костной ткани и активности костных клеток;

- модифицированное уравнение баланса массы [4] с помощью выражения для плотности костной ткани  записывается в виде

,									(2.5)

где  - скорость частицы, c - скорость производства (+) или поглощения (–) массы костного вещества клетками (г/день),  - плотность матрикса. Скалярное произведение  в равенстве (2.5) является первым инвариантом тензора скорости деформации, характеризующим скорость изменения относительного объёма костной ткани. Полагая далее эту величину малой, например, при ступенчатом изменении нагрузки, второе слагаемое в равенстве (2.5) принимается равным нулю. Поскольку объёмное содержание матрикса выражается через пористость соотношением

,										(2.6)

где  - объём единичной поры, а плотность пор n является функцией её радиуса r, материальная производная  в равенстве (2.5) равна

.								(2.7)

Первое слагаемое в правой части равенства (2.7) существенно меньше второго, так как , n=3 - 6 мм-3 в губчатой кости и n=10 - 14 мм-2 [5] в плотной кости, а частные производные являются величинами одного порядка. Пренебрегая первым слагаемым и учитывая, что для сферических и цилиндрических пор справедливо соотношение

,											(2.8)

где Sv - площадь внутренней поверхности поры, из равенства (2.7) получим

.											(2.9)

Величина  в формуле (2.5) объёма производимого (или резорбируемого) матрикса за день в единице объёма костной ткани представляется в виде [6]

,									        (2.10)

где В - скорость изменения толщины слоя h продуцируемого (резорбируемого) матрикса на суммарной в единице объёма костной ткани площади остеогенной поверхности n. В работе [2] получена линейная зависимость величины В от деформации

,									        (2.11)

где  - коэффициент, характеризующий активность костных клеток. Поставляя соотношения (2.9)-(2.11) в уравнение (2.5), получим

.									        (2.12)

Соотношение (2.12) является математической моделью внутренней перестройки костной ткани на мезоуровне, поскольку радиус пор губчатой кости изменяется при адаптации в пределах 0,2-0,6мм, а плотной в диапазоне 0,017-0,045мм. Функция  (2.12) является кусочно-гладкой (рис.4) и имеет три характерных точки: , 2 - зона нечувствительности к изменению деформации,  - критическое значение деформации сжатия костной ткани, при котором начинается резорбция. При  наблюдается резорбция костной ткани, в интервале  адаптация отсутствует, в интервале  осуществляется адаптация с производством матрикса, при  - резорбция.

Рис.4. Вид функции .

- соотношение связи внутренних напряжений с напряжением на границе

, ,								        (2.13)

где  - орт внешней нормали к границе области ,  - вектор напряжений;

- соотношение Коши

;							        (2.14)

- граничные условия

, [0, ),						        (2.15)

, [0, ),						        (2.16)

где  - заданное поле перемещений, например, при установке имплантатов.

Начальные условия определяются, исходя из следующих соображений. За начальный принимается момент времени, непосредственно предшествующий моменту приложения изменённой нагрузки . То есть, равновесное состояние костной ткани является начальным для процесса адаптации и определяется параметрами структуры , упругими свойствами  и нагрузкой . Параметры структуры  определяются индивидуально по экспериментальным данным, как это показано для губчатой кости в работе [7].

В силу нелинейности соотношений (2.2) и (2.12) и сложности формы области для решения задачи (2.1)-(2.16) в приложениях используются численные методы. Применение соотношений (2.1)-(2.16) к задаче остеосинтеза шейки бедра человека представлено в следующем разделе.

3. МОДЕЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОСТНОЙ ТКАНИ ШЕЙКИ БЕДРА

Приводится одномерная постановка начально-краевой задачи остеосинтеза шейки бедра, вытекающая из соотношений (2.1)-(2.16). Моделируются этап установки фиксаторов и процесс адаптационных изменений, в течение которого происходит сращение перелома без нагрузки на конечность (около 4-х месяцев ходьбы на костылях). Исследуются временные изменения модуля упругости, пористости, радиуса и плотности пор, деформации и усилия сжатия фрагментов при различных режимах установки фиксаторов.

3.1. Расчётная схема.

На рис.5а показана верхняя часть (проксимальный отдел) бедренной кости человека в положении лёжа. Линия перелома шейки бедра имеет предполагаемый вид. Три жёстких резьбовых фиксатора вводятся из подвертельной области в направлении головки, стягивая фрагменты (отломки) и сжимая их костную ткань. Кроме осевых сил фиксаторов, костная ткань сжимается усилиями мышц тазобедренной группы.

Дальнейшие рассмотрения используют следующие допущения:

- процесс сращения не влияет на адаптацию;

- до начала установки фиксаторов деформации костной ткани отломков равны нулю;

- давление резьбы на кость однородно по её длине;

- напряженно-деформированное состояние области остеосинтеза принимается одномерным (вдоль оси шейки).

Последнее допущение позволяет представить рассматриваемую область остеосинтеза цилиндром, вычленяемым из проксимального отдела бедра, как показано на рис.5а.

| 1 - линия перелома, 2 - вычленяемый цилиндр, 3 - ось шейки, 4 - головка, 5 - подвертельная область |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) | б) |  |

Рис.5.	Представление рассматриваемой области совокупностью однородных участков.

Диаметр цилиндра равен наименьшему диаметру шейки, а длина распространяется от подвертельной области до купола головки, не выходя за его пределы. Анализ экспериментальных данных о распределении радиуса пор [7] позволяет выделить в цилиндре пять характерных однородных участков по его длине, показанных на рис.5б: 1 - треугольник Варда и подвертельная область, 2 - срединная часть шейки, 3 - резорбируемый слой, 4 - субкапитальная часть головки, 5 - центральная область головки. Участок 6 включает костную ткань трёх спиралевидных лент, расположенных под витками резьбы трёх фиксаторов, и условно представляется цилиндром высотой, равной толщине ленты.Структура и механические свойства костной ткани этого участка до начала адаптации такие же, как у костной ткани 5-го участка, в котором расположена резьба фиксатора. Таким образом, вычленяемый цилиндр условно достраивается дополнительным цилиндрическим участком. Участки считаются не связанными между собой, то есть, представляют отдельные тела, контактирующие между собой без трения круговыми основаниями. Следовательно, вычленяемый цилиндр является составным, системой упругих тел, с геометрической односторонней связью в виде фиксаторов.

Расчетная схема задачи изображена на рис.6. Участки костной ткани представляются упругими элементами жёсткостью Ck, k=1,6. Проекция реакции тазовой кости на ось шейки Rx уравновешивается проекцией на эту ось суммы усилий мышц тазобедренной группы. Фиксаторы в виду их абсолютной жёсткости не позволяют набору цилиндрических участков костной ткани удлиняться, поэтому они изображены на схеме в виде стяжек с двумя вертикальными плитами на концах. Плиты могут свободно скользить вдоль стяжек по направлению к их середине и не препятствуют укорочению цилиндра. После установки фиксаторов костная ткань находится в сжатом состоянии и прижимает плиты к шляпкам стяжек.

Рис.6. Расчетная схема системы костная ткань - фиксаторы.

Для определения начальных значений напряжений и деформаций необходимо рассмотреть равновесие системы «участки костной ткани - фиксаторы» в момент окончания затяжки фиксаторов.

3.2. Установка фиксаторов.

Уравнения равновесия (2.1) для каждого участка без учёта объёмных сил имеют вид

.										(3.1)

Следовательно, имеется однородность напряжений и деформаций по длине участков. Поскольку на внешних границах первого и шестого участков заданы силы со стороны тазовой кости  и от трёх фиксаторов 3F, то, в силу соотношения (2.13) и равенства контактных давлений между участками, напряжения на первых пяти участках равны и отличаются от напряжения под резьбой фиксатора. Следовательно, можно записать

(3.2)

где sb, sn - площади спиралевидной ленты и поперечного сечения цилиндра соответственно.

Деформации участков определяются в соответствии с определяющим соотношением адаптивной пороупругости для напряжения [8]

,									(3.3)

где  - объёмное содержание и модуль упругости костной ткани k-го участка соответственно. В соответствии с данными, полученными применением блочной модели [9], модуль упругости губчатой костной ткани аппроксимируется кубической параболой

,										(3.4)

где  - модуль упругости матрикса. Для сферических пор в соответствии с равенством (2.6) получим

.									(3.5)

Формулы (3.1)-(3.5) используются и для определения значений параметров структуры и механических характеристик костной ткани в равновесном состоянии при F=0. В таблице приведены рассчитанные по заданному распределению величины радиуса пор вдоль шейки значения параметров структуры, деформации и модуля упругости в каждом участке.

Таблица.

Значения параметров структуры, деформации и модуля упругости участков в равновесном состоянии.

| Величина | Номер участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Радиус пор, мм | 0,287 | 0,303 | 0,297 | 0,307 | 0,286 | 0,286 |
| Плотность кости, г/см3 | 1,36 | 1,27 | 1,3 | 1,32 | 1,34 | 1,34 |
| Плотность пор, 1/мм3 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Объёмное содержание матрикса | 0,364 | 0,271 | 0,293 | 0,319 | 0,334 | 0,334 |
| Деформация сжатия eq | 0,0042 | 0,0135 | 0,01 | 0,007 | 0,0058 | 0,0058 |
| Модуль упругости, ГПа | 0,79 | 0,33 | 0,42 | 0,54 | 0,61 | 0,61 |

Данные таблицы показывают, что у конкретного пациента наибольшей плотностью и жесткостью обладает губчатая костная ткань подвертельной области (участок 1), затем - головки (участки 5 и 6), а шейка (участки 2 и 3) имеет наименьшую плотность и жёсткость, и, очевидно, наименьшую прочность.

При анализе режимов установки фиксаторов исследуются последствия четырёх уровней наибольшего момента закручивания. При первых трёх уровнях нормальные напряжения в костной ткани под витками резьбы (технологические напряжения) не превышают критического значения =7 МПа [12], вызывающего резорбцию кости, и достигают значений 4,2, 5,4 и 6,0 МПа соответственно. При четвёртом уровне момента закручивания фиксатора технологические напряжения превышают критическое значение на 0,8 МПа. Критическому уровню напряжения и технологическим напряжениям в каждом участке в силу соотношения (3.3) соответствуют определённые деформации, изображённые в виде диаграммы на рис.7.

Из диаграммы следует, что наибольшая критическая деформация наблюдается во втором участке, поскольку в этой области шейки костная ткань имеет наименьший модуль упругости (см. таблицу). По этой же причине в первом участке критическая деформация имеет наименьшее значение. При установке фиксаторов с технологическими напряжениями в интервале 4,2-6,0 МПа деформации костной ткани не превышают критический уровень ни в одном из участков. Рост технологических напряжений до величины 7,8 МПа приводит к превышению деформацией критического уровня только в области контакта костной ткани с резьбой фиксатора (участок 6).

Рис.7.	Распределение деформации в шейке при установке фиксаторов с различными технологическими напряжениями в костной ткани под их резьбой.

3.3. Модель адаптационных изменений структуры.

Как отмечалось выше, в качестве параметров структуры губчатой костной ткани приняты радиус сферических пор r и их плотность n. В работе [7] представлена экспериментальная методика индивидуального определения значений этих параметров до операции, согласно которой плотность пор вычисляется по формуле

,							(3.6)

где  - плотности сырой кости, внутритканевой жидкости и матрикса соответственно. Приближая экспериментальные значения плотности сырой костной ткани [7] линейной функцией от r

,								(3.7)

получим график (рис.8) зависимости (3.6) в интервале изменения радиуса пор  близкий к линейному. Кривая  показывает, что с ростом размеров пор (осуществляется поглощение клетками костного вещества изнутри поры - резорбция, наблюдаемая при недогрузке или сильной перегрузке кости, см. рис.4) плотность пор уменьшается от 9 до 5 мм-3. Уменьшение размеров пор за счёт производства клетками костного вещества изнутри поры при умеренной перегрузке влечёт увеличение их плотности n. При этом в обоих случаях плотность сырой костной ткани находится на уровне, установленном экспериментально [7].

Рис.8.	Изменение плотности пор с ростом (или убыванием) их радиуса в процессе адаптации в соответствии с зависимостями (3.6) и (3.7).

3.4. Адаптация в послеоперационном периоде.

В текущий момент времени процесса адаптации скорости изменения напряжений в участках определяются с помощью соотношений (3.2) и имеют вид

.						(3.8)

В этот период (3,5-4 месяца) пациент передвигается на костылях, не опираясь на больную конечность. В этом положении мышцы тазобедренной группы активируются только весом конечности (120 Н), потому величина силы Rx существенно уменьшается по сравнению с её равновесным физиологическим значением и составляет в начале послеоперационного периода 90 Н [13] с уменьшением из-за недогрузки к его концу.

Для каждого участка определяющие соотношения (2.2) имеют вид скалярных уравнений

,						(3.9)

где чувствительность Rk костной ткани к стимулу адаптации  с учётом зависимости (3.4) определяется соотношением

.								        (3.10)

Для костной ткани, подвергшейся сжатию при остеосинтезе, фиксаторы являются односторонними удерживающими связями, поскольку они не препятствуют укорочению участков большему, чем полученное при их установке. Следовательно, справедливо неравенство

[0,),							        (3.11)

где  - абсолютная деформация k-го участка в момент времени t процесса адаптации,  - суммарная абсолютная деформация участков от сжатия фиксаторами. Заметим, что при  в формуле (3.11) имеет место строгое равенство, которое сохраняется вплоть до момента времени , в который сжимающие усилия фиксаторов обращаются в нуль. Поскольку процесс при  в данной работе не рассматривается, условие (3.11) принимает вид строгого равенства

[0,)							        (3.12)

Производная по времени равенства (3.12) даёт уравнение связи скоростей деформаций  в текущий момент времени адаптации вида

,									        (3.13)

где  - длина k-го участка до остеосинтеза.

Из 13-ти уравнений (3.8), (3.9) и (3.13) после исключения производных  остаётся 7, содержащих 7 неизвестных функций: , которые вычисляются с помощью пошаговой по времени процедуры. В качестве начальных значений деформаций принимаются величины, определяемые соотношением (3.3).

На рис.9 представлены графики временных изменений параметров структуры, механических и адаптационных свойств костной ткани после установки фиксаторов с технологическими напряжениями 6,0 МПа. Цифрами обозначены номера участков аппроксимирующего цилиндра. Пунктирными линиями отмечены допустимые границы изменения соответствующих величин. Поскольку деформации после установки фиксаторов (рис.7) во всех участках цилиндра лежат в интервалах  (см. рис.4), соответствующих умеренной перегрузке, то стимулируется клеточная активность производства матрикса и, следовательно, радиусы пор уменьшаются (рис.9a). Наиболее интенсивно этот процесс осуществляется в костной ткани под резьбой фиксатора (участок 6), поскольку здесь наибольшие значения принимают как чувствительность R к стимулу адаптации (рис.9f), так и величина самого стимула . Через 72 дня после операции радиус пор в этом участке достигает нижней границы 0,23 мм, наблюдаемой нами в экспериментах [7], и на которой плотность пор принимает наибольшее значение 9,0 мм-3 (рис.9b), а пористость - наименьшее 0,47 (рис.9с). В остальных участках костной ткани пористость также уменьшается, оставаясь в известных для здоровой губчатой кости пределах 0,5-0,75 [4]. Дальнейший по времени (свыше 72 дней) процесс не рассматривается как приводящий к критическому уплотнению костной ткани под резьбой фиксатора. Таким образом, длительностью процесса послеоперационной адаптации  считается период в 72 дня.

Модуль упругости в силу соотношения (3.4) возрастает во всех участках рассматриваемой области костной ткани (рис.9d), поскольку при уменьшении пористости возрастает объёмное содержание матрикса . Значения модуля упругости расположены в интервале 0,2-2,0 ГПа и хорошо соответствуют экспериментальным данным [14].

Рис.9.	Временные изменения параметров структуры и механических свойств костной ткани после установки фиксаторов с технологическими напряжениями 6,0 МПа.

Для кривых изменения деформации (рис.9е) характерным является их сближение в процессе адаптации, что указывает на существенное уменьшение неоднородности (примерно в два раза) деформированного состояния костной ткани по прошествии 72-х дневного послеоперационного периода. В участках 2,3 и 6 деформация стремится к равновесной  (см. таблицу) и, следовательно, здесь процесс адаптации преобладает над деформационным, то есть модули упругости растут быстрее, чем сжимающее усилие со стороны остальных участков. В участках 1, 5 и 4 модули упругости растут медленнее, чем в участках 2, 3 и 6 (см. рис.9d), поэтому здесь деформация не стремится к равновесной под действием стимула адаптации, а удаляется от неё под действием внешнего усилия сжатия. Поэтому в этих участках следует ожидать более интенсивных процессов адаптации после удаления фиксаторов.

Характер изменения чувствительности R костной ткани к стимулу адаптации  (рис.9f) практически аналогичен характеру изменения модуля упругости (рис.9d), поскольку, в силу соотношения (3.10), эти величины близки к пропорциональным.

При установке фиксаторов с более низкими значениями технологических напряжений (4,2 и 5,4 МПа) сохраняется характер адаптационных изменений свойств костной ткани при снижении их интенсивности и увеличении длительности процесса . Так, если при технологических напряжениях =6,0 МПа =72 дня, то при =5,4 и 4,2 МПа =88 и 125 дней соответственно.

На рис.10 приведены значения пористости и модуля упругости, сформировавшиеся в костной ткани к концу процесса  при исследуемых значениях , показывающие, что при уменьшении уровня технологических напряжений растёт пористость и уменьшается значение модуля упругости во всех участках костной ткани.

|  | а) |  | б) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.10.	а) значения пористости, б) значения модуля упругости участков костной ткани в конце процесса адаптации  при исследуемых значениях технологических напряжений.

Рост пористости обусловлен снижением скорости уменьшения радиуса пор в виду уменьшения стимула адаптации  в соотношении (2.12) и в силу равенства (3.5) ведёт к уменьшению объёмного содержания матрикса и, следовательно, в соответствии с равенством (3.4), к уменьшению модуля упругости. При установке фиксаторов с высоким уровнем технологических напряжений (=7,8 МПа) деформация сжатия костной ткани под резьбой фиксаторов превышает критический уровень (см. участок 6 на рис.7) и в соответствии с графиком функции , представленном на рис.4, в этой области кости начинается резорбция, поэтому возрастают радиус пор (рис.11a), пористость и деформация сжатия (рис.11е), а плотность пор (рис.11b), модуль упругости (рис.11d) и чувствительность костной ткани к стимулу адаптации (рис.11f), соответственно, убывают.

Рис.11.	Графики временных изменений параметров структуры, механических и адаптационных свойств костной ткани при =7,8 МПа

Значение пористости 0,8 принимается в данной работе предельным, поэтому в данном случае длительность процесса адаптации  ограничивается 35 днями (рис.11с). Модуль упругости 6-го участка к концу этого периода уменьшается в 4 раза (от 0,61 ГПа до 0,15 ГПа, рис.11d), а деформация сжатия возрастает в 2 раза (рис.11е). Эти данные говорят о высокой интенсивности процесса резорбции, приводящего к потере упругих свойств слоя костной ткани под резьбой фиксаторов. Важной механической характеристикой условий сращения перелома является усилие осевого сжатия шейки. Знание закона изменения этой характеристики во времени позволит установить величины динамических микроперемещений среды в области заживления перелома и обоснованно выбрать необходимый для данного пациента момент затяжки фиксатора.

В соответствии с расчётной схемой (рис.6) осевое усилие сжатия вычисляется с помощью эквивалентной жёсткости  участков костной ткани, представленных пятью последовательно соединенными упругими элементами жёсткостью  и тремя упругими элементами жёсткостью С6, соединенными параллельно

,									        (3.14)

где

,								        (3.15)

- суммарная абсолютная деформация сжатия участков костной ткани.

На рис.12 представлены графики изменения силы сжатия костных отломков в течение процесса адаптации, при исследуемых значениях технологических напряжений (цифры у кривых). Пунктирной линией обозначается продолжение процесса адаптации после выхода параметров структуры костной ткани за границы принятого интервала.

Рис.12.	Влияние уровня технологических напряжений (цифры у кривых) на изменение силы сжатия костных отломков в течение процесса адаптации.

Кривые 4,2, 5,4 и 6,0 МПа показывают, что при установке фиксаторов с напряжениями в костной ткани под резьбой фиксаторов, не превышающими критический уровень 7,0 МПа, сила сжатия отломков монотонно возрастает в течение всего процесса адаптации, обеспечивая необходимый контакт сращиваемых частей кости. Однако, при =5,4 и 6,0 МПа через (соответственно) 88 и 72 дня после операции (окончания сплошных линий) радиус пор костной ткани под резьбой фиксатора (6-ой участок) уменьшается до нижней грани допустимого интервала (0,23 мм). Продолжение процесса адаптации (пунктирные участки кривых 5,4 и 6,0 МПа) приводит к дальнейшему уменьшению радиуса пор и пористости костной ткани и росту усилия сжатия. При этом возрастают касательные напряжения в костной ткани у гребней резьбы фиксаторов, достигая наибольших значений к окончанию процесса  соответственно 1,1, 2,8 и 4,0 МПа. Последнее значение близко к  пределу прочности на срез губчатой кости головки бедра 4,5 МПа [15], что говорит о возможном разрушении костной ткани в области резьбы фиксаторов и, следовательно, резкому уменьшению сжимающего усилия при =6,0 МПа. При =5,4 МПа имеется почти двукратный запас прочности, однако, пористость кости под резьбой фиксатора принимает критически низкое значение 0,4. Установка фиксаторов с напряжением =4,2 МПа обеспечивает умеренное возрастающее сжатие фрагментов и нормальную структуру костной ткани в течение периода времени сращения перелома.

Если же технологические напряжения превышают критический уровень (кривая 7,8 МПа), сила сжатия отломков возрастает в течение первых 25 дней, а затем в течение 10 дней (непрерывная линия) интенсивно падает до значения 948 Н. Пористость костной ткани под резьбой фиксатора при этом достигает верхнего предела 0,8 (см. рис.11с). При исследовании запредельного случая (пунктирная линия на рис.12), когда пористость костной ткани под резьбой фиксатора превышает допустимый верхний предел 0,8, видно, что падение усилия сжатия продолжается ещё 9 дней до уровня, обусловленного действием только мышц (90 Н). То есть, через 43 дня после операции имеет место полная потеря сжимающей функции имплантатов. Первоначальный рост силы сжатия обуславливается преобладанием производства матрикса в участках 1 - 5 над резорбцией в 6-м участке (сумма в знаменателе равенства (3.15) превосходит величину слагаемого ), а причиной её последующего уменьшения является интенсивная резорбция в костной ткани под резьбой фиксатора, приводящая к противоположному соотношению слагаемых в знаменателе равенства (3.15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые представлены постановка начально-краевой задачи адаптационной пороупругости и её одномерная реализация для области шейки бедра, подвергнутой осевому сжатию тремя резьбовыми имплантатами в результате хирургической операции остеосинтеза по поводу перелома. В качестве определяющего соотношения среды принимается феноменологическое уравнение, полученное в работе [1]. Губчатая костная ткань рассматриваемой области бедра считается неоднородной и изотропной, а структурная модель включает сплошной матрикс и пустые сферические поры в нём. Связь скорости изменения радиуса пор с деформационным стимулом адаптации устанавливается с помощью кинетического уравнения [4]. Процессы, протекающие в межфрагментарном пространстве в течение периода сращения перелома, не рассматриваются, а в качестве необходимых условий сращения принимается наличие сжимающего усилия, обеспечивающего постоянный контакт поверхностей перелома и нормальную пористость костной ткани фрагментов в течение всего периода сращения (3,5-4 месяца). Используя допущение об одномерности напряжённо-деформированного состояния шейки бедра при остеосинтезе (резьбовые фиксаторы сжимают шейку вдоль её оси), построена одномерная модель остеосинтеза и последующих адаптационных изменений в виде пороупругого цилиндра, расчленённого на шесть однородных изотропных участков по его длине.

Несмотря на существенные упрощения, модель отражает основные черты механизмов установки фиксаторов и адаптации костной ткани. Исследовались последствия четырёх режимов установки имплантатов, различающихся уровнем нормальных напряжений в костной ткани под витками резьбы (технологические напряжения). При первых трёх режимах технологические напряжения (4,2, 5,4 и 6,0 МПа) не превышают критическое значение, непереносимое губчатой костной тканью, вызывающее её резорбцию (7 МПа), а при реализации четвёртого режима установка фиксатора осуществляется с наибольшим моментом, при котором технологические напряжения (7,8 МПа) превышают критический уровень.

Установлено, что при первых трёх режимах установки имплантатов во всей области костной ткани наблюдается рост объёмного содержания матрикса, модуля упругости и усилия сжатия фрагментов. Первый режим обеспечивает условия сращения полностью. При реализации второго режима условия сращения также достигаются, однако, костная ткань шейки приобретает пониженную пористость (0,40-0,54). Третий режим приводит к ещё большему уплотнению костной ткани (пористость 0,36-0,51) и росту касательных напряжений у гребней резьбы до уровня (4,0 МПа) близкого допустимому по прочности (4,5 МПа). Для четвёртого режима характерны возрастающая резорбция костной ткани под резьбой имплантата, рост её пористости и существенное уменьшение модуля упругости. Это приводит через 1,5 месяца после операции к уменьшению осевой силы сжатия фрагментов до уровня, обусловленного действием только мышц, то есть к полной потере сжимающей функции имплантатов. Следовательно, первый режим является более предпочтительным вариантом остеосинтеза по сравнению со вторым, а третий и четвёртый варианты недопустимы.

ЛИТЕРАТУРА

- Акулич Ю.В. Математическая модель процесса внутренней адаптационной перестройки спонгиозной и кортикальной костных тканей человека. Механика композиционных материалов и конструкций. 2005, т.11, №2, с.157-168.

- Sotin A.V., Akulich Yu. V., Podgaets R. M. The model of cortical bone tissue adaptive remodeling. Russian Journal of Biomechanics, 2001, №5(1), pp.24-31.

- Cowin S.C. Structural adaptation of bones. Appl Mech Rev., 1990, v.43, N5, Part 2, pp.126-133.

- Cowin S.C. and Hegedus D.H. Bone remodeling I: theory of adaptive elasticity. Journal of Elasticity, 1976, v.6, N3, pp.313-326.

- Martin R.B., Burr D.B., Sharkey N.A. Skeletal tissue mechanics. New York, Springer, 1998.

- Martin R.B. The effects of geometric feedback in the development of osteoporosis. J. Biomechanics, 1972, v.5, pp.447-455.

- Акулич Ю.В., Акулич А.Ю., Денисов А.С. Экспериментальное определение индивидуальных параметров структуры губчатой кости проксимальной части бедра человека. Российский журнал биомеханики, 2006, т.10, №4, с.9-17.

- Hegedus D.H. and Cowin S.C. Bone remodeling II: small strain adaptive elasticity. J. of Elasticity, 1976, v.6, N4, pp.337-352.

- McElhaney J.H., Roberts V.L. Mechanical properties of cancellous bone. AIAA Paper, 1971, N71-111, 8 pp.

- Sotin A.V., Akulich Yu.V., Podgaets R.М. The calculation of loads acting on the femur during normal human walking. Russian Journal Biomechanics, 2000, v.4, N1, pp.49-61.

- Rho J.Y, Roy M.E, Tsui T.Y, Pharr G.M. Elastic properties of microstructural components of human bone tissue as measured by indentation. Biomed. Mater. Res., 1999, pp.45-48.

- Джанг Д.-Й., Цуцуми С., Канг Й.-Б.,Секель Р. Численное прогнозирование перемещения вертлужной чаши под действием высоких сжимающих напряжений на основе моделирования резорбции костной ткани. Российский журнал биомеханики, 2005, т.9, №3, с.32-45.

- Акулич Ю.В., Мальцева А.А., Акулич А.Ю. Осевое усилие сжатия шейки бедра при ходьбе на костылях. Международная школа-семинар «Математическое моделирование и биомеханика в современном университете», Тезисы докладов, Ростов-на-Дону, 2005, с.24.

- Brown T.D., Ferguson A.B. Mechanical property distribution in the cancellous bone of the human proximal femur. Acta. Orthop. Scand., 1980, v.51, N36, pp.429-437.

- Акулич А.Ю., Денисов А.С., Акулич Ю.В. Определение прочности на срез губчатой костной ткани головки бедра in vivo. Пермский медицинский журнал, 2006, т.23, №5, с.6-13.

Поступила в редакцию 02 января 2008 года.

Работа выполнена по проекту РФФИ № 07-01-00787.

В отсчётной конфигурации принимается равновесное напряжённо-деформированное состояние: тензоры напряжений и деформаций не равны нулю.

Состояние до травмы при физиологической нагрузке. При весе тела 720 Н Rx=1220 Н [10].

Плотность сырой костной ткани вычисляется по формуле ρr=2,395−3,71r, полученной по экспериментальным данным [7].

Вычисляется при Em=18,2 ГПа [11], полученном в опытах на продольное растяжение индивидуальных трабекул.

Функция Rx= Rx(t) полагается линейной со скоростью убывания Rx= 0,25 Н/день, определённой из расчёта 30%-го уменьшения Rx к концу четырех месяцев ходьбы на костылях.

Пористость нормальной (без патологии) губчатой костной ткани лежит в интервале 0,5-0,75 [4].

Среднее значение для верхнезадней области головки бедра.

Сведения об авторах:

Акулич Юрий Владимирович, к.т.н., доцент, Пермский государственный технический университет, Кафедра теоретической механики, г. Пермь, Россия, auv@cpl.pstu.ac.ru, auv@perm.ru

Акулич Антон Юрьевич, хирург, Пермская районная больница, г. Пермь, Россия, auv@perm.ru

Денисов Александр Сергеевич, д.м.н., профессор, Пермская государственная медицинская академия, Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, г. Пермь, Россия