УДК 539.3

ОРТОТРОПНАЯ ПОЛОГАЯ ОБОЛОЧКА ВРАЩЕНИЯ,

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ В КРУГЛУЮ ПЛАСТИНУ

Тарабрин Г.Т.

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ

Примером рассматриваемого явления служит пружинящая шайба в форме пологого усеченного конуса. Будучи сжатой поперек, она превращается в круглую кольцевую пластину, находящуюся в напряженно-деформированном состоянии с осевой симметрией. Другим примером являются исходные составляющие в виде пленок и тонких пластин, используемые в слоистых композиционных материалах. Они часто имеют дефекты, представляющие собой изогнутости в форме локальных выпуклостей. В процессе изготовления композита эти неровности сглаживаются, что приводит к возникновению локальных очагов предварительно напряженного состояния, моделируемого пологой оболочкой вращения, трансформированной в пластину. Решаемая задача является обобщением работы [1] на случай ортотропного материала.

Ключевые слова: пологая оболочка вращения; ортотропная упругость; деформация; напряжение

ORTHOTROPIC ROTATIONAL SHELL TRANSFORMED
IN A ROUND PLATE

Tarabrin G.T.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

SUMMARY

Orthotropic rotational shell get axially symmetric deformation that transform shell into a round plate. The deformations have small values as in frames of geometrical linear hypotheses. The resolving differential equation for a radial displacement has second order and is non-homogeneous Euler equation of general type. Its integral is represented in quadratures. Stress-strain relation has been determined for the manifold techniques fixing of shell sides.

Key words: flat rotational shell; orthotropic elasticity; strain; stress

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пологая оболочка вращения замкнутого очертания подвергается деформированию, в результате которого она превращается в круглую пластину. Деформирование оболочки осуществляется или путем поперечного сжатия параллельными абсолютно жесткими штампами, или воздействием осесимметричных усилий, приложенных к свободному краю оболочки, направленных параллельно плоскости основания. Принимается, что материал оболочки остается ортотропно упругим в течение всего процесса деформирования.

Деформации пластины, в которую превращена оболочка, предполагаются достаточно малыми, чтобы геометрическая сторона задачи могла быть описана в рамках линейной теории.

Ставится задача исследовать напряжения и деформации пластины.

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ МЕМБРАННЫХ УСИЛИЙ

Задачу будем решать в два этапа. На первом этапе силы действия штампов на пластину и изгибающие моменты в ней в выровненном состоянии не учитываются. На втором этапе эти факторы будут учтены.

Запишем разрешающие уравнения первого этапа, когда на пластину, в которую превратилась оболочка, действуют только мембранные усилия.

Поместим оболочку в цилиндрические координаты , у которых  - радиальная и тангенциальная координаты, а  - аппликата. Ось  совместим с осью оболочки.

Пусть  - неотрицательная функция, определяющая кривую, вращением которой вокруг оси  очерчена оболочка. Будем полагать, что она непрерывна и имеет непрерывные производные до второго порядка включительно. Это означает, что оболочка не имеет разрывов, изломов и сопряжений элементов поверхностей разной кривизны.

Пусть   линейный элемент оболочки по направлению ее меридиана. Смещение элемента  в процессе его укладки на координатную плоскость  можно разложить на две составляющие (рис.1).

Рис.1.

Первая составляющая – движение всех точек элемента  перпендикулярно оси , в результате чего его длина укорачивается и становится равной . Относительная деформация от этого смещения равна

,

где  - тангенс угла наклона  к оси .

Вторая составляющая – перемещение точек элемента  по направлению оси , описываемое функцией , в результате которого элемент  также деформируется. Относительная деформация в результате этой составляющей смещения равна .

С учетом обеих составляющих смещения радиальная и тангенциальная деформации пластины равны

.							(1)

Согласно закону Гука, уравнения которого связывают деформации  с радиальным  и тангенциальным  напряжениями, при плоском напряженном состоянии для осесимметрично деформированной круглой пластине, когда оси изотропии совпадают с координатными линиями, имеем

,		(2)

где  - модули нормальной упругости в радиальном и тангенциальном направлениях,  - коэффициенты укорочения в радиальном, тангенциальном направлениях при растяжении в тангенциальном, радиальном направлениях соответственно.

Осесимметричное плоское напряженное состояние описывается одним уравнением равновесия

.									(3)

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕМБРАННЫХ УСИЛИЙ

Исключив в уравнении (3) напряжения подстановкой (2), а потом деформации подстановкой (1), получим разрешающее уравнение в перемещениях

,

.

Это - неоднородное уравнение Эйлера [2]. Его общее решение

,

,

где  - произвольные постоянные.

Возьмем оболочку, имеющую вид усеченного конуса с, криволинейной образующей. Пусть  - меньший и больший, соответственно, радиусы ее оснований.

Исключая деформации  в первой формуле (2) подстановкой (1), а затем подставляя туда же общее решение , получаем

,

.

На рис.2 изображены варианты естественных краевых условий оболочки, для которых, используя формулы перемещения  и радиального напряжения , можно найти постоянные интегрирования . Стрелками показаны направления действия сил преобразующих оболочку в пластину.

Рис.2.

10. . Края оболочки не закреплены и свободны от воздействия внешних сил. Тогда

.

20. . Основание оболочки большего радиуса  шарнирно прикреплено к краю отверстия в абсолютно жесткой пластине. Внутрь основания меньшего радиуса  вставлен и шарнирно закреплен абсолютно жесткий диск. В этом случае

.

30. . Контур основания оболочки большего радиуса  не закреплен и в момент, когда оболочка превращается в пластину, не загружен. Внутрь основания меньшего радиуса  вставлен и шарнирно закреплен абсолютно жесткий диск. Имеем

,

.

40. . Основание оболочки большего радиуса  шарнирно прикреплено к краю отверстия в абсолютно жесткой пластине. Контур основания меньшего радиуса  не закреплен и в момент, когда оболочка превращается в пластину, не загружен.

,

.

В двух нижеследующих вариантах края оболочки не закреплены. Оболочка превращается в пластину под действием усилий, перпендикулярных ее оси, приложенных к краю одного из оснований.

50. . Усилия приложены к краю основания большего радиуса и направлены от оси оболочки.

,

.

60. . Усилия приложены к краю основания меньшего радиуса и направлены к оси оболочки.

,

.

Значения усилий  в случае 50 и  в случае 60, превращающих оболочку в пластину, можно вычислить по формуле (3.2), используя полученные значения .

В первых четырех вариантах краевых условий оболочка превращается в пластину поперечным сжатием. Эти варианты могут быть реализованы и в оболочках без усечения, т.е. при . При этом пары 10, 30 и 20, 40 вырождаются в единые варианты. Вариант 50 реализуется для оболочек без усечения, когда их очертания удовлетворяют условию  при . Вариант 60 для оболочек без усечения физического смысла не имеет.

### 4. ВЫПРЯМЛЯЮЩАЯ НАГРУЗКА И ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ

### Пусть  - высота оболочки. Условимся, что большее основание оболочки лежит на координатной плоскости , так что .

Найдем интенсивность распределенной нагрузки , создаваемой абсолютно жесткими штампами для удержания в выровненном состоянии круглой пластины, в которую трансформируется пологая оболочка вращения. Сжатие оболочки штампами возможно лишь для любого из первых четырех краевых условий 10–40. Назовем  выпрямляющей нагрузкой.

Пусть оболочка переведена в форму пластины воздействием сил, параллельных оси оболочки, приложенных только к ее краям. В результате оба края оболочки (оба основания усеченного конуса) лежат на координатной плоскости  и удерживаются в таком состоянии только за счет краевых сил. Пластина при этом оказывается изогнутой по форме меридиана оболочки (приближенно). Такой изгиб определяется функцией

,

которую назовем выпрямляемым изгибом.

Выпрямляющей нагрузкой  (нагрузкой, под действием которой выпрямляемый изгиб исчезает) является нагрузка, противоположно направленная и численно равная нагрузке, создающей прогиб, равный выпрямляемому изгибу, в предварительно недеформированной пластине.

Выпрямляющая нагрузка  создает изгибающие моменты

,

,

где  - толщина оболочки.

Уравнение равновесия моментов внутренних сил позволяет найти закон распределения выпрямляющей нагрузки по пластине

.

Суммируя возникающие от действия  деформации и напряжения

,

где , с мембранными деформациями (1) и напряжениями (2), получим их значения, возникающие в совокупности от действия мембранных сил и выпрямляющей нагрузки.

Получить решение задачи об устранении изгиба пластины, в которую трансформируется оболочка, с краевыми условиями 50, 60 методами классической линейной теории пластин и оболочек не представляется возможным. Здесь изгиб устраняется осесимметричным растяжением пластины.

5. КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

Такая оболочка имеет прямолинейную образующую. Деформация  является константой, равной

и выпрямляемый изгиб отсутствует. Как следствие этого, в трансформированном в пластину состоянии выпрямляющая нагрузка равна нулю. Изгибающие моменты, порождаемые выпрямляющей нагрузкой, также отсутствуют. Действуют только мембранные усилия. При этом

,

,

,

,

5

0

0.02

0.04

-0.02

-0.04

-0.06

1

2

3

4

Рис.4.

5

0

0.02

0.04

-0.02

-0.04

-0.06

1

2

3

4

Рис.3.

5

-0.04

-0.02

0

-0.06

-0.08

-0.1

1

2

3

4

Рис.5.

0.02

0.06

0.04

5

0

0.02

0.04

-0.02

-0.04

-0.06

1

2

3

4

Рис.6.

-0.08

На рис.3-6 в качестве иллюстрации деформированного состояния круглой кольцевой пластины, полученной трансформированием усеченного конуса с размерами , показаны графики  для первых четырех вариантов краевых условий. На каждом из рисунков - графики деформаций одного варианта краевых условий. Символом «изо» обозначен изотропный материал, у которого ; символом «орт1» - ортотропный материал, у которого ; символом «орт2» - ортотропный материал, у которого .

Обращает на себя внимание то, насколько велики деформации и, следовательно, сколь значительно их влияние в реальных материалах и конструкциях. Особенно, видимо, в слоистых композитах. Легко видеть также, что наличие анизотропии существенно влияет на деформации, изменяя иногда даже качественно деформированное состояние пластины (рис.3,5).

ЛИТЕРАТУРА

- Тарабрин Г.Т. Деформация пологой оболочки вращения, трансформируемой в круглую пластину. Известия РАН, МТТ, 2008, №2, с.90-95.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М., Наука,1971, 576 с.

Поступила в редакцию 13 марта 2008 года.

Сведения об авторах:

Тарабрин Геннадий Тимофеевич, д.т.н., профессор, Кафедра высшей математики, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия,  tageti@mail.ru