УДК 539.3

# Модели высшего порядка анизотропных оболочек

Жаворонок С.И.

Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Предложена математическая модель произвольного высокого порядка анизотропной оболочки, учитывающая трехмерный характер напряженно-деформированного состояния. Построение модели основано на представлении дифференциальных операторов и определенных интегралов в неголономном базисе пространственной системы координат, связанной с базисной поверхностью оболочки, и последующем применении проекционного метода Галеркина для перехода от исходной трехмерной начально-краевой задачи к системе двумерных краевых задач.

Ключевые слова: модель математическая, среда анизотропная, оболочка, задача начально-краевая, Галеркина метод проекционный

# High-order anisotropic shells models

Zhavoronok S.I.

Moscow Aviation Institute (State Technical University)

SUMMARY

A new arbitrary high-order anisotropic shell’s model considering three-dimensional stress state is constructed using Galerkin projection method and differential operators and integrals formulation in the non-holonomic basis of the space coordinate system, defined on basis surface.

Key words: mathematical model, anisotropic media, thick shell, initial – boundary value problem, Galerkin projection method

## 1. Уравнения трехмерной задачи теории упругости
в специальной системе криволинейных координат

### 1.1. Описание геометрии оболочки.

Оболочку, занимающую область Ω⊂R3, ограниченную поверхностью ∂Ω=SF∪SB, где SF  лицевые, SB  боковые поверхности оболочки, будем рассматривать как некоторую окрестность базисной поверхности S0⊂R3. Базисная поверхность Π0 задается радиус-вектором r точки M0:

∀M0∈S0 rM0=rξ1,ξ2=xiξ1,ξ2ei, i=1,2,3,			(1.1)

где xi  декартовы координаты точки M0, ei  орты декартова базиса, ξ1, ξ2  гауссовы параметры поверхности S0: (ξ1,ξ2)∈Dξ⊂R3.

При условии гладкости поверхности S0, т.е.

xiξ1,ξ2∈C2Dξ, i=1,2,3;							(1.2)

в каждой точке M0∈S0 существует касательная плоскость TM0 с ковариантными базисными векторами rα:

∀M0∈S0 rαM0=rαξ1,ξ2=∂αrξ1,ξ2, α=1,2			(1.3)

и вектор нормали

NM0=Nξ1,ξ2=∂1rξ1,ξ2×∂2rξ1,ξ2≠0.				(1.4)

Здесь и далее, где не указано иначе, латинские индексы пробегают значения 1,2,3, греческие индексы – значения 1,2, символом «» обозначено векторное произведение векторов.

Множество всех касательных плоскостей TM0, M0∈S0 образует касательное расслоение поверхности S0. Введем метрический тензор касательной плоскости TM0:

a=aαβrαrβ=δαβrαrβ=aαβrαrβ,aαβ=rα⋅rβ, δαβ=rα⋅rβ, aαβ=rα⋅rβ,a=detaαβ.					(1.5)

Здесь rα=rαM0  векторы контравариантного базиса на плоскости TM0, символом «» обозначено скалярное произведение векторов.

Ограничимся далее поверхностями, удовлетворяющими условию непрерывности частных производных радиус-вектора:

∂αrξ1,ξ2∈C1Dξ.									(1.6)

Введем вектор единичной нормали n=N/N. Правило дифференцирования вектора n задается соотношениями Вайнгартена [1]:

∂αn=−bαβrβ=−bαβrβ.									(1.7)

где bαβ, bαβ  компоненты тензора кривизны S0:

b=bαβrαrβ=bαβrαrβ=bαβrαrβ,bαβ=−∂αn⋅rβ, bαβ=−∂αn⋅rβ.							(1.8)

Векторы базиса rα дифференцируются в соответствии с соотношениями Гаусса [1]:

∂αrβ=Γαβγrγ+bαβn, ∂αrβ=−Γαγβrγ+bαβn,					(1.9)

где Γαβγ  символы Кристоффеля II рода, определенные в точке M0.

Введем пространственную систему координат ξ1,ξ2,ζ, где ζ∈[h−, h+]  координата, отсчитываемая по нормали к базисной поверхности S0, h=h(M0)=h+−h−  толщина оболочки, в общем случае зависящая от M0. Произвольная точка M∈G⊆R3 задается радиус-вектором следующим образом:

RM=rM0+ζnM0=ξαrα+ζn.					        (1.10)

Исходя из (1.10), в каждой точке M поверхности S, отстоящей от S0 на расстояние ζ, может быть введена касательная плоскость T(M) с локальным базисом RαM:

RαM=Rαξ1,ξ2,ζ=∂αRξ1,ξ2,ζ=Aα⋅βrβξ1,ξ2		        (1.11)

при условии h=const. Здесь Aα⋅β  компоненты тензора параллельного переноса вектора из точки M0∈S0 в точку M∈S вдоль прямой, заданной вектором нормали n [2,3]:

A=Aα⋅βrαrβ, Aα⋅β=δαβ−ζbαβ.						        (1.12)

Тензор A задает линейное преобразование векторов базиса при смещении вдоль нормали, вырожденное при условии

det							        (1.13)

Условие вырожденности преобразования (1.12) при ζ≠0 (M∉S0) может быть записано в виде задачи на главные значения тензора b кривизны поверхности S0:

bαβ−kδαβ=0, k=ζ−1.							        (1.14)

Следовательно, преобразование (1.12) невырождено при условии

ζ≠Rα,										        (1.15)

где Rα=kα−1, α=1,2  главные радиусы кривизны поверхности S0. Далее примем ограничение ζ<minRα.

Контравариантный базис Rα определяется следующим образом:

Rα=Aβα⋅rβ, Aβα⋅Aγ⋅β=δγα.							        (1.16)

Компоненты тензора обратного преобразования A−1 при параллельном переносе из точки M∈S в точку M0∈S0, определяются следующими соотношениями:

Aαβ⋅=1−k1ζ−11−k2ζ−1δαβ−ζbγγδαβ−bαβ.				        (1.17)

При ζ=0 A=I, где I  единичный тензор.

Таким образом, в точке M∈G тела оболочки, заданной радиус-вектором (1.10) при условии (1.15) существуют два базиса пространственной системы криволинейных координат (ξ1,ξ2,ζ), связанные линейным преобразованием A, причем Rα,n является голономным базисом данной системы координат, а rα,n  неголономным базисом.

Определим метрический тензор касательной плоскости T(M), M∉S0:

g=gαβRαRβ=δαβRαRβ=gαβRαRβ, gαβ=Rα⋅Rβ, gαβ=Rα⋅Rβ. (1.18)

Компоненты метрического тензора gαβ(M) могут быть записаны в неголономном базисе rα следующим образом:

gαβ=Aα⋅γAβ⋅δaγδ,									        (1.19)

соответственно, определитель метрического тензора g имеет вид

g=adet2	        (1.20)

где H=12bαα  средняя кривизна поверхности S0, K=detbαβ  гауссова кривизна S0. Соответственно, компоненты тензора обратного переноса могут быть записаны следующим образом:

Aαβ⋅=g−1δαβ−ζbγγδαβ−bαβ, g=g/a=1−2ζH+ζ2K.	        (1.21)

Вектор единичной нормали к лицевой поверхности оболочки S± в общем случае переменной толщины h=h(M0) записывается в виде

n±=n±−1−rβqβα∂αh±+n, n±=1+gαβ∂αh±∂βh±, h±=h+∨h−.        (1.22)

### 1.2. Дифференциальные и интегральные операторы в неголономном базисе.

Определим градиент вектора и дивергенцию тензора второго ранга в неголономном базисе. Оператор «∇» является вектором [4] и в точке M∈G записывается следующим образом:

∇=Rα∂α+n∂ζ=rβAβα⋅∂α+n∂ζ.						        (1.23)

В соответствии с (1.23) градиент вектора u=uαrα+uζn, имеет вид

∇⊗u=		        (1.24)

Здесь и далее ∇α  ковариантная производная компонентов тензора в метрике TM0, M0∈S0. Символом «⊗» обозначено тензорное произведение векторов; для полиадных произведений вида u1⊗u2⊗…⊗un знак «⊗» условно опущен.

Аналогичным образом определяется дивергенция тензора второго ранга s=σαβrαrβ+2σαζrαn+σζζnn:

∇⋅s=	        (1.25)

Интеграл от тензорной функции s по подмножеству Gz=[h−,h+]∈R определим, используя свойство независимости неголономного базиса rα,r3≡n следующим образом:

GzsM dG=h−h+σijM0,ζriM0rjM0dζ==riM0rjM0h−h+σijM0,ζdζ .				        (1.26)

### 1.3. Постановка трехмерной начально-краевой задачи теории упругости
в специальной системе координат.

При построении модели оболочки N-го порядка воспользуемся общей постановкой трехмерной начально-краевой задачи линейной теории упругости:

ρvi=∇jσij+Fi;									        (1.27)

εij=12∇iuj+∇jui;								        (1.28)

σij=Cijklεkl;									        (1.29)

ui=vi;										        (1.30)

ui|t=0=u0i, vi|t=0=v0i;								        (1.31)

ui|M∈Su=ui∗;									        (1.32)

νjσij|M∈Sσ=σi.									        (1.33)

Здесь (1.27) – уравнения движения, (1.28) – кинематические соотношения, (1.29) – физические соотношения для анизотропной упругой среды, vi  ковариантные компоненты вектора скорости, εij  компоненты линейного тензора деформации, εij  компоненты тензора скорости деформации, (1.31) – начальные условия, (1.32) – кинематические краевые условия, заданные на поверхности Su⊆∂Ω, (1.33) – силовые краевые условия, заданные на поверхности Sσ⊆∂Ω, где Su∩Sσ=∅, σi  контравариантные компоненты главного вектора внешних сил, заданного на Sσ.

Запишем систему уравнений трехмерной задачи теории упругости в системе криволинейных координат, связанной с базисной поверхностью S0, в неголономном базисе rα,n.

Уравнения движения:

ρvδ=Aβα⋅∇ασβδ−bαδσβζ−bαβσδζ+∂ζσδζ+Fδ;			        (1.34)

ρvζ=Aβα⋅∇ασβζ+bαγσβγ−bαβσζζ+∂ζσζζ+Fζ.			        (1.35)

Кинематические соотношения:

εβγ=Aβα⋅∇αvγ−bαγvζ;							        (1.36)

εβζ=12Aβα⋅∇αvζ+bαγvγ+12∂ζvβ;						        (1.37)

εζζ=∂ζvζ;										        (1.38)

Уравнения состояния (1.29) линейно-упругой анизотропной среды запишем в следующем виде:

σαβ=Cαβγδεγβ+2Cαβγζεγζ+Cαβζζεζζ;σαζ=Cαζγδεγβ+2Cαζγζεγζ+Cαζζζεζζ;σζζ=Cζζγβεγβ+2Cζζγζεγζ+Cζζζζεζζ,					        (1.39)

где компоненты тензора жесткости Cijkl=Cijkl(M0,ζ) заданы в неголономном базисе rα,n.

Краевые условия (1.33) на лицевых поверхностях S0 оболочки в соответствии с (1.22) приводятся к следующему виду:

−Aαβ⋅∂βh±σαδ+σδζ=n±q±δ, −Aαβ⋅∂βh±σαζ+σζζ=n±q±ζ.		        (1.40)

Краевые условия на боковых поверхностях SB=Γ×[−1,1] записываются в базисе τ, ν,n. Здесь Γ=S0∩SB  граница базисной поверхности:

Γ: r=rξ1s,ξ2s, s∈0,l,

s  лонгальный параметр кривой Γ, τ=∂sξαrα  касательный вектор кривой Γ, ∂s  производная по лонгальному параметру, ν=εαβ3∂sξαrβ  нормаль к боковой поверхности в точке M0∈Γ. Силовые краевые условия имеют вид

σαβ∂sξα∂sξβ=qBτ, σβδεαβζεγδζ∂sξα∂sξγ=qBν, σαζ∂sξα=qBζ,	        (1.41)

где qBτ, qBζ, qBν  касательная, нормальная и бинормальная составляющие главного вектора внешних сил на боковой поверхности, εαβζ  дискриминантный тензор. Кинематические краевые условия записываются следующим образом:

uα∂sξα=uBτ, uβεαβζ∂sξα=uBν, uζ=uBζ.				        (1.42)

Здесь uBτ, uBν, uBζ  касательная, нормальная и бинормальная составляющие вектора перемещения точки боковой поверхности.

Начальные условия в базисе rα,n сохраняют вид (1.31)-(1.33).

Введем безразмерную координату z:

z=ζ−hh,h=hM0=h+M0+h−M02, h=hM0=h+M0−h−M02.      (1.43)

С учетом условия (1.15) невырожденности преобразования (1.12) приведем уравнения движения (1.34)-(1.35), кинематические соотношения (1.36)-(1.37) и краевые условия (1.40) к следующему виду, содержат только положительные целые степени координаты z:

ρg vδ=rβα∇ασβδ−bαδσβζ−bαβσδζ−tβ∂zσβδ+gh−1 ∂zσδζ+g Fδ;	        (1.44)

ρg vζ=rβα∇ασβζ+bαγσβγ−bαβσζζ−tβ∂zσβζ+gh−1 ∂zσζζ+g Fζ;	        (1.45)

g εβγ=rβα∇αvγ−bαγvζ−tβ∂zvγ;						        (1.46)

g εβζ=12rβα∇αvζ+bαγvγ−12tβ∂zvζ+12g h−1∂zvβ;			        (1.47)

−htβσβδ+g±σδζ=g±n±q±δ, −htβσβζ+g±σζζ=g±n±q±ζ;		        (1.48)

rβα=δβα−h+zhbγγδαβ−bαβ, tβ=h−1rβα∂αh+zh;g=A−2zhB+z2h2K, A=1−2Hh+Kh2, B=H−hK, g±=g|z=±1.		        (1.49)

Таким образом, трехмерная начально-краевая задача теории упругости записана в базисе, не зависящем от безразмерной  нормальной координаты z, что дает возможность применить к уравнениям (1.38), (1.39), (1.44)-(1.47) проекционный метод приведения к системе двумерных задач.

## 2. Редукция трехмерной начально-краевой задачи

### 2.1. Общая схема применения метода Галеркина.

Переход от трехмерной начально-краевой задачи теории упругости (1.30)-(1.33), (1.38), (1.39), (1.44)-(1.47) к двумерной начально-краевой задаче теории оболочек относительно тензорных функций, определенных на базисной поверхности S0, основан на проекционном методе Галеркина [5] в следующей формулировке.

Исходная начально-краевая задача в криволинейной системе координат, связанной с поверхностью S0, имеет вид

Lu=f, ut0=u0, Bu|Γ×[−1,1]=b, Bu|S±=b,u=ut,M0,z, t∈[t0,t1]⊂R, M0∈S0, z∈[−1,1].			(2.1)

Здесь u  тензорная функция на множестве [0,∞)×S0×[−1,1], L(u)  линейный оператор, B(u), B(u)  линейные граничные операторы. Фиксируя точку M0∈S0, введем гильбертово пространство HM0=H[−1,1] скалярных функций  переменной z со скалярным произведением

u,vz=−11uzvz dz .								(2.2)

В пространстве H[−1,1] существует система базисных функций:

HM0=							(2.3)

Здесь и далее индексы, заключенные в круглые скобки, пробегают значения 0,1…∞ всюду, где не оговорено иначе. Также в пространстве H[−1,1] в силу его самосопряженности существует базис p(m), взаимный p(k). Метрика и норма в векторном пространстве H[−1,1] порождена скалярным произведением (2.2) и определяется с помощью метрического тензора

G=G(km)p(k)p(m)=δ(k)(m)p(k)p(m)=G(km)p(k)p(m).					(2.4)

Пусть линейный оператор L допускает представление в виде композиции

Lu=LzLTu,									(2.5)

где Lz  линейный оператор в пространстве функций над множеством [−1,1], LT  линейный оператор в пространстве функций точки M0∈S0 и времени t.

Рассмотрим далее оператор Lz:D(Lz)→R(Lz), D(Lz)∈HM0[−1,1], R(Lz)∈HM0[−1,1]. Определим образы базисных функций p(k) и взаимных им p(k):

r(k)=Lp(k), r(k)=Lp(k).								(2.6)

Оператору Lz соответствует тензор L, определяемый проекцией r(k) на базис p(m):

L=L(k⋅)(⋅m)p(k)p(m), L(k⋅)(⋅m)=r(k),p(m)z.						(2.7)

Оператор Lz, сопряженный оператору Lz, определяется соотношением

Lφ,ψz=φ,Lψz,									(2.8)

а его матрица в базисе p(k) задается следующим образом:

L(⋅k)(m⋅)=Lp(m),p(k)=Lp(k),q(m)=L(k⋅)(⋅m).					(2.9)

При замене базиса компоненты операторов (2.7), (2.9) изменяются по ковариантному или контравариантному закону.

Предположим, что все векторные функции, заданные в базисе rα,n, покомпонентно интегрируемы с квадратом по множеству [−1,1] в соответствии с правилом (1.26). В этом случае для их компонентов, как для скалярных функций, существуют разложения Фурье:

uαM0,z=uα(k)M0p(k)z, uα(k)M0=u,p(k)z.		        (2.10)

Тогда для векторной функции u=uα(m)p(m)rα линейный оператор (2.5) начально-краевой задачи (2.1) может быть записан в следующем виде:

Lu=L(m⋅)(⋅k)LTu(m),							        (2.11)

где LT(u(m))  линейный оператор в пространстве функций точки M0∈S0 и времени t над коэффициентами Фурье векторной функции u.

### 2.2. Редукция трехмерной начально-краевой задачи на основе метода Галеркина.

Пусть для всех векторные и тензорные функции задачи, как неизвестных, так и наперед заданных, существуют разложения Фурье вида (2.10):

sM,t=σij(k)M0,tp(k)zriM0rjM0=skM0p(k)z, …uM,t=uj(k)M0,tp(k)zriM0=ukM0p(k)z, … ; σij(k)=σij,p(k)z, ui(k)=ui,p(k)z, …; i,j=1,2,3, k=0,…∞.  (2.12)

В качестве ортогонального базиса на отрезке [−1,1] примем полиномы Лежандра p(k)(z). В этом случае компоненты метрического тензора G(km) имеют вид

G(km)=2k+1−1, G(km)=2k+1.						        (2.13)

Все операторы Lz, входящие в уравнения (1.44)-(1.47), имеют общий вид

Lz=zMdNdzN, M=0,1,2, N=0,1					        (2.14)

и допускают представление в виде композиции операторов ZM·DN. Матрица оператора имеет вид

L(k⋅)(⋅m)=Z(k⋅)(⋅m1)Z(m1⋅)(⋅m2)…Z(mM−1⋅)(⋅n)D(n⋅)(⋅n1)D(n1⋅)(⋅n2)…D(nN−1⋅)(⋅m).			        (2.15)

Матрицы операторов Z и D первой степени в соответствии с (2.6), (2.7) определяются соотношениями [6] :

Z(k⋅)(⋅m)=zp(k),p(m)z=2k+1kδ(k)(m+1)+k+1δ(k)(m−1);		        (2.16)

D(k⋅)(⋅m)=ddzp(k),p(m)z=h−12k−2n−1⋅δ(k)(m−2n−1), n<12m−1.   (2.17)

Производная компонентов тензоров по переменной z на основании (2.8) может быть определена в обобщенном смысле:

∂zσij=∂zσij,p(k)zp(k)=σijp(k)|z=−1z=1−σij,ddzp(k)zp(k),	        (2.18)

σij,ddzp(k)z=σij,D(⋅k)(m⋅)p(m)=D(⋅k)(m⋅)σij,p(m)=D(⋅k)(m⋅)σ(m)ij,		        (2.19)

D(⋅k)(m⋅)=GmnGklD(n⋅)(⋅l)=D(k⋅)(⋅m)−pmpk|z=−1z=1.				        (2.20)

Здесь (2.18) содержит значения σij при z=±1. Аналогично определяются производные компонентов вектора ui.

Тогда уравнения движения (1.44), (1.45) с учетом краевых условий (1.48) приводятся к следующему виду:

ρmk vδm=Rβmαk∇ασβδm−bαδσβζm−bαβσδζm−TβnkD(⋅m)(n⋅)σβδm+gh−1 D(⋅m)(k⋅)σδζm+2k+1h−1g±n±q±δ|z=1−−1kq±δ|z=1++gmk Fδm;

(2.21)

ρmk vζm=Rβmαk∇ασβζm+bαγσβγm−bαβσζζm−−TβnkD(⋅m)(n⋅)σβζm+gh−1D(⋅m)(k⋅)σζζm++2k+1h−1g±n±q±ζ|z=1−−1kq±ζ|z=1+gmkFζm;	        (2.22)

Rβmαk=δβαδmk−bγγδαβ−bαβhδmk+hZmk;				        (2.23)

Tβmk=h−1Rβnαkδmn∂αh+Zmn∂αh;					        (2.24)

gmk=Aδmk−2hBZmk+h2KZnkZmn;					        (2.25)

ρmk=ρgpm,pkz.								        (2.26)

Аналогичным образом запишем кинематические соотношения, учитывая кинематические краевые условия (1.32) на лицевых поверхностях S±:

gmk εβγm=Rβmαk∇αvγm−bαγvζm−TβnkD			        (2.27)

gmk εβζm=12Rβmαk∇αvζm+bαγvγm−12TβnmD

(2.28)

εζζk=−Dm			        (2.29)

Таким образом, как двумерные уравнения движения, так и двумерные кинематические соотношения сформулированы с учетом краевых условий на лицевых поверхностях S±. Система уравнений (2.21)-(2.29) соответствует постановке задачи при смешанных краевых условиях на лицевых поверхностях. При заданном на S± главном векторе внешних сил q± уравнения движения записываются в виде (2.21), (2.22), кинематические соотношения (2.28), (2.29) с учетом (2.20) преобразуются путем подстановки значений компонентов вектора перемещения на S± в виде разложения Фурье

uiM0,±1=uikpk±1=±1kuik

и приводятся к следующей форме записи:

gmk εβζm=12Rβmαk∇αvζm+bαγvγm−12TβnmD (2.30)

εζζk=D									        (2.31)

При заданном на лицевых поверхностях оболочки S± векторе перемещения u± кинематические соотношения записываются в виде (2.27), (2.29), а уравнения движения путем подстановки значений компонентов тензора напряжения на S± в виде

σijM0,±1=σijkpk±1=±1kσijk

приводятся к следующей форме записи:

ρmk vδm=Rβmαk∇ασβδm−bαδσβζm−bαβσδζm−TβnkD(⋅m)(n⋅)σβδm++gh−1 D(⋅m)(k⋅)σδζm+gmk Fδm;        (2.32)

ρmk vζm=Rβmαk∇ασβζm+bαγσβγm−bαβσζζm−TβnkD(⋅m)(n⋅)σβζm++gh−1D(⋅m)(k⋅)σζζm+gmkFζm.        (2.33)

Физические соотношения трехмерной теории оболочек имеют следующий вид:

σαβk=Cmαβγδkεγβm+2Cmαβγζkεγζm+Cmαβζζkεζζm;σαζk=Cmαζγδkεγβm+2Cmαζγζkεγζm+Cmαζζζkεζζm;σζζk=Cmζζγβkεγβm+2Cmζζγζkεγζm+Cmζζζζkεζζm,Cmijpqk=Cijpqpm,pkz.				        (2.34)

Краевые условия (1.41), (1.42) на боковой поверхности записываются относительно коэффициентов Фурье компонентов тензора напряжения и вектора перемещения:

σαβk∂sξα∂sξβ=qBτk, σβδkεαβζεγδζ∂sξα∂sξγ=qBνk, σαζk∂sξα=qBζk,(2.35)

qBτk=qBτ,pkz, qBνk=qBν,pkz, qBζk=qBζ,pkz;		        (2.36)

uαk∂sξα=uBτk, uβkεαβζ∂sξα=uBνk, uζk=uBζk.			        (2.37)

uBτk=uBτ,pkz, uBνk=uBνk,pkz, uBζk=uBζ,pkz.

Начальные условия трехмерной теории оболочек записываются в виде

uik|t=0=u0ik, vik|t=0=v0ik;u0ik=u0i,pkz, v0ik=v0i,pkz.					        (2.38)

## Заключение

В результате редукции начально-краевой задачи теории упругости анизотропной среды на базе проекционного метода Галеркина построена эквивалентная система двумерных начально-краевых задач. Новыми неизвестными являются «поверхностные» векторы и тензоры второго ранга,  заданные в точке базисной поверхности и имеющие определенный механический смысл. Так, нулевой и первый коэффициенты Фурье тензора напряжения есть тензор тангенциальных сил и тензор изгибающих моментов, используемые в классических теориях оболочек:

σαβ0M0=σαβM0,z,1z, σαβ1M0=σαβM0,z,zz.

Аналогичным образом могут трактоваться и коэффициенты Фурье других неизвестных.

Базисные элементы p(k) могут трактоваться как степени свободы построенной модели движения упругой среды, т.е. в общем случае полученная модель  бесконечномерна: k,m=0,1,…∞. При построении прикладных моделей с конечным числом степеней свободы, т.е. с ограниченной деформативностью в поперечном направлении, в рамках проекционного подхода выбирается некоторое число N, задающее размерность проекционных подпространств HM0N=. В том случае, если для всех неизвестных число N одинаково, такая модель именуется теорией оболочек N-го порядка [7,8]. Простейшим частным случаем является модель оболочки первого порядка [3], представляющая собой оболочку, податливую как в отношении поперечного сдвига, так и нормальной поперечной деформации.

Предложенная методика позволяет строить и более сложные модели с различным числом степеней свободы для каждой из неизвестных (тензора напряжения, вектора перемещения) при определенных условиях, обеспечивающих корректность модели.

Особенностью развиваемого метода формулировки моделей оболочек различного порядка является формализованный подход, позволяющий для построения, анализа и подготовки к последующему численному решению систем двумерных краевых задач использовать системы компьютерной алгебры, поддерживающие основные операции тензорного анализа.

## Литература

- Каган В.Ф. Основы теории поверхностей. М., Гостехиздат, 1947, 512 с.

- Векуа И.Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов. М., Наука, 1978, 296 с.

- Векуа И.Н. Некоторые общие методы построения различных вариантов теории оболочек. М., Наука, 1982, 286 с.

- Лурье А.И. Теория упругости. М., Наука, 1970, 940 с.

- Треногин В.А. Функциональный анализ. М., Наука, Физматлит, 2002, 488 с.

- Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. СПб., Невский Диалект, БХВ-Петербург, 2004, 816 с.

- Амосов А.А., Жаворонок С.И., Леонтьев К.А. О решении некоторых задач о напряженно-деформированном состоянии анизотропных толстостенных оболочек вращения в трехмерной постановке. Механика композиционных материалов и конструкций, 2004, т.10, №3, с.301-310.

- Амосов А.А. Приближенная трехмерная теория толстостенных пластин и оболочек. Строительная механика и расчет сооружений, 1987, №5, с.37-42.

Поступила в редакцию 04 сентября 2008 года.

Сведения об авторах:

Жаворонок Сергей Игоревич, к.ф.-м.н., доцент, Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия, zhavor71@mail.ru