УДК 539.3

Усреднение уравнений теплопроводности с учётом конвективного механизма теплопередачи

Власов А.Н., Саваторова В.Л.*, Талонов А.В.*

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

*Московский инженерно-физический институт (Государственный университет),

г. Москва, Россия

Резюме

В настоящей работе в рамках метода асимптотического усреднения дифференциальных уравнений с быстро осциллирующими коэффициентами строится асимптотика (до членов второго порядка малости) решения совместной задачи теплопроводности и фильтрации для неоднородных сред с периодической структурой, что позволяет учитывать конвективный перенос тепла. Задача решается в нелинейной постановке, при которой учитывается зависимость теплофизических и фильтрационных свойств от температуры. Получены общие уравнения для описания процессов теплопроводности с учётом кондуктивных и конвективных механизмов теплопередачи, а также возможности фазовых переходов. Получено решение задачи о распространении тепла при нагревании полубесконечной слоистой среды с учётом процессов фазовых переходов и последующей фильтрации жидкой фазы.

Ключевые слова: структурно неоднородная среда; теплопроводность; фильтрация; кондуктивный и конвективный механизм теплопередачи

The averaging of heat conductivity equations, considering the convective mechanism of heat transfer

Vlasov A.N., Savatorova V.L.*, Talonov A.V.*

Institute of Applied Mechanics of RAS, Moscow, Russia

*Moscow physical-engineering institute (State university), Moscow, Russia

Summary

This article discusses the problem of heat conductivity and filtration in heterogeneous media with periodical structures. It takes into account the possibility of convective heat transfer as well as conductive. The solution of the problem was obtained in the frames of the method of asymptotical averaging of differential equations with quickly oscillating coefficients. Asymptotic approximation is built with an accuracy of the second order of the small parameter. The problem is nonlinear; it takes into consideration temperature dependence of thermophysical and seepage characteristics of the medium.

The derived equations describe the processes of heat conductivity, considering the conductive and convective mechanisms of heat transfer as well as possible phase transitions. An analytical solution was obtained for the problem of heat conductivity in semi-infinite layered medium. This solution takes into consideration the possibility of phase transitions, accompanying by subsequent seepage of produced liquid.

Key words: heterogeneous medium; heat conductivity; seepage; conductive and convective mechanisms of heat transfer

При описании теплофизических свойств структурно неоднородных многофазных сред необходимо учитывать различные механизмы передачи тепла. Прежде всего, это кондуктивный механизм передачи тепла, не сопровождаемый переносом вещества, и конвективный механизм, при котором перенос тепла обусловлен движением жидкой или газообразной фазы в порах твёрдого материала. Для многих реальных материалов характерна периодическая в среднем структура неоднородностей, что даёт возможность использовать метод асимптотического усреднения [1] при описании процессов теплопроводности.

Рассмотрим неоднородную среду с периодической структурой и исследуем возможности использования метода асимптотического усреднения для описания процессов теплопроводности.

- Движение вязкой жидкости описывается уравнением Навье-Стокса, [2]:

- ,							(1)

- где   компоненты вектора скорости движения жидкости;   плотность жидкости;   давление в жидкости;   тензор вязких напряжений, определяемый следующим образом:

- ,						(2)

- где  и   коэффициенты вязкости жидкости (>0, >0); ik  символ Кронекера (ik=1, если i=k и ik=0, если ik); i,k,l=1,2,3. В общем случае коэффициенты вязкости являются функциями температуры и давления.

- Здесь и далее по повторяющимся индексам предполагается суммирование.

- Уравнение Навье-Стокса дополняется уравнением непрерывности, которое имеет вид:

- (3)

- и законом сохранения энергии:

- ,						(4)

- где ,   внутренняя энергия единицы массы жидкости; 
  энтальпия единицы массы жидкости, определяемая соотношением: .

- Соотношение (4) имеет простой физический смысл: оно показывает, что изменение кинетической и потенциальной энергии в некотором объёме жидкости связано с энергией, непосредственно переносимой жидкостью через поверхность заданного объёма, и работой, производимой силами давления над жидкостью, заключенной внутри поверхности.

- Используя уравнение непрерывности (3) и уравнение Навье-Стокса (1), с учётом термодинамических соотношений для изменения внутренней энергии и энтальпии единицы массы жидкости: , , уравнение (4) преобразуется к виду:

- ,					(5)

- где   температура жидкости,   энтропия единицы массы жидкости, 
  тензор теплопроводности жидкости.

- Уравнение (5), уравнение теплопроводности жидкости, может быть значительно упрощено, в предположении о несжимаемости жидкости. Данное предположение справедливо в случае, когда скорость движения жидкости мала по сравнению со скоростью звука в данной среде, и возникающим в результате движения изменением плотности можно пренебречь. Следует отметить, что изменением плотности жидкости, связанным с изменением температуры среды, в общем случае, пренебречь нельзя, и поэтому даже при достаточно малых скоростях движения неравномерно нагретой жидкости производные от термодинамических величин в уравнении (5) следует считать при постоянном давлении.

В случае фильтрации несжимаемой жидкости уравнение теплопроводности с учётом кондуктивного и конвективного механизмов теплопередачи может быть записано для данной среды в виде [2]:

.	(6)

где , сp,   плотность, теплоёмкость и тензор теплопроводности являются в общем случае функциями температуры и координат.

Таким образом, в каждой точке с координатами  заданы свои значения характеристик среды. Предполагается, что в твёрдом теле , а для жидкой фазы , .

Следует сделать несколько замечаний относительно уравнения (6). В данном уравнении в общем случае учитывается зависимость плотности, теплоёмкости, коэффициента теплопроводности и скорости фильтрации от температуры. Зависимость скорости фильтрации жидкости от температуры определяется несколькими факторами. Во-первых, вязкость жидкости может существенно меняться при изменении температуры и, в соответствии с уравнением Навье-Стокса, влиять на скорость фильтрации. Во-вторых, изменение температуры в неоднородной среде может приводить к изменению конфигурации порового пространства (например, за счёт процессов локального фазового перехода в среде «лёд-вода»).

Будем предполагать, что для жидкой фазы скорость фильтрации определяется законом Дарси [3]:

- ,								(7)

где зависимость проницаемости среды  от температуры может быть связана с процессами фазовых переходов.

Для определения скорости фильтрации жидкости (7) необходимо использовать дополнительное уравнение, определяющее изменение давления жидкости в нагруженном твёрдом теле.

В работе [4] было показано, что для описания упругого режима фильтрации в реальных материалах при условиях выполнения закона Дарси, распределение давления определяется уравнением вида:

,							(8)

где   объёмные модули сжатия жидкой и твёрдой фазы;   пористость среды.

В рамках метода асимптотического усреднения решение уравнений (6), (8) ищется в виде разложения давления р и температуры  в ряд по малому параметру :

(9)

Тогда с учётом этих разложений, правилом дифференцирования сложной функции и закона Дарси (7) уравнение (6) может быть представлено в виде:

(10)

где  периодические по  функции.

Уравнение (8) в свою очередь представляется в виде:

(11)

С учётом зависимости характеристик неоднородного материала от температуры плотность, теплоёмкость и тензор теплопроводности могут быть представлены в виде следующих разложений в ряд по параметру :

(12)

(13)

(14)

Принимая во внимание, что в общем случае поровое пространство может меняться при изменении температуры, функция, представляющая собой отношение проницаемости к вязкости, может быть представлена разложением в ряд по параметру  в следующим виде:

(15)

Подставляя соотношения (12)-(15) в систему уравнений (10), (11) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях , получим следующую цепочку уравнений:

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Последующие уравнения могут быть получены путем приравнивания коэффициентов уравнений (7), (8) при степенях ,… соответственно. Однако, принимая во внимание их громоздкость, ограничимся в дальнейшем соотношениями, полученными в результате приравнивания коэффициентов при степенях  2,  1,  0, что соответствует асимптотике решения уравнений (6) и (8), представленной в виде ряда по , с точностью до членов  2.

Далее будем предполагать выполнение следующих граничных и контактных условий, которым удовлетворяют решения уравнения теплопроводности с учётом кондуктивного и конвективного механизмов теплопередачи (6):

,					(22)

,						(23)

и уравнения упругого режима фильтрации (8)

,				(24)

.						(25)

где   свободная поверхность среды, на которой заданы граничные условия;   границы разделов различных компонент материала;   компоненты нормали к свободной поверхности;   компоненты нормали к поверхности раздела различных компонент материала;   заданная скорость потока жидкости через границу S2.

Тогда граничные условия (22) и условия на контактах (23) для уравнения теплопроводности (6) могут быть записаны в виде:

(26)

(27)

(28)

……………………………………………………………

Также аналогично граничные условия (24) и контактные условия (25) для уравнения упругого режима фильтрации могут быть записаны в виде:

(29)

……………………………………………………………………

(30)

(31)

…………………………………………………………..

Система уравнений (16)-(21) с граничными и контактными условиями 
(29)-(31) позволяет при заданных функциях  , в общем случае, определить распределение температуры и давления в неоднородной периодической среде при наличии в ней жидкой фазы. Следует отметить, что в общем случае из уравнения (16) не следует независимость функции  от «быстрой» переменной , что усложняет задачу.

Однако данная система уравнений существенно упрощается в случае, когда можно считать, что поровое пространство остаётся без изменений при изменении температуры и вязкость жидкости в заданном температурном интервале остаётся практически постоянной. При данных предположениях давление в жидкой фазе становится независящим от температуры и вначале находится распределение давления из решения задачи фильтрации в условиях упругого режима, а затем определяется температурное поле в структурно неоднородной среде с учётом процессов кондуктивной и конвективной теплопроводности.

Рассмотрим процессы переноса в полубесконечной среде, представляющей собой ряд горизонтальных периодически чередующихся слоёв различной толщины. Каждый -ый слой (i=1,…,n) в ячейке периодичности характеризуется проницаемостью i и пористостью i. На свободной поверхности поддерживается постоянное давление жидкости p1, а начальное давление жидкости в пористой среде определяется функцией p*(x). Будем предполагать, что пористость, проницаемость и вязкость не зависят от температуры. Тогда для данной геометрии задачи уравнение (17) записывается в виде:

.									(32)

Ввиду периодичности функций  и p(i)(x,,t), i=0,1,2,..,n по «быстрой» переменной , интегрирование уравнения (32) по ней с последующим усреднением по периоду даёт независимость p(0)(x,,t) от  т.е.

(33)

С учётом соотношения (33) уравнение (16) упрощается и преобразуется к виду

.								(34)

Откуда следует, что единственной возможностью для удовлетворения условий периодичности по «быстрой» переменной является независимость  от , т.е. .

Принимая во внимание соотношение (33), уравнение (19) также упрощается и в случае периодической слоистой среды преобразуется к виду:

(35)

Используя при интегрировании уравнения (35) условие независимости p(0)(x,t) от , можно показать, что второй член в первом разложении (9) записывается в виде:

,			(36)

где .

Принимая во внимание выражения (33), (36) и условие независимости проницаемости от температуры, из (21) получаем, что второй член в первом разложении (9) будет определяться из следующего уравнения:

.(37)

Для существования решения уравнения (37) в классе периодических (по «быстрой» переменной ) функций, в соответствии с теоремой существования и единственности (см. теорему 1 дополнения в [1]), необходимо выполнение условия:

(38)

Тогда решение уравнения (38) с начальными, граничными и контактными условиями:

(39)

будет определять функцию , которою можно интерпретировать как усреднённое решение искомой задачи.

Первая и вторая поправки в разложении функции  в ряд по малому параметру  будут определяться через функцию  соотношениями (36) и уравнением (37), соответственно.

По аналогии с задачей теплопроводности без учёта кондуктивного члена в периодической слоистой среде [5] распределение давления жидкости в пористой слоистой среде с периодической структурой с учётом первой поправки имеет вид:

(40)

Используя условие независимости главных членов в разложении (9) p(0) и T(0) от «быстрой переменной» , уравнения (18) и (20) значительно упрощаются и для слоистой среды и принимают вид:

(41)

(42)

Таким образом, при выполнении условий, когда зависимость вязкости от температуры пренебрежимо мала, а изменение температуры неоднородной среды не приводит к существенному изменению порового пространства, распределение температуры с учётом конвективного и кондуктивного механизмов теплопроводности для слоистой среды определяется системой уравнений (40)-(42) и, как это следует из (24)-(26), граничными и начальными условиями вида:

(43)

Следует отметить, что даже при наличии в твёрдом теле локальных фазовых переходов можно получить простое решение задачи о распределении давления жидкой фазы и температуры в слоистой среде. Предположим, что неоднородная среда вначале не содержит жидкой фазы. В процессе нагревания происходит мгновенное плавление одной из компонент среды, в результате которого образуется поровое пространство, позволяющее жидкой фазе фильтроваться. Примером среды, где реализуется подобная ситуация, может служить мёрзлый грунт.

Таким образом, в предположении распространения фронта плавления, на котором происходит мгновенный фазовый переход, уравнение для определения давления жидкой фазы в зоне фильтрации, граничные условия и условия на контактах записываются в виде:

,   0≤x≤xf					(44)

(45)

(46)

где   координата фронта плавления.

В данной постановке задачи предполагается, что наличие льда в порах и трещинах материала делает невозможным фильтрацию воды в ту область пространства, которая расположена перед фронтом плавления. В рамках данного предположения следует использовать ещё одно условие, связанное с тем, что на границе фронта плавления  скорость его продвижения  должна быть больше или равна скорости фильтрации воды:

(47)

В мёрзлых грунтах часто реализуется ситуация, когда можно не учитывать теплообмен между водой и льдом на границе плавления [6]. Тогда положение фронта плавления будет определяться из решения задачи теплопроводности с фазовыми переходами соотношениями [5].

.									(48)

(49)

где нижний индекс «» относится к характеристикам за фронтом плавления, а нижний индекс «+» относится к характеристикам перед фронтом плавления;

.

Подставим первое разложение из (9) в уравнение (44), предварительно осуществив переход к переменным (x,,t). Тогда, учитывая правило дифференцирования сложной функции и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях , получим:

(50)

(51)

(52)

Подстановка этого же разложения в граничные и контактные условия и условия на фронте плавления после приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях  даёт:

(53)

Будем рассматривать соотношения (50)-(52) как рекуррентную цепочку дифференциальных по  уравнений с неизвестной функцией p(i)(x,,t), i=0,1,2,...,n и соответствующими граничными и контактными условиями и условиями на фронте плавления. Тогда для главного члена (нулевой поправки) в зоне возможной фильтрации получаем уравнение (38). Для решения этого уравнения с граничными условиями (53) произведём замену переменных . В результате получим:

(54)

Решая задачу (54) и вновь переходя к переменным x, t получим:

(55)

Выражение (55) является нулевым приближением к решению задачи 
(44)-(47), и его подстановка в (51) даёт выражение для первой поправки в виде:

(56)

С учётом соотношений (55), (56) получим решение задачи переноса в слоистой среде в первом приближении (с учётом первой поправки):

(57)

В области  жидкости нет, поэтому там

Согласно закону Дарси скорость фильтрации жидкости в талой зоне будет определяться выражением:

.		(58)

С помощью уравнений (57), (58) был проведён расчёт процесса фильтрации талой воды в периодической среде, состоящей из чередующихся слоёв мёрзлого песчаника и суглинка. Размер ячейки периодичности был принят равным l=4 см, а соотношение размеров слоёв определялось отношением . Вода образуется по мере продвижения фронта плавления льда, находящегося в порах протаивающих слоёв. Пористость песчаника в расчётах принималась равной =0.3, проницаемость , пористость и проницаемость суглинка равнялись соответственно  и ; динамическая вязкость воды η =103кг/(с·м). Давление на поверхности x=0 принималось равным p1=3 атм.

Характеристики материалов, составляющих мёрзлый грунт.

| Вещество | , кг/м3 | с, Дж/ кг град | k, Вт/м град |
| --- | --- | --- | --- |
| Песчаник | 1930 | 690.822 | 2.954 |
| Суглинок | 1660 | 774.558 | 0.582 |
| Лед | 900 | 2100 | 2.226 |
| Вода | 1000 | 4200 | 0.567 |

При расчёте коэффициента , необходимого для определения положения фронта плавления xf, были использованы значения плотности, теплоёмкости и температуропроводности материалов слоёв (песчаника, суглинка и льда), приведённые в таблице. Предполагалось, что температура на поверхности х=0 поддерживалась постоянной равной Т1=278К=50С. При этом  = 2.102510-4 м/с1/2.

На рис.1 приведены результаты расчёта распределения давления талой воды в мёрзлом грунте через 5 суток после начала плавления порового льда. При t=5суток координата фронта плавления будет см, а его скорость  см/сут.

Рис.1. Распределение давления талой воды в мёрзлом грунте.

Используя соотношения (55), (56) для главного члена и первой поправки, с помощью которых определяется давление жидкости в среде, и, используя уравнения (41), (42), был также проведён расчёт распределения температуры. При этом предполагалось, что T0=2680K=-50C. На рис.2 приведены результаты расчёта процессов кондуктивной и конвективной теплопроводности для двух разных моментов времени. Следует отметить, что малая скорость фильтрации жидкости в среде не приводит к существенному вкладу процессов конвективной теплопроводности в изменение температуры в слоистом материале.

Рис.2. Зависимость температуры при 1  t=24 часа, 2  t=30 часов.

### ЛИТЕРАТУРА

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. М., Наука, 1984, 352 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М., Наука, 1988, 736 с.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М., Наука, 1987, 840 с.

- Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред. М., Недра, 1984, 232 с.

- Власов А.Н., Саваторова В.Л., Талонов А.В. Использование метода асимптотического усреднения для решения задач теплопроводности с фазовыми переходами. Прикладная механика и техническая физика, 1995, т.36, №5, с.154-163.

- Капранов В.Е., Перльштейн Г.З. Исследование поперечного рассеяния тепла в водонасыщенных фильтрующих грунтах. Вторая международная конференция по мерзлотоведению, Доклады и сообщения, Вып.1, Теплофизические процессы формирования и развития криолитозоны, Якутск, Кн. изд-во, 1973, с.64-68.

Поступила в редакцию 14 января 2009 года.

Сведения об авторах:

Власов Александр Николаевич, к.т.н., с.н.с., Учреждение российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: BAH1955@yandex.ru

Саваторова Виктория Леонидовна, к.ф.-м.н., доцент, Московский инженерно-физический институт (Государственный университет), г. Москва, Россия, e-mail: svl97@rambler.ru

Талонов Алексей Викторович, д.ф.-м.н., профессор, Московский инженерно-физический институт (Государственный университет), г. Москва, Россия