УДК 539.382.4

О НИСХОДЯЩЕЙ ВЕТВИ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Дорогов Ю.И.

Филиал ГОУВПО ”Московский энергетический институт

(технический университет)” в г. Волжском, г. Волжский, Россия

# РЕЗЮМЕ

Исследуется вопрос о возможности получения полной диаграммы нагружения для элемента статически неопределимой системы. Рассматривается простейшая конструкция, состоящая из двух стержней. Конструкция подвергается растяжению, в процессе которого её элементы (один или оба) оказываются в  состоянии частичной потери несущей способности.

Исследуется состояние конструкции на всех стадиях нагружения, от начала и линейного деформирования обоих стержней до полной потери несущей способности конструкции вследствие разрушения одного из стержней. На каждом этапе находится зависимость между внешней нагрузкой и деформациями стержней. Показано, что конструкция может сохранять свою несущую способность после нарушения условия прочности в одном из стержней.

Установлены условия, при которых возможна реализация полной диаграммы деформирования.

Проектирование машиностроительных конструкций и сооружений, работающих в экстремальных условиях, обуславливает необходимость расчёта их элементов с учётом развития накопления повреждений в материале. Такой учёт может быть осуществлён при помощи введения физического закона, непрерывно описывающего связь между напряжениями и деформациями от момента начала нагружения до состояния полного разрушения, при котором в какой-то точке тела нарушается гипотеза сплошности. При одномерном напряженном состоянии этот закон выражается полной диаграммой деформирования se (рис.1).

Экстремальное значение напряжения s, соответствующее значению деформации e, является критическим напряжением s. На восходящей ветви ε∈0;ε, стержень находится в состоянии устойчивого равновесия: увеличение внешнего усилия приводит к увеличению внутренней продольной силы на ту же величину. На нисходящей ветви ε∈(ε;εn], стержень может находиться только в состоянии неустойчивого равновесия, при котором процесс роста удлинения должен сопровождаться процессом уменьшения внешней нагрузки.

В настоящее время имеется достаточное количество экспериментальных исследований по получению нисходящей ветви диаграммы нагружения. Для хрупких материалов методика этих экспериментов разработана в [1,2] и сводятся к изгибу испытуемого образца. Образование трещины позволяет избежать внезапного отрыва частей стержня друг от друга. В [3] исследуется несущая способность балки с развивающейся трещиной при изгибе с полной диаграммой нагружения.

0

Получение полной диаграммы предполагает нагружение образца в процессе испытания так называемым перемещением, при котором на участке нисходящей ветви диаграммы нагрузка на образец уменьшается и остается равной равнодействующей внутренних сил в образце. Возможность реализации такого нагружения связывают со статической неопределимостью системы, элементом которой является испытуемый образец. Усилия в различных элементах такой системы распределяются прямо пропорционально их жесткости. Уменьшение жесткости образца, вызванное его разрушением, приводит к уменьшению усилия в нем. Для неоднородного по длине стержня возможность получения нисходящей ветви диаграммы se обсуждалась в [4].

Рис.1. Полная диаграмма деформирования.

В работе [5,6] предложена физическая интерпретация нелинейной ветви диаграммы как процесса развития рассеянной трещиноватости вследствие наличия неоднородностей основных деформационных характеристик материала. Предложено математическое описание полной диаграммы нагружения хрупко-упругого тела.

При одноосном нагружении зависимость se описывается уравнением

se=eE1−we.

Здесь we - функция поврежденности, характеризующая отношение площади поперечного сечения разрушившихся волокон к первоначальной площади поперечного сечения стержня.

При деформациях, не превосходящих предела пропорциональности e≤e0, разрушения в стержне не происходят и ωε=0. Далее, по мере увеличения деформаций, приe>e0 развитие повреждений в виде рассеянной трещиноватости приводит к уменьшению эффективной площади поперечного сечения и увеличению поврежденности we вплоть до 1 при e=en, когда происходит отрыв одной части стержня от другой. Здесь en - предел деформируемости материала стержня.

Отношение β=εn/ε0 характеризует вязкость разрушения. Для хрупких материалов величина β близка к единице. Чем больше величина β, тем пластичнее материал.

В простейшем случае, когда неоднородность по пределу деформируемости en характеризуется линейной функцией we=e−e0/en−e0, зависимость se описывается соотношениями

(1)

Данная модель описывает стержень в целом как однородный по длине, а неоднородность рассматривается только по поперечному сечению.

В [7,8] описанная модель применялась для исследования процесса накопления повреждений в стержнях при растяжении и изгибе.

1                    2

3

Исследуем вопрос о возможности получения полной диаграммы нагружения для элемента статически неопределимой системы. Рассмотрим конструкцию, состоящую из двух стержней одинаковой длины, соединённых параллельно (рис.2). В одном стержне в процессе растяжения накапливаются рассеянные повреждения, которые в конечном итоге приводят к его разрушению. Зависимость se для него описывается уравнением (1). Второй стрежень является неограниченно упругим, поэтому зависимость se остаётся линейной при любой деформации.

Рис.2. Схема нагружения конструкции.

Стержни крепятся к основанию и к абсолютно жёсткому брусу 3 при помощи шарниров так, что выполняется равенство их осевых смещений, вследствие чего их оси остаются параллельными. Конструкция нагружается сосредоточенной силой P.

Площади поперечных сечений стержней F1,F2, модули упругости их материалов E1,E2.

Обозначим через ε относительную деформацию стержней, и запишем условие равновесия внешней нагрузки и внутренних продольных сил:

P=E1F1+E2F2ε.

Зависимость Pε остаётся линейной до тех пор, пока в первом стержне не появятся очаги разрушения при деформации ε=ε0.

По мере появления и развития повреждений в материале первого стержня его жесткость будет ослабевать, зависимость продольной силы от деформации выражается формулой

P1=F1σε=E1F1εεn−ε/εn−ε0.						(2)

Для второго стержня, в силу его неограниченной упругости, эта зависимость остаётся линейной.

Равновесие внешней нагрузки и внутренних продольных сил в стержнях, с учётом (1), (2), запишется в виде равенства

P=F1σε+E2F2ε=E1F1εεn−ε/εn−ε0+E2F2ε.			(3)

Это равновесие будет оставаться устойчивым до тех пор, пока увеличение внешней нагрузки приводит к соответствующему увеличению равнодействующей внутренних продольных сил в обоих стержнях. При этом конечному приращению нагрузки ΔP соответствует конечное приращение деформации стержней Δε.

Иными словами, равновесие остаётся устойчивым, если с ростом внешней нагрузки P, относительная деформация растёт в соответствии с равенством (3). Данное условие может быть выражено дифференциальным неравенством

dP/dε≻0.										(4)

Дифференцируя выражение (3) по переменной ε и подставляя производную в последнее неравенство, получим

F1dσ/dε+E2F2=E1F1εn−2ε/εn−ε0+E2F2≻0.

Выражая относительную деформацию ε и обозначая k=E1F1/E2F2, преобразуем неравенство к виду

ε≺0,5εn+0,5εn−ε0/k.

Полученное неравенство определяет область деформаций, при которых равновесие конструкции остаётся устойчивым на стадии развития  разрушений в первом стержне. Деформация

εKP=0,5εn+0,5εn−ε0/k								(5)

является критической. Она соответствует максимальному значению внешней нагрузки PKP, при которой возможно деформирование конструкции с разрушающимся стержнем. Подставляя εKP в (3), получим значение критической нагрузки

PKP=0,25E1F1⋅εn+εn−ε0/k2/εn−ε0.

На рис.3 пунктирными линиями изображены графики зависимости Pε для обоих стержней, а их формальная сумма изображена сплошной линией. Для разрушающегося стержня график зависимости Pε состоит из прямолинейного и криволинейного участков. Криволинейный участок графика, определяемый выражением (2), представляет собой часть параболы с ветвями, направленными вниз. Для упругого стержня график зависимости Pε представляет собой прямую линию.

Значение деформации ε=εKP является корнем уравнения dP/dε=0, то есть соответствует максимуму функции Pε.

Дальнейшее увеличение внешней нагрузки на конструкцию приведёт к немедленному разрушению первого стержня, так как равнодействующая внутренних продольных сил не может превышать максимального значения PKP в рассматриваемой области деформаций. Часть внешней силы, приходящаяся на первый стержень в момент его разрушения, внезапно приложится ко второму стержню. Дополнительно прикладываемая нагрузка находится подстановкой деформации ε=εKP в выражение (2). Она равна

P1=0,25E1F1⋅εn2−εn−ε02/k2/εn−ε0.

0

Рис.3.	Графики зависимости внутренних сил от деформации для упругого и разрушающегося стержней.

Наибольшее напряжение σ в разрушающемся стержне достигается при деформации ε=εn/2. Это напряжение является пределом прочности или временным сопротивлением. При расчёте на прочность по наибольшим напряжениям конструкция считается разрушенной, если хотя бы в одной точке какого либо её элемента напряжение достигает значения предела прочности. Однако, как видно из соотношения (5) и рисунка 3, несущая способность повреждённого стержня, как и несущая способность конструкции в целом, не исчерпываются после достижения деформации ε, соответствующей пределу прочности σ. Обозначим через P нагрузку, при которой в разрушающемся стержне возникает напряжение равное пределу прочности. Подставляя ε=εn/2 в (3), получим

P=0,25εnE1F1εn/εn−ε0+2E2F2.

Учитывая соотношение для β, получим

ρ=PKPP=1+β−12kβk+2β−2.

То есть ρ=PKP/P≻1.

Величина Δε=εKP−ε=εKP−εn/2 характеризует длину нисходящей ветви диаграммы деформирования. Учитывая выражение (5), получим

Δε=0,5εn−ε0/k.

Из последнего равенства видно, что длина нисходящей ветви тем больше, чем больше отношение жёсткости упругого элемента к жёсткости разрушающегося элемента.

Неравенство εKP≥εn определяет условие, при которым становится возможным деформирование первого стержня вплоть до предела деформируемости его материала. Подставляя в последнее неравенство значение εKP из выражения (5) и выполняя элементарные преобразования, получим условие реализации нисходящей ветви диаграммы нагружения для разрушающегося стержня

k≤1−ε0εn.											(6)

Полученное условие определяет верхнюю границу жёсткости первого стержня, до появления очагов повреждения в нём, по отношению к жёсткости второго стержня.

Из условия (6), в частности, следует, что для реализации нисходящей ветви диаграммы деформирования хрупкого стержня, в процессе накопления им повреждений, его жёсткость должна быть значительно меньше, чем жёсткость абсолютно-упругого стержня.

На рис.4 изображены графики зависимости нагрузки, прикладываемой к системе от деформации Pε при различных соотношениях жёсткостей стержней.

0

Рис.4.	Графики зависимости растягивающей силы P от деформации стержней ε, при различных соотношениях жёсткостей k=0,7k0;1,3k0. Здесь k0=1−ε0/εn.

Один график соответствует разрушающемуся стержню, отношение первоначальной жёсткости которого к первоначальной жёсткости упругого стержня равно k=0,71−ε0/εn, то есть удовлетворяет условию (6). В процессе нагружения системы этот стержень претерпевает все стадии: от упругого деформирования и появления первых очагов разрушения до полного разрушения при деформации равной пределу деформируемости. Другой график соответствует разрушающемуся стержню, отношение первоначальной жёсткости которого к первоначальной жёсткости упругого стержня равно k=1,31−ε0/εn, то есть не удовлетворяет условию (6). Поэтому в процессе нагружения системы стержень разрушается, не достигнув предела деформируемости материала.

Рассмотрим конструкцию, состоящую из двух стержней, подвергающихся разрушениям в процессе их нагружения. Обозначим ε01,ε02 - пределы пропорциональности стержней; εn1,εn2 - пределы деформируемости стержней.

В случае, когда ε01≺εn1≺ε02≺εn2, можно считать второй стержень линейно-упругим. Поэтому, без ограничения общности, будем считать, что ε01≺ε02≺εn1≺εn2.

По мере появления и развития повреждений в материалах стержней их жесткости ослабевают, зависимости продольных сил от деформации выражаются формулами

Pi=EiFiεεni−ε/εni−ε0i,i=1,2..

Внешняя нагрузка равна сумме внутренних продольных сил в стержнях.

P=E1F1εεn1−ε/εn1−ε01+E2F2εεn2−ε/εn2−ε02.		(7)

Дифференцируя последнее выражение по переменной ε и используя неравенство (4), получим  условие устойчивости равновесия внешней нагрузки и равнодействующей внутренних продольных сил

E1F1εn1−2ε/εn1−ε01+E2F2εn1−2ε/εn1−ε01≻0.

Преобразуем последнее неравенство к виду

ε≺εn1εn2−ε02E1F1+εn2εn1−ε01E2F22εn2−ε02E1F1+εn1−ε01E2F2.					(8)

Полученное неравенство определяет область деформаций, при которых равновесие конструкции остаётся устойчивым в процессе развития разрушений в обоих стержнях. Стоящее в правой части последнего неравенства выражение определяет критическую деформацию εKP, соответствующую максимальному значению внешней нагрузки PKP, при которой возможно деформирование конструкции с разрушающимися стержнями.

PKP=εn1εn2−ε02E1F1+εn2εn1−ε01E2F224εn1−ε01εn2−ε02εn2−ε02E1F1+εn1−ε01E2F2.

Для того чтобы нисходящая ветвь диаграммы деформирования первого стержня была полностью реализована в процессе нагружения конструкции, необходимо выполнение условия εKP≥εn1. Подставляя в последнее неравенство вместо εKP дробь, стоящую в правой части неравенства (8), и выполняя необходимые преобразования, получим  условие реализации нисходящей ветви диаграммы нагружения для первого стержня

k≤εn1−ε01εn2−2εn12εn1εn2−ε02.

## КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

- Возможность получения и характеристики нисходящей ветви диаграммы деформирования зависят не только от свойств материала испытуемого образца и его геометрии, но и от соотношения упругих свойств элементов статически неопределимой системы, содержащей испытуемый образец.

- Нисходящая ветвь диаграммы деформирования разрушающегося элемента статически неопределимой системы, может быть полностью реализованной, если отношение его жёсткости к жёсткости упругого элемента удовлетворяет условию E1F1/E2F2≤1−ε0/εn. В противном случае нисходящая ветвь диаграммы деформирования реализуется лишь частично.

- Длина нисходящей ветви диаграммы деформирования тем больше, чем больше отношение жёсткости упругого элемента к жёсткости разрушающегося элемента.

- Для реализации нисходящей ветви диаграммы деформирования хрупкого стержня, в процессе накопления им повреждений, его жёсткость должна быть существенно меньше, чем жёсткость абсолютно-упругого стержня.

- Статически неопределимая конструкция может сохранять несущую способность после нарушения условия прочности в одном из элементов.

- Получено значение несущей способности конструкции, состоящей из двух разрушающихся стержней с различными деформационно-прочностными характеристиками.

- Установлены условия, при которых реализуется нисходящей ветвь диаграммы деформирования в одном из стержней конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

- Шевченко В.И., Ушаков А.В. Методика определения полных диаграмм изгиба хрупких материалов. Заводская лаборатория, 1985, №9, с.80-81.

- Шевченко В.И. Энергетический подход к оценке вязкости разрушения цементного камня и бетона. Бетон и железобетон, 1985, №1, с.35-36.

- Дорогов Ю.И. О развитии трещины в балке при изгибе с полной диаграммой. Известия ВУЗов. Машиностроение, 2002, №4, с.30-35.

- Дорогов Ю.И. О несущей способности стержня с инородной прослойкой. Известия ВУЗов. Машиностроение, 2001, №5, с.11-15.

- Тарабрин Г.Т. Модель разрушения хрупкоупругой среды. Строительная механика и расчёт сооружений, 1990, №1, с.25-30.

- Тарабрин Г.Т. Редуктивная модель процесса растяжения хрупкого материала и вопросы расчёта с полной диаграммой нагружения. Бетон и железобетон, 1994, №3, с.22-26.

- Дорогов Ю.И. Разрушение балки на упругом основании. Известия ВУЗов. Машиностроение, 2005, №4, с.31-34.

- Дорогов Ю.И. О потере устойчивости абсолютно жёсткого стержня с разрушающейся опорой. Механика композиционных материалов и конструкций, 2006, т.12, №3, с.300-311.

Поступила в редакцию 10 сентября 2008 года.

Сведения об авторах:

Дорогов Юрий Иванович, к.т.н., доцент кафедры  ”Высшая математика” филиала ГОУВПО ”Московский энергетический институт  (технический университет)” в г. Волжском,
г. Волжский, Россия, e-mail: ydorogov@yandex.ru