УДК 531/534: 620.22-419.8

ПРОДОЛЬНЫЕ И ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СЕТЧАТОГО КОМПОЗИТНОГО ПЕРЕХОДНОГО ОТСЕКА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Васильев В.В., Склезнев А.А.

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия

# РЕЗЮМЕ

Рассматриваются задачи динамики композитного сетчатого переходного отсека, который соединяет космический аппарат с ракетой–носителем и представляет собой цилиндрическую оболочку, состоящую из системы спиральных и кольцевых ребер, изготовленных из однонаправленного углепластика методом непрерывной намотки. Исследованы свободные изгибные и продольные колебания отсека с космическим аппаратом. Рассматривается задача отделения космического аппарата от сетчатого композитного переходного отсека, предварительно сжатого осевой силой и работающего как упругий элемент системы разделения. Исследованы различные инерционные модели отсека и установлено, что движение космического аппарата удовлетворительно описывается на основе простейшей модели отсека, рассматриваемого как безинерционный упругий элемент. Получены динамические характеристики космического аппарата с параметрами близкими к реальным, подтверждающие реальность предлагаемого способа разделения.

Ключевые слова: переходный отсек; сетчатые конструкции; композитные материалы; динамика

Axial and transverse vibrations of lattice composite payload attach fitting

Vasiliev V.V., Skleznev A.A.

Russian State University of Technology, Moscow, Russia

# SUMMARY

The paper is concerned with the vibration problem for the lattice composite attach fitting which provides the interface between the spacecraft and the rocket launcher and has the form of a cylindrical shell consisting of helical and circumferential ribs made of unidirectional carbon-epoxy composite material by filament winding. The axial and transverse natural vibrations of the fitting with a spacecraft are considered. The separation problem for a spacecraft attached to the preliminary compressed and working as a spring fitting is studied. Various dynamic models of the fitting are considered, and the simplest of them which ignores the fitting mass in comparison with the spacecraft mass is recommended. Dynamic properties of actual spacecraft are studied and confirm the technical possibility of the proposed separation method.

Key words:  spacecraft attach fitting; lattice structures; composite materials; dynamics

Переходной отсек обеспечивает соединение ракеты-носителя с космическим аппаратом и отделение аппарата от носителя при выходе на расчетную орбиту [1]. В настоящее время в качестве таких отсеков применяются сетчатые композитные конструкции, состоящие из системы спиральных и кольцевых ребер и обладающие высокой весовой эффективностью [2]. Фрагмент цилиндрической сетчатой композитной оболочки показан на рис.1.

Рис.1. Фрагмент цилиндрической сетчатой композитной оболочки.

Запишем основные уравнения задачи динамики безмоментной сетчатой цилиндрической оболочки [3]. Уравнения движения имеют вид

∂Nz∂z+1R∂Nzs∂β−Bρ∂2u∂t2=0;								(1)

1R∂Ns∂β+∂Nzs∂z−Bρ∂2v∂t2=0;								(2)

NsR+Bρ∂2w∂t2=0,									(3)

Здесь z и β– осевая и кольцевая координаты, t – время, Nz, Ns и Nzs осевое, кольцевое и сдвиговое усилия, u, v и w – осевое, кольцевое перемещения и прогиб, R – радиус и Bρ– масса единицы поверхности оболочки. Усилия связаны с деформациями следующим образом

Nz=B11εz;Ns=B21εz+B22εs;Nzs=B33εzs,				(4)

где Bij=Bji – коэффициенты жесткости. Для сетчатой оболочки, состоящей из симметричной системы спиральных ребер и кольцевых ребер (рис. 2), имеем [3]

Bρ=2ρcδc+ρkδkh;B11=2Echδccos4ϕ;B12=B33=2Echδc⋅sin2ϕ⋅cos2ϕ;B22=2Echδcsin4ϕ+Ekhδk,						(5)

где

δc=δcac;δk=δkak.

В соотношениях (5) ρ и Е – плотность и модуль упругости материала ребер, δ– толщина ребер, h – толщина сетчатой оболочки, а – расстояние между ребрами по нормали к их осям, ϕ – угол между спиральными ребрами и образующей оболочки. Индексы «с» и «к» обозначают спиральные и кольцевые ребра. Для кольцевых ребер, расположенных в окрестности точек пересечения спиральных ребер (рис.2), δk является суммарной толщиной пары кольцевых ребер, а ak – расстоянием между парами ребер.

Рис.2. Геометрические параметры сетчатой структуры.

Деформации выражаются через перемещения следующим образом

εz=∂u∂z;εs=1R∂v∂β+wR;εzs=∂v∂z+1R∂u∂β.					(6)

Уравнения (1)–(4) и (6) описывают поведение безмоментной сетчатой цилиндрической оболочки в условиях динамического нагружения. Рассмотрим свободные изгибные колебания отсека (1) с космическим аппаратом (2) (рис.3). В связи с тем, что отсек имеет часто расположенные кольцевые ребра, будем считать его недеформируемым в кольцевом направлении, приняв во втором равенстве (4) B22→∞. Тогда εs=0 и из второго соотношения (6) найдем

w=−∂v∂β.											(7)

Рассматривая первую форму колебаний отсека как консольного тонкостенного стержня, закрепленного в сечении II – II (рис.3), представим перемещения в виде

uz,β,t=u1z⋅cosβ⋅cosωt;vz,β,t=v1z⋅sinβ⋅cosωt.							(8)

Запишем уравнения движения в перемещениях. Исключая из уравнений (1) и (2) Ns с помощью уравнения (3), подставим усилия Nz и Nzs согласно равенствам (4) и деформации εz и εzs согласно соотношениям (6). Учитывая равенства (7) и (8), окончательно получим следующие уравнения движения

B11u1''−B33R2−Bρω2u1+B33Rv1'=0;B33v1''+2Bρω2v1−B33Ru1'=0.	(9)

где ′=d/dz. Введением функции перемещений F согласно равенствам

u1=B33RF';v1=−B11F''+B33R2−Bρω2F

уравнения (9) приводятся к следующему одному уравнению

FIV+2K12+K24F=0,									(10)

где

K12=Bρ22B11+B33B11B33ω2;K24=2Bρω2−B33R2Bρω2B11B33.			(11)

Рис.3.	Отсек (1), соединяющий космический аппарат (2) с ракетой-носителем (3) и элементы системы разделения (4, 5).

Решение уравнения (10) имеет вид

F=C1sinrz+C2cosrz+C3shrz+C4chrz,					(12)

где

r=−K12+K14−K24.

Перемещения определяются равенствами (8), в которых, согласно решению (12)

u1=B33RrC1cosrz−C2sinrz+C3chrz+C4shrz;v1=B11r2+B33R2−Bρω2C1sinrz+C2cosrz−−B11r2−B33R+Bρω2C3shrz+C4chrz.				(13)

Усилия Nzи Nzs находятся с помощью соотношений (4), (6) и (8), согласно которым

Nzz,β,t=Nz1zcosβ⋅cosωt;Nzsz,β,t=Nzs1zsinβ⋅cosωt,

где

Nz1=B11B33Rr2C1sinrz−C2cosrz+C3shrz+C4chrz;Nzs1=B33r[B11r2−Bρω2C1cosrz−C2sinrz−−B11r2+Bρω2C3chrz+C4shrz].			(14)

Для постоянных С1–С4, входящих в решение (12), (13) и (15), можно записать четыре граничных условия. В сечении z = 0 (рис. 3) отсек закреплен так, что

u1z=0=0;v1z=0=0.								(15)

В сечении z=l (рис.3) отсек связан с космическим аппаратом, который считается твердым телом с массой Mk и моментом инерции Ik в плоскости колебаний. Тогда граничные условия в сечении z=l принимают вид

Mk∂2vk∂t2=Q;Ik∂2θk∂t2=M.								(16)

Здесь

vk=v1z=l+θklk;θk=u1z=lR;Q=2R0πNzs1z=lsin2βdβ;M=2R20πNz1z=lcos2βdβ,

где vk – перемещение центра тяжести космического аппарата (точка K на рис.3), складывающееся из перемещения сечения z=l переходного отсека и перемещения, соответствующего повороту сечения z=l отсека, Q и M – поперечная сила и изгибающий момент, действующие в сечении z=l отсека (рис.3).

Подстановка решения (13) и (14) в граничные условия (15) и (16) позволяет получить систему четырех однородных алгебраических уравнений для постоянных С1–С4. Приравнивая определитель этой системы нолю, получим уравнение для круговой частоты ω.

Для количественного анализа получаемых результатов рассмотрим реальный переходный отсек со следующими геометрическими параметрами (рис.1,3) и свойствами материала

R=750мм;l=2000мм;h=16мм;ϕ=27∘;ac=131мм;δc=8мм;ak=144мм;δk=4мм;Ec=Ek=80ГПа;ρc=ρk=1450кг/м3.					(17)

Масса космического аппарата Mk = 3000 кг. Масса отсека Mo=2πRlBρ, где Bρопределяется первым выражением (5). Для адаптера с параметрами (17) получим Bρ=3,47кг/м3 и Mo = 32,7 кг. Поворотный момент инерции космического аппарата не учитывается, т.е. в граничных условиях (16) принимается Ik = 0.

При Ik = 0 частотное уравнение имеет вид

Mkω2π(1R2−Bρω2B33R2rB33+1r3B11−Bρω2R2r3B11B33sina⋅cha++R2rB33−1r3B11+Bρω2R2r3B11B331R2−Bρω2B33соsa⋅sha−lkB33++lkB33соsa⋅cha+lkr2B11R2sina⋅sha1−Bρω2R2B33)−−2Bρω2R2B33−1соsa⋅cha−−r2B11R2B33+Bρω2r2B11−Bρ2ω4R2r2B11B33sina⋅sha=1,		(18)

где a = rl. Для отсека с параметрами (17) уравнение (18) дает ω=72.5, что соответствует частоте изгибных колебаний

ν=ω2π=11.5Гц.

Как следует из рис.1, переходный отсек имеет систему часто расположенных спиральных ребер, которые обеспечивают высокую сдвиговую жесткость отсека, определяемую коэффициентом жесткости B33 в равенствах (5). При B33→∞, что соответствует балочной модели отсека, уравнение (18) упрощается следующим образом

ω2l2B11aBρ+lkMkR2πsina⋅sha+MklaR2πsina⋅cha−соsa⋅sha−соsa⋅cha=1,

и дает ω=93.2, ν=14.84Гц. Т.е. неучет деформации сдвига существенно упрощает результат и завышает частоту на 29%.

И, наконец, учитывая, что масса отсека Мо составляет около 1% массы космического аппарата Мк, можно пренебречь Мо по сравнению с Мк. Принимая Bρ=0, из равенств (11) получим К1 = К2 = 0 и решение уравнения (10) принимает вид

F=16C1z3+12C2z2+C3z+C4.

В этом случае уравнение (18) позволяет определить частоту в явном виде, т.е.

ω2=πRB11Mkll26R2−llk+l2R2−B11B33.

Для отсека с параметрами (17) получим ω=88.96 и ν=14.15Гц, т.е. неучет массы отсека завышает частоту на 23%.

Рассмотрим задачу отделения космического аппарата. На рис. 3 схематически показан переходный отсек (1), соединенный в сечении I-I с космическим аппаратом (2) и в сечении II-II с носителем. Отделение космического аппарата осуществляется по плоскости I-I. Традиционные системы разделения включают соединительные элементы, связывающие космический аппарат с отсеком и разрушаемые в момент разделения, и системы предварительно сжатых упругих элементов (пружин), обеспечивающих заданное начальное ускорение отделяемого аппарата. Как следует из рис. 1, по конструкции сетчатый композитный отсек аналогичен пружине, и может быть использован в качестве упругого элемента, обеспечивающего начальное ускорение аппарата при его отделении. Возможная схема системы разделения, использующей упругую энергию отсека, показана на рис. 1 и включает тяги из высокопрочных арамидных или углеродных волокон (4) и центральный элемент (5), который создает предварительное натяжение тяг (4), обеспечивающее соединение космического аппарата (2) с отсеком (1) в полете, и разрушается в момент разделения. Ниже рассматривается задача динамики такого разделения.

Поскольку задача является осесимметричной, уравнения движения (1)–(3) упрощаются следующим образом

∂Nz∂z−Bρ∂2u∂t2=0;									(19)

NsR+Bρ∂2w∂t2=0,									(20)

Согласно равенствам (4) и (6) имеем

Nz=B11∂u∂z+B12wR;Ns=B21∂u∂z+B22wR.					(21)

Коэффициенты жесткости Bij=Bji и плотности Bρ определяются соотношениями (5).

Как уже отмечалось, для отсека с параметрами (17) масса отсека составляет около 1% массы космического аппарата. В связи с этим рассмотрим упрощенную постановку задачи, предполагая, что адаптер работает как пружина и его собственная масса может не учитываться. Отбрасывая инерционные члены в уравнениях (19) и (20), получим

∂Nz∂z=0;Ns=0.									(22)

С учетом второго равенства (22) соотношения (21) дают

w=−RB12B11∂u∂z;Nz=Bz∂u∂z,							(23)

где

Bz=B11−B122B22										(24)

– осевая жесткость стенки отсека. Подставляя второе равенство (23) в первое уравнение (22), получим

Bz∂2u∂z2=0.

Решение этого уравнения

uz,t=f1tz+f2t									(25)

включает две произвольные функции времени.

Рассмотрим граничные условия задачи. При z=0, т.е. в нижнем сечении отсека (рис.3), осевое перемещение отсутствует, т.е.

uz=0,t=0.										(26)

При z=l, т.е. в верхнем сечении (рис.3), отсек соединен с космическим аппаратом с массой Мk, уравнение движения которого позволяет записать следующее граничное условие

Mkd2Udt2+2πRNzl=0,									(27)

где U=u (z=l,t), а Nzl определяется вторым равенством (23) при z=l. Подставляя решение (25) в граничные условия (26) и (27), получим f2t=0 и следующее уравнение для f1t

d2f1dt2+ω02f1=0,										(28)

где

ω02=2πRBzMkl.										(29)

Решение уравнения (28) имеет вид

f1=C1sinω0t+C2cosω0t.								(30)

Рассмотрим начальные условия. Будем считать, что при t=0 система неподвижна, т.е.

∂u∂t=0.											(31)

Отсюда следует, что в решении (30) С1=0. В результате, равенства (25) и (30) дают

uz,t=C2zcosω0t.									(32)

В начальный момент времени отсек сжат осевой силой Р так, что начальное осевое перемещение имеет вид

u0=−zlU0,										(33)

где

U0=Pl2πRBz										(34)

– начальное осевое перемещение сечения z=l (рис.3). При силе P=100 КН получим U0=0,51 мм. С учетом начального условия (33) из равенства (32) получим следующее окончательное выражение для осевого перемещения

uz,t=−U0zlcosω0t.									(35)

Здесь ω0 определяется равенством (29), которое дает для рассматриваемой системы ω0=2771/c. Число колебаний в единицу времени

ν0=ω02π=RBz2πlMk.									(36)

Для отсека с параметрами (17) ν0=44,1 Герц.

Исследуем полученное решение. Скорость и ускорение в сечении z=l можно найти из равенства (35) при z=l и u(l,t)=U(t), т.е.

vt=dUdt=U0ω0sinω0t;at=d2Udt2=U0ω02cosω0t,								(37)

а осевая сила, действующая со стороны отсека на космический аппарат с учетом равенства (27), может быть получена следующим образом

Pt=2πRNzl=MkU0ω02cosω0t.							(38)

Зависимость U(t)=u(z=l,t), построенная для рассматриваемого отсека с помощью равенства (35) и соответствующая осевому перемещению космического аппарата Uk, показана на рис.4 сплошной линией. При t=0 имеем U= – 0,51 мм (точка 0) и Pt=P. При t=0 разрушается связь между космическим аппаратом и адаптером и аппарат начинает движение в соответствии с кривой ОА на рис.4. При этом в начальный момент движения, согласно равенствам (37), vt=0, и at=39 м/с2, т.е. перегрузка аппарата составляет 3,9g. При ω0t0=π/2, что соответствует моменту времени t0=5,66⋅10−3c, сила взаимодействия между адаптером и аппаратом, определяемая равенством (38), обращается в ноль, аппарат отделяется от отсека и движется по инерции со скоростью vt=0,14м/с(сплошная прямая АВ на рис.4).

Рис.4.	Зависимость осевого перемещения космического аппарата и перемещения торца z=l отсека от времени.

U, перемещение космического аппарата без учета массы отсека,

U, перемещение космического аппарата с учетом массы отсека,

Ua, перемещение торца отсека без космического аппарата.

Заметим, что после отделения космического аппарата отсек продолжает колебательное движение, что может вызвать его соударение с космическим аппаратом. Однако этот процесс не может быть описан в рамках рассматриваемой упрощенной модели, игнорирующей массу отсека.

Рассмотрим более общую постановку задачи, основанную на полных уравнениях (19) и (20). Запишем эти уравнения через перемещения, т.е.

B11∂2u∂z2+B12R∂w∂z−Bρ∂2u∂t2=0;B12R∂u∂z+B22R2w+Bρ∂2w∂t2=0.							(39)

Представим перемещения в форме разложений по собственным формам колебаний, учитывающим начальное условие (31), т.е.

uz,t=m=1∞umzcosωmt;wz,t=m=1∞wmzcosωmt;.								(40)

Подставляя равенства (40) в уравнения (39), получим следующие уравнения, определяющие форму колебаний

B11Rum''+B12Rwm'+BρRωm2um=0;							(41)

B12Rum'+B22Rwm+BρR2ωm2wm=0.						(42)

где ′=d/dz. Из уравнения (42) имеем

wm=−B12BωRum',										(43)

где

Bω=B22−BρR2ωm2.									(44)

Исключив wm из уравнения (41) с помощью равенства (43), получим

um''+km2um=0,										(45)

где

km2=BρBωωm2B11Bω−B122.									(46)

Решение уравнения (45) имеет вид

um=C1msinkmx+C2mcoskmx.							(47)

Учитывая граничное условие (26), согласно которому um(z=0)=0, получим C2m=0 и решение (47) упрощается следующим образом

um=C1msinkmx.										(48)

Граничное условие (27) при z = l с учетом соотношений (21), (40) и (41) записывается в форме

Mkωm2um−2πRB11−B122Bωum'=0,

или с учетом равенства (46)

um'=km2Mkm0um,										(49)

где

m0=2πRBρ=M0l									(50)

– масса единицы длины адаптера, имеющего массу M0 и длину l. Подставляя um согласно равенства (48) в соотношение (49), получим частотное уравнение

αmtgαm=M,										(51)

где

αm=kml;M=M0Mk.									(52)

Учитывая обозначение (52), выразим ωm2 из уравнения (46). В результате получим

ωm2=12BρR2αm2B11λ2+B22±αm2B11λ2−B222+4αm2λ2B122.		(53)

Здесь λ=R/l и αm – корни уравнения (51). Для отсека с параметрами (17) имеем M=0,0109. Корни уравнения (51) приведены для рассматриваемой системы в таблице 1.

Табл.1.

Корни частотного уравнения.

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αm | 0,104 | 3,145 | 6,285 | 9,426 | 12,567 |

При m>5 корни уравнения (51) можно приближенно найти из соотношения αm=m−1π. Уравнение (53) определяет два спектра собственных частот. Сравнительно низкочастотный спектр, соответствующий знаку «–» в уравнении (53) определяет преимущественно продольные колебания. Высокочастотный спектр (знак «+») соответствует преимущественно радиальным колебаниям.

Для выделения продольных колебаний, представляющих наибольший интерес для рассматриваемой задачи разделения, упростим исходные уравнения, отбросив в уравнении (20) инерционный член, соответствующий радиальным колебаниям. В результате из равенства (44) следует Bω=B22 и соотношение (46) можно записать в виде

km2=BρBzωm2,										(54)

Здесь Bz определяется выражением (24). Учитывая обозначение (52) для αm, получим следующее выражение для круговой частоты

ωm=αmlBzBρ,										(55)

Число колебаний в единицу времени определяется равенствами (36) и (55) и может быть записана в виде

νm=αm2πlBzBρ,										(56)

где αm – корни уравнения (51). Число колебаний, соответствующее первой собственной частоте колебаний системы составляет, согласно равенству (56), ν1=43,9Гц, что практически совпадает с величиной, найденной выше для упрощенной модели отсека.

Рассмотрим задачу разделения. В начальный момент времени осевое перемещение отсека определяется равенствами (40) и (48), согласно которым

uz,t=0=m=1∞C1msinkmz.								(57)

Учитывая начальное условие (33), из равенства (57) получим следующее соотношение

m=1∞C1mυmz=−zlU0,									(58)

где

υmx=sinkmx.										(59)

Разложение (58) используется для определения коэффициентов С1m. Предварительно установим соотношение ортогональности функций υm.

Запишем уравнение (45) для функций υm и υn, т.е.

υm''+km2υm=0,υn''+kn2υn=0.

Здесь km и kn определяются равенством (54). Умножим первое из этих уравнений на υn, второе на υm, проинтегрируем по z от 0 до l и вычтем второе уравнение из первого. Используя операцию интегрирования по частям и граничные условия (26) и (49) для преобразования интеграла, получим

0lυm''υndz=km2Mkm0υmlυnl−0lυm'υn'dz,

где υml=υmx=l и υnl=υnx=l. Окончательно имеем следующее соотношение справедливое при m≠n

m00lυmυndz+Mkυmlυnl=0,								(60)

где m0 – масса единицы длины отсека, определяемая равенством (50). Введем обобщенную линейную плотность (массу отнесенную к единице длины)

mρ=m0+Mkδz−l,									(61)

где δx−l – дельта-функция, обладающая следующим свойством

0lδz−luzdz=ul.									(62)

Тогда, соотношение ортогональности (60) принимает вид

0lmρυmυndz=0,m≠n								(63)

Вернемся к разложению (58). Умножим его на mρυnz и проинтегрируем по z от 0 до l. Учитывая соотношение (63), получим

C1n0lmρυn2dz=−U0l0lmρυnzdz.

Подставляя υn и mρсогласно равенствам (59) и (61) и используя равенства (51), (52) и (62), окончательно найдем

C1n=−2U0Msinαnαn2M+sin2αn,								(64)

где αn – корни уравнения (51). С учетом соотношений (40), (52) и (55) осевое перемещение отсека можно записать в следующей окончательной форме

uz,t=n=1∞C1nsinαnzlcosαnlBzBρt,						(65)

где С1n определяется равенством (64). При z=l, т.е. для сечения, в котором отсек соединен с космическим аппаратом, u(l,t)=U(t) и

Ut=n=1∞C1nsinαncosαnlBzBρt.						(66)

Скорость и ускорение определяются следующим образом

vt=dUdt;at=d2Udt2.									(67)

Сила взаимодействия отсека и космического аппарата

Pt=2πλBzn=1∞C1ncosαncosαnlBzBρt.						(68)

Зависимость U(t), построенная для рассматриваемого отсека с помощью равенства (66) и соответствующая осевому перемещению космического аппарата, показана на рис.4 пунктирной линией. При t=0 разрушается связь между космическим аппаратом и отсеком и аппарат начинает движение. В начальный момент движения, согласно равенствам (67), vt=0 и at=39,03 м/с2, т.е. перегрузка аппарата составляет 3,9g. В момент времени t0=0,5677⋅10−3с, сила взаимодействия между отсеком и аппаратом, определяемая равенством (68), обращается в ноль, аппарат отделяется от отсека и движется по инерции со скоростью vt=0,1412 м/с. Заметим, что параметры движения космического аппарата практически не отличаются от соответствующих параметров, полученных выше без учета инерционных характеристик отсека.

Рассмотрим свободные колебания отсека после отделения космического аппарата. Пренебрегая в уравнениях (39) инерционным членом, связанным с радиальными колебаниями, получим следующее уравнение движения

Bz∂2u0∂z2−Bρ∂2u0∂t12
                =0.									(69)

Здесь Bz – осевая жесткость стенки отсека, определяемая равенством (9), u0(z,t) – осевое перемещение отсека, и t1=t–t0 – время, отсчитываемое от момента отделения космического аппарата t0. Учитывая, что торец z=0 отсека закреплен, а торец z=l свободен, имеем следующие граничные условия

u0z=0,t1=0;∂u0∂zz=l,t1=0.

Решение уравнения (69), удовлетворяющее этим граничным условиям, имеет вид

u0z,t1=m=1∞umzB1msinωm0t1+B2mcosωm0t1,					(70)

где

umz=sinrmz;rm=2m−12lπ;ωm0=rmBzBρ.				(71)

Постоянные B1m и B2m находятся из начальных граничных условий, согласно которым осевое перемещение и скорость свободного движения отсека в начальный момент времени t1=0 должны быть равны соответствующим выражениям, следующим из равенства (65) при t=t0. В результате получим

m=1∞Rmsinkmz=m=1∞B2mumz;m=1∞Smsinkmz=m=1∞B1mωm0umz,

где km соответствует выражению (54),

Rm=C1mcosωmt0;Sm=−C1mωmsinωmt0,

а C1m и ωm определяются равенствами (64) (при n=m) и (55). Учитывая ортогональность функций Um(z), определяемых первым выражением (71), окончательно найдем

B1n=2ωm0lm=1∞SmPm;B2n=2lm=1∞RmPm,

где

Pm=sinαm−rnl2km−rn−sinαm+rnl2km+rn.

Для системы с параметрами (17) зависимость перемещения u0(t)=u0(z=l,t) от времени построенная согласно равенству (70), показана на рис.4 точечной линией. Как следует из графика, соударения отсека с космическим аппаратом не происходит и отсек совершает сравнительно высокочастотные колебания
(v1=664 Гц) с малой амплитудой.

## ЛИТЕРАТУРА

- Васильев В.В., Грудзин А.Л., Петроковский С.А., Разин А.Ф. Сетчатый композитный отсек для стыковки ракеты-носителя с космическим летательным аппаратом. Полет, 1999, №9, с.137-151.

- Bakhvalov Yu.O., Molochev V.P., Petrokovskii S.A., Barynin V.A., Vasiliev V.V., Razin A.F. Proton-M Composite Interstage Structures: Design, Manufacturing and Performance. European Conf. for Aerospace Sciences, Moscow, 2005 (CD).

- Васильев В.В., Механика конструкций из композиционных материалов. М., Машиностроение, 1988, 352 с.

Поступила в редакцию 19 марта 2009 года.

Сведения об авторах:

Васильев Валерий Витальевич, д.т.н., член-корреспондент РАН, профессор «МАТИ» - Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского,
г. Москва, Россия, e-mail: vvvas@dol.ru

Склезнев Андрей Анатольевич, старший преподаватель «МАТИ» - Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия, e-mail: andrey@skleznev.ru