УДК 539.382.4

УСТОЙЧИВОСТЬ УПРУГОГО СТЕРЖНЯ С РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ ОПОРОЙ

Дорогов Ю.И.

Филиал ГОУВПО ”Московский энергетический институт (технический университет)” в г. Волжском, г. Волжский, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследуется влияние разрушения опоры на потерю устойчивости упругого стержня при сжатии. На каждом этапе деформирования находится зависимость между внешней нагрузкой и перемещением подвижного конца стержня. Показано, что стержень может сохранять несущую способность после потери устойчивости или нарушения условия прочности в опоре. В процессе нагружения изначально упругая, податливая опора подвергается частичным разрушениям, вследствие чего её жёсткость уменьшается. Процесс потери устойчивости абсолютно-жёсткого стержня с разрушающейся опорой рассматривался в [1].

Ключевые слова: устойчивость стержня; разрушающаяся опора; неоднородный материал

BUCKLING OF THE ELASTIC COLUMN WITH FAILING SUPPORT

Dorogov Yu.I.

Branch of Moscow Power Engineering Institute (Technical University) in Volzhskiy

SUMMARY

The influence of destruction of a support on the loss of stability of an elastic column under compression is being investigated. There is dependence between external loading and moving of the mobile end of the column at every stage of deformation. It is shown that the column can keep sustaining ability after the loss of stability or durability damage in the support. The initially elastic, pliable support is exposed to partial destructions, owing to which its rigidity decreases. The process of the loss of stability of an absolutely rigid column with a failing support was taken under consideration in [1].

Key words: buckling of the column; failing support; heterogeneous material

1. ОБ ОСЕВОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ КОНЦА СТЕРЖНЯ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Традиционно, характеризуя состояние потери устойчивости стержня, указывают два аспекта. Во-первых, при достижении сжимающей силой критического значения в критическом состоянии имеет место резкое падение сопротивляемости стержня по отношению к внешним факторам, стремящимся отклонить стержень от прямолинейной формы равновесия. Во-вторых, явление потери устойчивости характеризуется возможностью существования нескольких равновесных состояний при одном и том же значении сжимающей силы. Вопрос о сопротивляемости стержня по отношению к осевым перемещениям, обусловленным исходным первоначальным и продолжающимся сжатием, не обсуждается. В линеаризованной,  эйлеровой, постановке задачи устойчивости наличие таких перемещений вообще не предусматривается [2,3]. Что в свою очередь приводит к парадоксальной ситуации, когда под воздействием сжимающей силы, призванной уменьшить длину стержня, стержень, отклоняясь от прямолинейной формы, удлиняется.

Решение задачи о потере устойчивости прямолинейной формы равновесия актуально для стержней, основным функциональным назначением которых является противодействие сжимающим усилиям и осевым перемещениям концов. Вследствие этого, вопрос о сопротивляемости стержня продолжающемуся сжатию и осевому перемещению его концов, особенно когда речь идёт о взаимодействии сжимаемого стержня с другими элементами конструкции, имеет немаловажное значение.

Отыскание перемещений концов стержня вдоль его оси, а также выявление функциональной зависимости сжимающей силы от перемещения концов стержня, необходимо для расчёта несущей способности, как самого сжимаемого стержня, так и смежных с ним элементов конструкции, а значит и несущей способности конструкции в целом.

На стадии докритического сжатия, когда значения продольной сосредоточенной сжимающей силы P не превосходит значения силы Эйлера PЭ=π2EJ/l2, стержень сохраняет устойчивую прямолинейную форму равновесия, величина осевого смещения концов стержня по отношению друг к другу равна абсолютной деформации стержня Δl и линейно зависит от P, что следует из закона Гука. Здесь: l - длина стержня; E - модуль упругости материала стержня; J - момент инерции поперечного сечения стержня.

В результате деформирования длина стержня уменьшается, что приводит к изменению критической силы. Однако, поправки, вносимые учётом сокращения длины стержня на его критическую силу несущественны и имеют практическое значение только для очень коротких стержней, сопоставимых по длине с размерами поперечного сечения [4].

При значениях сжимающей силы P≻Pэ, прямолинейная форма равновесия перестаёт быть устойчивой, стержень изгибается. По мере увеличения силы концы стержня продолжают перемещаться по отношению друг к другу, однако величина этого перемещения уже не является абсолютной деформацией стержня. Обозначим: ε=Δl/l - относительное перемещение концов стержня, соответствующая приложенной силе; εэ=Pэ/ES - относительная деформация стержня, вызванная силой Эйлера; S - площадь поперечного сечения стержня. Тогда при ε≤εэ зависимость между сжимающей силой и относительным перемещением концов стержня выражается законом Гука P=ESε.

Исследуем зависимость Pε при ε≤εэ, применяя дифференциальное уравнение, использующее точное выражение для кривизны оси стержня [2].

При значениях сжимающей силы P≻Pэ, прямолинейная форма равновесия перестаёт быть устойчивой, стержень изгибается. Параметрические уравнения изогнутой оси стержня - эластики Эйлера:

x=1α2Ф−Фϕ−F−Fϕy=2mαcosϕ							(1.1)

Здесь: Fϕ,Фϕ - нормальные эллиптические интегралы Лежандра первого и второго рода; F=Fπ/2,Ф=Фπ/2 - полные нормальные эллиптические интегралы Лежандра первого и второго рода; m=sinθ0/2 - синус половины угла наклона касательной к оси стержня, проведённой через его конец. Коэффициент α=P/EJ.

Уравнения (1.1) позволяют для каждого значения нагрузки P≻Pэ выразить координаты оси стержня с помощью переменной ϕ, которая определяется через параметр длины s из уравнения

αs=F−Fϕ.

При выводе этих уравнений предполагалось, что при любой нагрузке отсутствует продольное сжатие стержня вдоль его оси, а материал стержня остаётся линейно-упругим. Заметим, что в силу этих предположений справедливо условие s=l/2, при ϕ=0. Поэтому

αl2=F.											(1.2)

Для определения перемещения конца стержня, подставим ϕ=0 в первое уравнения системы (1.1), вычтем полученное значение xl/2=2Ф−F/α из половины длины стержня и умножим результат на два. В итоге получим

Δl=2l2−xl2=2l1−ФF.							(1.3)

Учитывая выражение для α, из уравнений (1.2) выразим силу

P=α2EJ=2Fl2EJ=2Fπ2Pэ.							(1.4)

Разделив выражение (1.3) на длину стержня, найдём относительное перемещение его подвижного конца

ε=Δll=21−ФF.									(1.5)

Продифференцируем выражения (1.4), (1.5) по переменной m.

,          .

Производные от полных нормальных эллиптических интегралов Лежандра по параметру :

,

.

Следовательно, производная от силы P по деформации ε равна

В частности, в момент начала потери устойчивости прямолинейной формы равновесия, когда θ0=0 и m=sinθ0/2=0, получим

.

Заменяя приращение силы её полным дифференциалом, зависимость силы от перемещения подвижного конца стержня представим приближённой формулой

.

Тогда окончательно получаем

(1.6)

Здесь коэффициент упрочнения a=εэ/2.

На рис.2, пунктирной линией, изображён график зависимости Pε, выражаемой равенствами (1.6). Как видно из этого рисунка, при ε≻εэ, график зависимости Pε представляется почти горизонтальной линией.

Величина коэффициента упрочнения a близка к нулю. Поэтому зависимость Pε можно принять в виде

(1.7)

2. ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЯ С УПРУГОЙ ОПОРОЙ

Рассмотрим шарнирно опёртый стержень (рис.1), к подвижному концу которого прикреплена линейно-упругая пружина. Другой конец пружины фиксирован. Пружина имеет жёсткость k и препятствует сжатию стержня. При отсутствии внешней нагрузки пружина не деформирована. К подвижному концу стержня приложена внешняя продольная сила P. Под воздействием этой силы стержень сжимается, а пружина растягивается. При этом абсолютные величины осевого смещения стержня и удлинения пружины одинаковы. Обозначим их через Δl.

Рис.1. Схема нагружения упругого стержня.

В линеаризованной постановке, дифференциальное уравнение поперечных прогибов стержня запишется в виде

(2.1)

с граничными условиями

y0=0,yl=0.

Здесь: .

Нетривиальное решение дифференциального уравнения (2.1) существует при условии α⋅l=πn, из которого, при n=1, получим

.

Возводя последнее равенство в квадрат и используя формулу для α, получим выражение для критической силы

.										(2.2)

С другой стороны, до тех пор, пока стержень сохраняет прямолинейную форму, справедливо равенство

P−kΔl=σS.										(2.3)

Здесь σ=Eε - нормальное напряжение в стержне;  - относительная деформация стержня. Подставим σ и ε в уравнения (2.2), (2.3) и запишем их в виде системы

Решая полученную систему относительно P, ε, найдём критическое значение сжимающей силы, при которой возможно появление непрямолинейной формы равновесия стержня

.

3. ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕРЖНЯ С РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ ОПОРОЙ

Рассмотрим шарнирно закреплённый упругий стержень, нагружаемый продольной сосредоточенной силой P, направленной вдоль его оси (рис.1). Верхний конец стержня крепится при помощи упругой податливой опоры, сопротивляющейся сжатию стержня. Опора представляет собой стержень длины l1 и площадью поперечного сечения S1. Материал рассматриваемой опоры предполагается неограниченно упругим и прочным при сжатии. Состояние материала при растяжении определяется полной диаграммой деформирования, описывающей зависимость напряжения s от деформации e от начала нагружения до полного разрушения.

В работах [5,6] предложено математическое описание разрушения  хрупко упругого материала при растяжении и физическая интерпретация нелинейной зависимости между напряжением и деформацией как процесса развития рассеянной трещиноватости вследствие наличия неоднородностей основных деформационных характеристик материала: предела деформируемости и модуля упругости. В рамках рассматриваемой модели основополагающим фактором является неоднородность материала по пределу деформируемости.

В простейшем случае, при одноосном нагружении зависимость нормального напряжения s от деформации ε1 описывается соотношениями

Здесь E1 - модуль упругости; ε0 - предел пропорциональности – деформация, при которой в материале опоры появляются первые признаки разрушения;  - предел деформируемости – деформация, при которой материал опоры полностью разрушается. Величина  характеризует неоднородность материала опоры по пределу деформируемости и называется показателем неоднородности. В [7-9] описанная модель применялась для исследования процесса накопления повреждений в стержнях при растяжении и изгибе.

Примем, как и ранее, E - модуль упругости материала стрежня; S,J - площадь и момент инерции поперечного сечения стержня; l - длина стержня.

Описанная система статически неопределимая. Условие совместности деформаций выражается равенством абсолютных значений осевых смещений стержня и опоры и записывается в виде Δl1=Δl. Для модуля относительного смещения нагруженного конца стержня e и относительной деформации опоры ε1 это условие запишется в виде .

При небольших значениях нагрузки оба стержня деформируются упруго, зависимость между силой и деформацией линейная и выражается формулой

.

Так как система является статически неопределённой, то нагрузка в каждом стержне будет пропорциональна жёсткости стержня. По мере того, как модули деформации обоих стержней будут расти, становится возможным: накопление повреждений в растягиваемом стержне  и вследствие этого уменьшение его жёсткости; потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия сжимаемого стержня, что также резко снизит его сопротивляемость дальнейшему сжатию. Если деформация  в стержне будет достигнута раньше, чем деформация ε0 в опоре, то процесс изгиба сжимаемого стержня вследствие потери им устойчивости начнётся до того, как в опоре появятся первые очаги разрушения.

Это условие выполняется, если

.											(3.1)

Подставим сюда  и обозначим  - радиус инерции сечения сжимаемого стержня. Тогда условие (3.1) запишется в виде

.

Для величины, стоящей в левой части последнего неравенства, введём обозначение  и назовём её приведённой гибкостью стержня по отношению к опоре. С учётом этого, условие потери устойчивости стержня, до появления первых очагов разрушения в опоре, запишется в виде

λ≻πε0.

Если , то потеря устойчивости стержнем прямолинейной формы равновесия и последующий его изгиб начнутся после появления первых очагов разрушения опоры, то есть в процессе накопления разрушений в ней.

Если же , то прямолинейная форма равновесия стержня перестанет быть устойчивой уже после того, как опора разрушится.

Из вышесказанного следует, что порядок, в котором происходят процесс потери устойчивости стержнем и процесс разрушения опоры, не зависит от модулей упругости их материалов, а также не зависит от формы и размеров поперечного сечения разрушающейся опоры. Этот порядок зависит только от величины приведённой гибкости λ.

В первом случае, когда , стержень потеряет устойчивость до появления разрушений в опоре. Хрупкие материалы разрушаются при небольших деформациях. Так, например, для чугуна, предел деформируемости не превосходит величины 0,005. Очевидно модуль относительного смещения нагруженного конца стержня  будет величиной ещё меньшего порядка. Согласно выражению (1.6), соответствующее дополнительному осевому смещению увеличение нагрузки, воспринимаемой стержнем, равно , то есть, составляет доли процента от критической силы. Поэтому, после того как стержень потеряет устойчивость, продольное усилие в нём практически не изменяется и может быть выражено формулой (1.7). При дальнейшем увеличении деформации увеличение нагрузки будет приходиться в основном на опору. Зависимость силы P от деформации опоры ε1 выражается формулой

.

Конструкция, состоящая из стержня и разрушающейся опоры, перестаёт быть статически неопределимой.

При дальнейшем увеличении нагрузки деформация опоры достигнет предела пропорциональности. В материале опоры появляются первые очаги разрушений. Жёсткость опоры с ростом деформации уменьшается. Зависимость приложенной силы от деформации выражается равенством

.

На рис.2 сплошной линией изображён график зависимости . При деформации  функция  принимает максимальное значение .

Рис.2. Графики зависимости силы P от деформации опоры .

При деформациях , опора подвергается разрушениям, что отражается на её жёсткости. Однако равновесие внешней нагрузки и внутреннего усилия остаётся устойчивым. Увеличение внешней силы, и как следствие деформации, сопровождается увеличением напряжений и внутреннего усилия, стремящегося компенсировать рост деформаций и внешней нагрузки.

При деформациях , равновесие между внешней нагрузкой и внутренним усилием в опоре неустойчиво. На рис.2 это состояние отражается нисходящей ветвью графика , изображённой штрихпунктирной линией. Увеличение внешней нагрузки приводит к полному разрушению опоры, а увеличение деформации должно сопровождаться уменьшением внешней нагрузки, соответствующим такому уменьшению внутренней продольной силы в сечении, которая бы в точности соответствовала увеличению деформации опоры. Опора может находиться на этой стадии разрушения только в том случае, если она  является элементом статически неопределимой системы. При деформации  опора полностью разрушается.

В работе [7] показано, что реализация полной нисходящей ветви деформирования невозможна при наличии неоднородностей стержня по длине.

Так как опора уже не является элементом статически неопределимой системы, то при деформации  она разрушается. Вследствие этого деформация  является критической. Этой деформации соответствует сила

.								(3.2)

При этом к сжимаемому стержню внезапно прикладывается дополнительная нагрузка. В результате этого стержень подвергается значительному деформированию. Таким образом, нагрузка, найденная по формуле (3.2), может считаться несущей способностью рассматриваемой конструкции, состоящей из сжимаемого стержня и растягиваемой опоры.

Рассмотрим случай . По мере увеличения нагрузки при деформации, равной пределу пропорциональности, в опоре появляются первые очаги разрушения. Вследствие этого её жёсткость уменьшается. Зависимость внешней нагрузки от деформации выражается соотношением

.							(3.3)

Далее при деформации опоры, равной , нагрузка, прикладываемая к сжимаемому стержню, достигнет значения  и для него прямолинейная форма равновесия перестанет быть устойчивой. Дальнейшее увеличение нагрузки будет приходиться на опору, в которой продолжают накапливаться разрушения. Зависимость внешней нагрузки от деформации выражается соотношением

.

При деформации равной  нагрузка достигнет максимально возможного значения, равного (3.2). После чего дальнейшее увеличение нагрузки приводит к разрушению опоры. Часть нагрузки, высвобождающаяся при разрушении опоры

,								(3.4)

динамически прикладывается к стержню. Это, в свою очередь, приведёт к существенному поперечному деформированию стержня.

В случае если , опора полностью разрушится до момента потери устойчивости стержнем. После того как деформации в опоре превзойдут значение предела пропорциональности, зависимость между внешней нагрузкой и деформацией выражается соотношением (3.3). Накопление частичных повреждений в опоре приведёт  к её полному разрушению. Часть нагрузки, высвобождающаяся при разрушении опоры, определяемая выражением (3.4), динамически прикладывается к сжимаемому стержню.

На рис.3 изображены графики зависимости несущей способности  от показателя неоднородности материала опоры , при различных значениях величины .

Рис.3.	Графики зависимости несущей способности  от показателя неоднородности материала опоры β, при различных значениях величины .

Если в процессе нагружения деформация опоры достигнет значения предела деформируемости , то разрушение опоры произойдёт без мгновенного высвобождения упругой энергии. Процесс нагружения остается статическим и внезапного перераспределения нагрузки не происходит.

В работе [10] рассматриваются условия, при которых становится возможной реализация нисходящей ветви диаграммы деформирования стержня, являющегося элементом статически неопределимой системы. Для того чтобы нисходящая ветвь диаграммы деформирования была полностью реализована и деформация опоры в процессе нагружения достигла предела деформируемости, необходимо, чтобы жёсткости опоры и стрежня (или их коэффициенты упругости) удовлетворяли соотношению

.										(3.5)

В случае, когда , после потери устойчивости стержнем, его коэффициент упругости резко уменьшается до величины  (см. формулу (1.6)). Заменяя  на  в неравенстве (3.5), получим условие реализации нисходящей ветви диаграммы деформирования опоры после того, как для стержня прямолинейная форма равновесия перестанет быть устойчивой.

Как видно из последнего условия, нисходящая ветвь диаграммы деформирования податливой опоры может быть полностью реализована только в случае, если жёсткость этой опоры очень мала. Тогда разрушение конструкции произойдёт при деформации равной пределу деформируемости. В противном случае разрушение наступит в момент, когда внешняя нагрузка достигнет своего максимально возможного значения, то есть при деформации равной .

В третьем случае, когда , стержень потеряет устойчивость после того, как опора разрушится. Поэтому жесткость стержня в отношении продольного сжатия не уменьшается. Неравенство (3.5) является условием реализации нисходящей ветви диаграммы деформирования.

Если жёсткости стержня и опоры не удовлетворяют неравенству (3.5), то при деформации  опора полностью разрушится. Часть нагрузки, высвобождающаяся при разрушении опоры

,

динамически прикладывается к сжатому стержню. Внезапное приложение нагрузки вызовет деформации, превосходящие значение деформаций, которые достигаются при статическом приложении той же нагрузки. Чтобы определить максимальную деформацию стрежня после разрушения опоры, воспользуемся законом сохранения механической энергии для упругого стержня с приложенной к нему внешней силой. Согласно этому закону, разность упругих энергий стержня равна работе внешней силы, то есть,

.										(3.6)

Упругая энергия, накопленная в сжатом стержне, равна

.

В момент разрушения опоры, когда , упругая энергия равна

.

Работа внешней силы  на перемещении  равна

.

Подставляя выражения для  и  в равенство (3.6) и сокращая обе части равенства на , получим

.

Выражая из последнего равенства , получим значение максимальной деформации стержня после разрушения опоры

.

С учётом выражений для  и , последнее равенство запишется в виде

.

Если эта деформация не превосходит значение , то разрушение опоры вызовет упругие колебания в стержне. Если же , то разрушение опоры приведёт к потере устойчивости прямолинейной формы равновесия стержнем.

4. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

- Установлена зависимость сжимающей силы от перемещения конца стержня после достижения критической силы, то есть, после момента потери устойчивости прямолинейной формы равновесия. Учёт укорочения длины стержня не значительно влияет на величину критической силы.

- Установлена зависимость критической силы от коэффициента упругости пружины, препятствующей сжатию стержня.

- Несущая способность стержня с податливой или разрушающейся опорой в значительной степени определяется деформационно-прочностными характеристиками самой опоры. Несущая способность стержня тем больше, чем выше коэффициент неоднородности материала опоры по его пределу деформируемости и чем больше жёсткость и предел пропорциональности материала опоры.

- Разрушение опоры существенно влияет на процесс потери устойчивости сжимаемого стержня. Характер протекания этих процессов и их порядок определяются значением приведённой гибкости λ. Этот порядок не зависит от модулей упругости материалов стержня и опоры, а также не зависит от формы и размеров поперечного сечения разрушающейся опоры.

- Установлены условия, при которых реализуется нисходящая ветвь диаграммы деформирования в материале разрушающейся опоры.

ЛИТЕРАТУРА

- Дорогов Ю.И. О потере устойчивости абсолютно жёсткого стержня с разрушающейся опорой // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2006. – Т.12. – №3. – С.300-311.

- Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твёрдого тела. – М.: Наука, 1988. – 712 с.

- Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней. – М.: Государственное издательство по строительству и архитектуре, 1954. – 308 с.

- Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. – М.: Наука, 1987. – 352 c.

- Тарабрин Г.Т. Модель разрушения хрупкоупругой среды // Строительная механика и расчёт сооружений. – 1990. – №1. – С.25-30.

- Тарабрин Г.Т. Редуктивная модель процесса растяжения хрупкого материала и вопросы расчёта с полной диаграммой нагружения // Бетон и железобетон. – 1994. – №3. – С.22-26.

- Дорогов Ю.И. О несущей способности стержня с инородной прослойкой // Известия ВУЗов. Машиностроение. – 2001. – №5. – С.11-15.

- Дорогов Ю.И. О развитии трещины в балке при изгибе с полной диаграммой // Известия ВУЗов. Машиностроение. – 2002. – №4. – С.30-35.

- Дорогов Ю.И. Разрушение балки на упругом основании // Известия ВУЗов. Машиностроение. – 2005. – №4. – С.31-34.

- Дорогов Ю.И. О нисходящей ветви диаграммы деформирования // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №2. – С.281-288.

Поступила в редакцию 23 июля 2009 года.

Сведения об авторах:

Дорогов Юрий Иванович, к.т.н., доцент кафедры ”Высшая математика” филиала ГОУВПО ”Московский энергетический институт (технический университет)” в г. Волжском,
г. Волжский, Россия, e-mail: ydorogov@yandex.ru