УДК 539.375

Напряженное состояние кусочно-однородной упругой плоскости с тонкими жесткими ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ включениями, расположенными на линии раздела сред

Сильвестров В.В., Мочалов Е.В.*

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,
г. Москва, Россия

*Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия

РЕЗЮМЕ

Изучается кусочно-однородная упругая плоскость, составленная из двух различных упругих полуплоскостей, между которыми расположена система тонких жестких прямолинейных включений. Одно включение отсоединено от среды и контактирует с ней подобно гладкому жесткому штампу, а все остальные жестко соединены с окружающей их средой. Рассматривается плоское деформированное состояние, порожденное заданными на бесконечности напряжениями. Задача сводится к комбинации матричной краевой задачи Римана теории аналитических функций с матричной задачей Гильберта, которая решается в квадратурах путем сведения к двум отдельным краевым задачам Римана на двулистной римановой поверхности. Находятся явно комплексные потенциалы составной упругой плоскости, коэффициенты интенсивности напряжений вблизи вершин включений. Приводятся числовые примеры.

Ключевые слова: упругость; включения; напряжения; коэффициенты интенсивности напряжений

THE STRESS STATE OF A PIECEWISE-HOMOGENEOUS ELASTIC PLANE WITH THIN RIGID STRAIGHT INCLUSIONS LOCATED
ON THE INTERFACE LINE

Silvestrov V.V., Mochalov E.V.

Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow, Russia

Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia

SUMMARY

It is studied a piecewise-homogeneous elastic plane which consists of two elastic half-planes. A system of thin rigid straight inclusions is located between the half-planes. One inclusion is disjoined from the plane and contacts it as a smooth rigid stamp. All other inclusions are perfectly joined the plane. It is considered the plane strain-stress state which is formed by stresses given at infinity. The problem is reduced to a combination of the Riemann-Hilbert matrix boundary value problem for analytic functions and the Hilbert-Dirichlet matrix boundary value problem. The combined boundary value problem is solved in an explicit form by reduction to two Riemann-Hilbert matrix boundary value problems on a two-sheeted Riemann surface. The complex potentials of the composite elastic plane and the stress intensity factors near the end-points of inclusions are found in an explicit form. The numerical examples are given.

Key words: elasticity; inclusions; stresses; stress intensity factors

ВВЕДЕНИЕ

Кусочно-однородная упругая плоскость с включениями, в частности с тонкими жесткими включениями, расположенными на линии раздела сред, представляет собой простую модель композиционного материала. Для оценки прочности такого материала важно знать характер распределения напряжений вокруг включений. Часто в процессе эксплуатации материала происходит полное или частичное отслоение одного или нескольких включений от матрицы. В данной работе изучается модель материала с тонкими жесткими прямолинейными включениями после завершения процесса отслоения (полного) одного из них от матрицы. Причина и сам процесс отслоения не рассматриваются. Модель композиционного материала в форме кусочно-однородной упругой плоскости с одним тонким жестким прямолинейным включением на линии раздела сред, полностью сцепленным с окружающим его материалом, изучена в работах [1-5]. В работе [2] изучен также случай полного отслоения включения от среды. Модель материала с несколькими полностью сцепленными с матрицей жесткими прямолинейными включениями, расположенными между разными упругими материалами, изучена в работах [6,7]. Результаты исследований по однородной упругой плоскости с одним и несколькими полностью сцепленными со средой тонкими жесткими остроконечными включениями (прямолинейными и криволинейными), а также трещинами содержатся в книге [8].

1. Постановка задачи

Пусть в кусочно-однородной упругой изотропной плоскости , составленной из разных по упругим свойствам верхней  и нижней  полуплоскостей, на линии раздела сред вдоль отрезков , , ,  и  расположены жесткие прямолинейные включения нулевой толщины, первые  из которых жестко соединены с окружающей их средой, а последнее контактирует с ней подобно гладкому жесткому штампу. Ось  совпадает с линией раздела сред и направлена слева направо, а ось  – снизу вверх. Все включения или часть включений удерживается принудительно в заданном положении, а остальные поворачиваются на некоторые малые углы, которые предстоит найти в ходе решения задачи. Расположение отсоединившегося включения  относительно других включений может быть каким угодным.

Верхняя полуплоскость имеет модуль сдвига  и коэффициент Пуассона , нижняя –  и  соответственно. На бесконечности составной плоскости действуют заданные нормальные напряжения , , , касательное напряжение  и известны значения вращения , , связанные между собой условиями неразрывности смещений [9]:

где индекс "1", здесь и далее, соответствует верхней полуплоскости, индекс "2" – нижней, и  ().

Краевые условия на сторонах включений имеют вид:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

где ,  – горизонтальная и вертикальная компоненты вектора смещения,  – касательная компонента вектора напряжений, константы ,  выражают жесткое смещение включений,  – углы поворотов относительно центров включений . Считаем, что  малы.

Если j-е включение удерживается принудительно в заданном положении, то априори известны значения , ,   () и никакие дополнительные условия не задаются. Если же j-е включение поворачивается на неизвестный угол , то дополнительно задается значение главного вектора  внешних усилий, приложенных к этому включению, и момент  внешних сил относительно его центра , за исключением горизонтальной компоненты  вектора внешних усилий, приложенных к (n+1)-му включению, которая вычисляется на основании краевого условия (1.3).

Требуется найти комплексные потенциалы, описывающие плоское деформированное состояние составной плоскости, углы поворотов включений, если они неизвестны, и исследовать поведение напряжений вблизи вершин включений.

Поставленная задача корректна физически, если на сторонах (n+1)-го включения  нормальная компонента  вектора напряжений принимает неположительные значения:

,									(1.4)

чем обеспечивается наличие контакта поверхности этого включения с окружающей его средой. Добиться выполнения условия (1.4) заранее, до решения задачи, невозможно. Поэтому в каждом конкретном случае оно должно проверяться после решения задачи.

2. Краевая задача для комплексных потенциалов
и ее диагонализация

Согласно формулам Колосова–Мусхелишвили применительно к кусочно-однородной плоскости [10], напряжения , , , вращение  и производная по x от вектора смещения  в точке  составной плоскости находится по формулам

(2.1)

в верхней полуплоскости и по формулам

,   ,

,						(2.2)

,

в нижней полуплоскости, где

– кусочно-голоморфные функции (комплексные потенциалы) с линией разрыва, состоящей из отрезков , . На концах этих отрезков они могут иметь особенности интегрируемого характера, а в окрестности  имеют вид:

(2.3)

где  – главный вектор внешних усилий, приложенных к совокупности всех включений , . В зависимости от заданных условий задачи его компоненты ,  либо известны, либо должны быть найдены (обе или одна).

Дифференцируя обе части условий (1.1), (1.2) по t, на основании формул (2.1), (2.2) получим

(2.4)

Аналогично, из условий (1.1), (1.3) получим

(2.5)

.

Краевая задача (2.4), (2.5) представляет собой комбинацию двух матричных краевых задач теории аналитических функций – задачи Римана и задачи Гильберта [11]. Для ее решения сведем ее, прежде всего, к скалярным задачам Римана–Гильберта. С этой целью запишем краевые условия (2.4) в матричной форме

(2.6)

Умножая обе части равенства (2.6) слева на матрицу , имеем

(2.7)

.

Будем искать  в виде , где  – новый вектор-столбец с компонентами , , а

–

одна из матриц, диагонализирующих матрицу . Тогда , где  – собственные значения матрицы , и векторная задача (2.7) распадается на две скалярные

(2.8)

(2.9)

где

Функции  и ,  выражаются друг через друга по формулам

(2.10)

(2.11)

Рассматривая краевые условия (2.5) как систему линейных уравнений относительно четырех неизвестных , , находим

Тогда согласно (2.11)

(2.12)

(2.13)

где

В силу равенств (2.3) и формул (2.11) функции ,  в окрестности  должны иметь представления

(2.14)

Таким образом, для нахождения функций  и  имеем две отдельные комбинированные краевые задачи Римана–Гильберта (2.8), (2.12) и (2.9), (2.13) соответственно, решения которых найдем методом римановых поверхностей.

3. Решение задачи

Рассмотрим двулистную риманову поверхность  функции , определяемой уравнением . Эту поверхность можно получить из двух экземпляров  и  расширенной комплексной плоскости с разрезом вдоль отрезка  путем наложения одной плоскости на другую и склеивания «крест-накрест» берегов разрезов. Обозначим линию соединения листов поверхности  через . Эта линия является замкнутой и состоит из верхнего  и нижнего  берегов разреза , которые обходятся так, что при этом верхний лист поверхности остается слева. На этой поверхности

(3.1)

где под  понимается однозначная в  ветвь функции, фиксированная условием  при .

Построим сначала решение  задачи (2.9), (2.13), (2.14). Для этого на поверхности  введем по симметрии функцию

(3.2)

На основании краевых условий (2.9), (2.13) она удовлетворяет краевым условиям

(3.3)

(3.4)

и условию симметрии

(3.5)

Возьмем каноническую функцию однородной задачи, соответствующей задаче (3.3)-(3.5), в виде

(3.6)

где  – частное решение «половинной» однородной задачи , . Оно находится формулой

(3.7)

где  – ядро Вейерштрасса на поверхности  [12]. В силу своей структуры функция  удовлетворяет условию симметрии (3.5) и является решением однородной задачи, соответствующей задаче (3.3). Поэтому она удовлетворяет краевым условиям (3.3), (3.4) при  и . Так как , то из (3.6), (3.7), вычислив интегралы, находим

где  и у функций  на обоих листах  поверхности  берутся ветви, однозначные в  и эквивалентные функции  при . На обоих листах поверхности  функция  при  и  обращается в бесконечность порядка меньше 1, при  и  ограничена, и при  убывает как , поэтому общее ограниченное на бесконечности решение задачи (3.3)-(3.5) имеет вид

где ,  – действительные постоянные. Теперь на основании (3.1), (3.2), положив  и учитывая, что , найдем

,		(3.8)

,    ,

где ветви функций  и  в плоскости с разрезами  и  соответственно фиксируются условиями , , .

Аналогично строится и решение задачи (2.8), (2.12), (2.14):

,						(3.9)

где  – действительные постоянные.

Функции (3.8), (3.9) содержат  действительных неизвестных  постоянных , , . Кроме них могут быть неизвестными еще углы поворотов  включений  (все или некоторые), а также компоненты ,  (обе или одна) вектора . Для нахождения этих неизвестных надо использовать представления (2.14), условия равновесия включений и/или разность смещений вершин разных включений.

На основании представлений

разлагая функции ,  в ряд Лорана в окрестности  и сравнивая их с представлениями (2.14), получим равенства

(3.10)

где последнее равенство в случае  надо заменить равенством

(3.11)

Полученные равенства дают 7 действительных линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных , ,  и, возможно, , , .

Выпишем недостающие условия для нахождения неизвестных постоянных в двух «крайних» случаях, когда: 1) все включения удерживаются в заданных положениях, определяемых заданными значениями ,  и  (); 2) все включения могут поворачиваться на неизвестные углы  под воздействием действующих на них заданных внешних сил и моментов.

В первом случае на основании краевых условий (1.1), (1.2), имеем условия

,	        (3.12)

к которым присоединим еще условие

(),						         (3.13)

характеризующее изменение длины разреза , в котором расположено отслоившееся включение. Увеличение длины разреза  может произойти за счет появления на продолжениях второго включения линий скольжения, которые будем считать достаточно малыми. Тем самым, для нахождения  неизвестных действительных постоянных , , , ,  имеем столько же действительных условий (3.10)-(3.13), представляющих собой линейные алгебраические уравнения относительно этих неизвестных. В данном случае может быть и так, что вектор  задан априори. Тогда второе условие (3.12) при  и условие (3.13) надо исключить.

Во втором случае

где ,  – компоненты главного вектора внешних сил, действующих на j-е включение, и неизвестными являются  постоянных , ,  и  углов поворотов включений . Для их нахождения имеем 7 уравнений (3.10), (3.11) и  уравнений, получаемых из условий равновесия включений

(3.14)

где  – момент внешних сил, действующих на j-е включение, относительно точки .

«Промежуточные» случаи, когда некоторые включения удерживаются в заданных положениях, а остальные могут поворачиваться на неизвестные углы, исследуются аналогично.

Производные от компонент вектора смещения в условиях (3.12), (3.13) и скачки напряжений в условиях (3.14), согласно (2.1), (2.2), (2.10), находятся через функции ,  по формулам

Напоминаем, что решение задачи имеет смысл, если выполняются условия ее физической реализуемости (1.4), где

4. Коэффициенты интенсивности напряжений (КИН)

Из формул (2.10), (3.8), (3.9) видно, что комплексные потенциалы , , значит, и напряжения вблизи вершин  и  включения  () имеют особенности видов  и  соответственно, а вблизи вершин  и  отслоившегося включения  степенные особенности видов  и  соответственно с чисто мнимыми коэффициентами . В силу сказанного, определим КИН вблизи вершин включений по формулам [4]

Тогда на основании формул (2.1), (2.2), (2.10), (3.8), (3.9) получим

где

,

,

5. Числовые расчеты

В плоскости, составленной из верхней и нижней полуплоскостей с упругими постоянными ,  и , , соответственно, вдоль линии раздела сред  расположены два прямолинейных включения  и  одинаковой длины , удаленные друг от друга на расстояние  (рис.1). Первое включение жестко соединено с окружающей его средой, а второе полностью отсоединено от нее. На сторонах включений выполняются краевые условия (1.1)-(1.3), где , поэтому в формулах (3.8), (3.9) интегралы ,  отсутствуют.

Рис.1.

Рассмотрим разные случаи нагружения плоскости и включений.

1. Включения могут поворачиваться на малые углы ,  под действием заданной внешней силы величины , приложенной к первому включению  в точке  под углом  к оси включения (рис.2). Второе включение  и бесконечно удаленная часть плоскости свободны от внешних усилий. Положение включений друг относительно друга заранее не фиксируется, в результате деформации плоскости они могут смещаться друг относительно друга как по горизонтали, так и по вертикали.

Рис.2.

В данном случае все исходные силовые данные задачи – нулевые: ,  , , кроме компонент ,  внешней силы, действующей на первое включение, и момента сил  относительно точки . Углы ,  неизвестны, и они вместе с промежуточными неизвестными , ,  находятся из уравнений (3.11), (3.14), где , , .

Для различных значений угла направления  внешней силы графики нормальных напряжений  на границе материала, отслоившегося от включения , приведены на рис.3. Включения удаленны друг от друга на расстояние . На рис.4 приведены графики КИН вблизи вершин включений в зависимости от угла , а на рис.5 – графики углов поворотов , .

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

2. Включения принудительно удерживаются в заданном положении, определяемом тремя геометрическими параметрами: смещением второго включения относительно первого по горизонтали , по вертикали  и изменением длины  разреза  , в котором расположено отслоившееся включение. В данном случае углы вращения включений , а неизвестными являются главный вектор внешних сил  и постоянные , , . Они находятся из уравнений (3.10), (3.11) и уравнений

,				(5.1)

следуемых из условий (3.12), (3.13) при . Компоненты  сил и моменты  сил, которые надо приложить к включениям для удержания их в заданном положении, находятся после решения задачи. Заметим, что компонента  в силу краевых условий (1.3), где .

Для случая  (), , когда напряжения и вращение на  отсутствуют (,  ), графики нормальных напряжений  на сторонах отслоившегося включения приведены на рис.6. До деформации расстояние  между включениями равнялось .

Рис.6.

Графики зависимости КИН вблизи вершин включений от изменения расстояния  между включениями, а также графики компонент  действующих на включения сил и моментов  этих сил относительно середин включений приведены на рис.7.

Графики тех же параметров в случае продольного растяжения плоскости на бесконечности напряжениями ,   при остальных нулевых исходных силовых и геометрических данных задачи (, , ) приведены на рис.8.

Рис.7.

Рис.8.

3. Априори известны главный вектор  внешних сил, приложенных к обоим включениям и вертикальное смещение  включений друг относительно друга. В данном случае неизвестны только постоянные , , , которые находятся из уравнений (3.10), (3.11) и первого уравнения (5.1). Горизонтальное смещение  включений друг относительно друга, изменением длины  разреза , а также вертикальные компоненты ,  сил и моменты  сил, которые надо приложить к включениям для удержания их в заданном положении, находятся после решения задачи. Горизонтальные компоненты соответствующих сил равны ,  в силу однородности краевых условий (1.4) и равновесия всей плоскости.

Графики нормальных напряжений  на сторонах второго отслоившегося включения, удаленного от первого включения на расстояние , в случае нагружения плоскости на бесконечности напряжениями , ,   при остальных нулевых исходных силовых данных задачи (, , ) и нулевом смещении  приведены на рис.9.

Рис.9.

Графики зависимости КИН вблизи вершин включений от расстояния  между включениями и от отношения  модулей сдвигов нижней и верхней полуплоскостей, а также графики компоненты  действующей на первое включение силы, моментов  действующих на включения сил относительно их середин и графики зависимости горизонтального смещения  включений друг относительно друга и изменения длины  разреза  приведены на рис.10. Для одного включения  при отсутствии второго включения  КИН вблизи вершины  в случае действия на бесконечности только нормальных напряжений находятся по формуле [4]

,

где . Вычисленные по этим формулам значения КИН изображены на рис.10 тонкими пунктирными прямыми.

Случаи, когда в качестве исходных данных задачи вместо вертикального смещения  включений друг относительно друга задаются значения относительного горизонтального смещения  включений или изменения длины  разреза , исследуются аналогично. В этих случаях первое уравнение (5.1) при нахождении неизвестных , ,  следует заменить вторым и третьим уравнением (5.1) соответственно.

Рис.10.

ЛИТЕРАТУРА

- Erdogan F., Gupta G.D. Stress near a flat inclusion in bonded dissimilar materials // International Journal of Solids and Structures. – 1972. – Vol.8. – P.533-547.

- Попов Г.Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подкреплений. – М.: Наука, 1982. – 342 с.

- Wang Z.Y., Zhang H.T., Chou Y.T. Characteristics of the elastic field of a rigid line in homogeneity // Transactions of ASME. Journal of Applied Mechanics. – 1985. – Vol.52. – P.818-822.

- Ballarini R.A. A rigid line inclusion at a bimaterial interface // Engineering Fracture Mechanics. – 1990. – Vol.37. – P.173-182.

- Markenscoff X., Ni L., Dundurs J. The interface anticrack and Green’s functions for interacting anticracks and cracks/anticracks // Transactions of ASME. Journal of Applied Mechanics. – 1994. – Vol.61. – Р.797-802.

- Wu K.C. Line inclusions at anisotropic bimaterial interface // Mechanics of Materials. – 1990. – Vol.10. – P.173-182.

- Asundi A., Deng W. Rigid inclusions on the interface between dissimilar anisotropic media // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. – 1995. – Vol.43. – №7. – P.1045-1058.

- Бережницкий Л.Т., Панасюк В.В., Стащук Н.Г. Взаимодействие жестких линейных включений и трещин в деформируемом теле. – Киев: Наук. думка, 1983. – 288 с.

- Rice J.R., Sih G.C. Plane problems of cracks in dissimilar media // Transactions of ASME. Series E. Journal of Applied Mechanics. – 1965. – Vol.32. – №2. – P.418-423.

- Черепанов Г.П. Механика разрушения композиционных материалов. – М.: Наука, 1983. – 296 с.

- Гахов Ф.Д. Краевые задачи. – М.: Наука, 1977. – 640 с.

- Зверович Э.И. Краевые задачи теории аналитических функций в гельдеровских классах на римановых поверхностях // Успехи математических наук. – 1971. – Т.26. – Вып.1. – С.113-179.

Поступила в редакцию 09 марта 2010 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 10-01-00103.

Сведения об авторах:

Сильвестров Василий Васильевич, д.ф.-м.н, профессор кафедры высшей математики Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, e-mail: v_silvestrov@mail.ru

Мочалов Евгений Владимирович, аспирант кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений Чувашского государственного университета
им.И.Н.Ульянова, г. Чебоксары, Россия, e-mail: blondcat@mail.ru