УДК 531/534: 620.17

Прикладной метод определения собственных частот колебаний ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ и конических сетчатых композитных конструкций космических аппаратов

Склезнев А.А.

«МАТИ» - Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматривается прикладной метод определения частот свободных колебаний цилиндрических и конических композитных сетчатых конструкций, широко применяемых в настоящее время в космических носителях и спутниках. Конструкция моделируется тонкостенным консольным стержнем, для определения частот колебаний используется метод Ритца. В качестве приложения рассматриваются изгибные колебания цилиндрического корпуса реального космического аппарата, имеющего переменную по длине жесткость и массовые характеристики.

Ключевые слова: сетчатые конструкции; композитные материалы; собственные частоты; колебания

applied METHOD OF Natural frequencies calculation for cylindrical and conical lattice composite spacecraft structures

Skleznev A.A.

Russian State University of Technology, Moscow, Russia

SUMMARY

Method of calculation of the frequencies for cylindrical and conical shells is developed in application to composite lattice spacecraft structures widely used in aerospace technology. The structure is simulated with a cantilever thin-walled beam, and Ritz method is applied to determine the frequencies. As an example, a real cylindrical spacecraft lattice structure with variable along its length stiffness and mass characteristics is considered.

Key words: lattice structures; composite materials; natural frequencies of vibration

Сетчатые композитные конструкции, имеющие форму цилиндрических (рис.1) и конических (рис.2) оболочек, состоящие из системы ребер, изготовленных из однонаправленного углепластика методом автоматической намотки, обладают высокой степенью весового совершенства и находят в настоящее время широкое применение в ракетно-космической технике [1-4].

Одним из основных требований, накладываемых при проектировании композитных сетчатых переходных отсеков и корпусов космических аппаратов, является ограничение по частоте свободных колебаний. Для отечественных и зарубежных тяжелых космических носителей (Протон, Ариан и др.) минимальная частота поперечных колебаний не должна быть ниже (8-10) Гц, а продольных колебаний (25-30) Гц.

Рис.1. Композитный корпус космического аппарата сетчатой структуры.

Рис.2.	Композитный переходный отсек (адаптер) космического аппарата сетчатой конструкции.

В настоящей статье построен прикладной метод определения собственных частот колебаний композитных сетчатых конструкций, основанный на континуальной модели конструкции и методе Ритца [5]. Потребность в прикладном методе обуславливается следующими причинами:

– метод конечных элементов (МКЭ) требует достаточно длительного построения конечно-элементной модели, которое значительно увеличивает время, затрачиваемое на проектирование, так как изменение проектных параметров (в частности, угла наклона спиральных ребер) требует построения новой модели;

– cертификация конструкции, как правило, требует подтверждения результатов, полученных с помощью МКЭ, аналитическими методами или методами, в которых вычислительная техника используется не для моделирования конструкции, а для вычислений.

Рассматриваемые сетчатые конструкции обладают особенностями, которые позволяют построить достаточно простую и эффективную расчетную модель. В частности, адаптеры полезной нагрузки (рис.2) представляют собой цилиндрические или конические оболочки, нижний торец которых соединяется через переходной шпангоут со шпангоутом бака разгонного блока, а верхний торец, также обладающий металлическим шпангоутом, с корпусом космического аппарата, на котором также установлено кольцо системы разделения. В результате, верхнее и нижнее торцевые сечения адаптера практически не деформируются в процессе работы конструкции. Корпус космического аппарата (рис.1) также оснащен достаточно жесткими торцевыми шпангоутами, при этом нижний соединен со шпангоутом адаптера, а верхний – с плитой, на которой обычно устанавливается оборудование. Сетчатые конструкции обладают часто расположенными кольцевыми ребрами, обеспечивающими высокую кольцевую жесткость.

Учитывая отмеченные особенности конструкции, можно принять, что для анализа первых форм продольных и изгибных колебаний можно использовать закон плоских сечений, т.е. предположить, что осевое перемещение точек конструкции при колебаниях в плоскости zy (рис.3а) имеет вид

(1)

а кольцевое и радиальное перемещения оболочки определяются равенствами (рис.3б)

(2)

Рис.3. Перемещения конструкции.

В равенствах (1) и (2) u0 – осевое перемещение,  – угол поворота сечения, f – прогиб оболочки как тонкостенной балки. Меридиональное перемещение и прогиб оболочки выражаются через осевое и радиальное перемещения следующим образом (рис.3а):

(3)

В результате, перемещения u, v и w принимают вид

(4)

Введем безразмерные координаты

,										(5)

где R – радиус основания оболочки. Тогда угол  (рис.3а), коэффициенты первой квадратичной формы и главные радиусы кривизны сетчатой конструкции, рассматриваемой как оболочка вращения, можно записать в виде

,

,						(6)

где .

Конструкция считается безмоментной, т.е. изгибные коэффициенты жесткости стенки считаются равными нулю, а меридиональное, кольцевое и сдвиговое усилия выражаются следующим образом:

(7)

В этих уравнениях меридиональная εα, кольцевая εβ и сдвиговая γαβ деформации определяются следующими равенствами [6]:

а Bmn (mn=11,12,21,22,33) – коэффициенты жесткости стенки. В относительных координатах (5), с учетом соотношений (4) и (6) получим

(8)

,											(9)

(10)

Воспользуемся методом Ритца [5] и представим осевое перемещение  и угол поворота сечения  степенными рядами

(11)

Разложения (11) учитывают, что сечение  закреплено от осевых перемещений, т.е.  и .

Осталось представить в виде ряда прогиб конструкции . Сделаем в связи с этим важное замечание. В работах [7-9], где обсуждается проблема учета деформации сдвига в уточненных теориях балок, пластин и оболочек, отмечается, что для построения корректной теории аппроксимирующие функции, по которым разлагаются перемещения, должны быть связаны некоторыми соотношениями. Согласно проведенному в этих работах анализу, для корректного описания деформации сдвига необходимо, согласно изложенному выше, раскладывать в ряд не прогиб , а деформацию сдвига , т.е.

(12)

Подставляя равенство (10), в котором  соответствует разложению (11), в равенство (12), получим следующее уравнение для прогиба:

Интегрируя это уравнение с учетом граничного условия , найдем

(13)

Таким образом, соотношения (4), (8) и (13) определяют перемещения и деформации рассматриваемой конструкции, а усилия следуют из соотношений (7).

Для определения частоты свободных колебаний воспользуемся методом Ритца [5], согласно которому круговая частота определяется следующим образом

,											(14)

где, согласно равенствам (7) и (9)

(15)

– максимальное значение потенциальной энергии деформации и

(16)

– максимальное значение кинетической энергии. В формулах (15) и (16) , где  – высота оболочки. В равенстве (16) интеграл соответствует кинетической энергии оболочки, а сумма – кинетической энергии масс Mj, обладающих моментом инерции Ij и расположенных на оси оболочки (рис.4). В космических конструкциях масса часто расположена над верхним сечением, т.е. её расстояние от закрепленного сечения превышает длину оболочки на величину Δl (рис.4). Такая масса учитывается последним слагаемым в равенстве (14), где    .

Будем считать, что сетчатая конструкция состоит из системы спиральных ребер, составляющих углы ±φ с образующей оболочки, меридиональных (φ=0) и кольцевых (φ=90°) ребер (рис.1). Тогда коэффициенты жесткости Bmn, входящие в равенство (15) и массовый коэффициент Bρ, входящий в выражение (16), определяются следующим образом [6]:

,

,						(17)

,

Рис.4. Распределение масс по длине конструкции.

Здесь h – толщина оболочки, E – модуль упругости, ρ – плотность, δ – толщина ребер (предполагается, что ребра имеют прямоугольное сечение с высотой h и шириной δ) и

,							(18)

где a – расстояние между ребрами, определяемое по нормали к их осям. Индексы “c”, “M”, “k” в равенствах (17) и (18) соответствуют спиральным, меридиональным и кольцевым ребрам.

Подставляя разложения (11), (12) и (13) в выражения (15) и (16) и выполняя интегрирование, можно заключить, что Um и Tm, а, следовательно, и круговая частота ω (14) являются функциями коэффициентов разложений un, θn, γ0 и γn. Эти коэффициенты определяются из условий минимума квадрата круговой частоты, т.е.

С учетом соотношения (14) имеем

где . Разделив это уравнение на Tm и учитывая равенство (14), окончательно получим [5]

(19)

где

(20)

Приравнивая нулю определитель линейной алгебраической системы уравнений (19), получим частотное уравнение для .

Для цилиндрической оболочки приведенные выше соотношения существенно упрощаются. В частности, из равенств (5) и (6) получаем

Осевая кольцевая и сдвиговая деформации (8)-(10) принимают вид

(21)

Здесь

(22)

где  и  – осевая и изгибная деформации. Введем осевую и поперечную силы и изгибающий момент

Подставляя сюда соотношения упругости (7) и далее деформации (21), получим

(23)

Здесь

(24)

– средняя деформация сдвига и

– осевая, сдвиговая и изгибная жесткости цилиндрической оболочки.

С учетом равенств (23) максимальное значение потенциальной энергии деформации (15) принимает вид

,							(25)

где ε0, κ и γ определяются выражениями (22) и (24). Соответственно равенство (16) для максимального значения кинетической энергии упрощается следующим образом:

(26)

где

Равенства (11), (12) и (13) определяют следующие разложения для перемещений, угла поворота, деформации сдвига и прогиба:

(27)

Собственные частоты колебаний цилиндрической оболочки определяются из условия равенства нулю определителя системы (19), где F находится с помощью равенств (20)-(27).

В качестве примера рассмотрим корпус космического аппарата, показанный на рис.1. Длина корпуса l=4000 мм, радиус R=590 мм, толщина
h=15 мм. Корпус состоит из пяти секций с различной структурой и имеет шесть сосредоточенных масс (рис.5).

Рис.5. Координаты отсеков и масс корпуса космического аппарата.

Корпус изготовлен методом намотки из углепластика на основе высокомодульных углеродных волокон М46 и состоит из спиральных ребер с углом φ=30°, относительной толщиной  и модулем упругости
EC=182 ГПа, а также регулярной системы кольцевых ребер с относительной толщиной  и модулем упругости EK=190 ГПа. Количество меридиональных ребер различно для различных отсеков. Координаты отсеков и относительные толщины меридиональных ребер представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Координаты отсеков и относительные толщины меридиональных ребер.

| № отсека | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 1,35 | 2,24 | 3,86 | 6,78 |
|  | 0,109 | 0,097 | 0,086 | 0,068 | 0,027 |

Модуль упругости меридиональных ребер EM=176 ГПа. Плотность материала ребер ρ=1450 кг/м3. На отсеке закреплено пять масс, величина и координаты которых приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Координаты и величины сосредоточенных масс.

| № массы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кг | 300 | 1160 | 1100 | 1300 | 400 |
|  | 0,135 | 1,96 | 2,24 | 4,88 | 6,78 |

Шестая масса MK=700 кг расположена над корпусом на расстоянии .

Для анализа сходимости метода в разложениях (27) принималось n=1,2,3,4. Зависимость осевой и изгибной собственной частоты

от n представлена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3.

Зависимость осевой частоты от номера приближения.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| νn, Гц | 49.36 | 46.78 | 46.03 | 46.03 |
| Δνn, % | 7.2 | 1.6 | 0 | – |

Таблица 4.

Зависимость изгибной частоты от номера приближения.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| νn, Гц | 8.418 | 7.857 | 7.846 | 7.843 |
| Δνn, % | 7.3 | 0.2 | 0.03 | – |

Во второй строке таблиц 3 и 4 приведена погрешность определения частоты по отношению к частоте, соответствующей n=4. Как следует из таблиц, уже второе приближение позволяет определить частоту с достаточно большой для практики точностью.

ЛИТЕРАТУРА

- Vasiliev V.V., Barynin V.A., Razin A.F. Anisogrid Lattice Structures – Survey of Development and Application // Composite Structures. – 2001. – Vol.54. – P.361-370.

- Vasiliev V.V. Razin A.F. Anisogrid Composite Lattice Structures for Spacecraft and Aircraft Applications // Composite Structures. – 2006. – Vol.76. – P.182-189.

- Bakhvalov Yu.O., Molochev, Petrokovskii S.A., Barynin V.A., Vasiliev V.V.,
Razin A.F. Proton-M Composite Interstage Structures: Design, Manufacturing and Performance // Proc. of the European Conf. for Aerospace Sciences. – Moscow, 2005 (CD).

- Васильев В.В., Барынин В.А., Разин А.Ф., Петроковский С.А., Халиманович В.И. Анизогридные композитные сетчатые конструкции – разработка и приложение в космической технике // Композиты и наноструктуры. – 2009. – №3. – C.38-50.

- Пановко Я.Г. Основы прикладной теории упругих колебаний. – Москва, Машиностроение, 1967. – 316 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов – М: Машиностроение, 1988. – 198 с.

- Васильев В.В., Лурье С.А. К проблеме построения неклассических теорий пластин // Известия РАН. МТТ. – 1990. – №2. – C.158-167.

- Васильев В.В., Лурье С.А. К проблеме уточнения теории пологих оболочек // Известия РАН. МТТ. – 1990. – №6. – C.139-146.

- Vasiliev V.V., Lurie S.A. On Refined Theories of Beams, Plates and Shells // J. of Composite Materials. – 1992. – Vol.26. – №4. – P.546-557.

Поступила в редакцию 25 марта 2010 года.

Сведения об авторах:

Склезнев Андрей Анатольевич, старший преподаватель «МАТИ» - Российского государственного технологического университета им. К.Э. Циолковского, г. Москва, Россия, e-mail: andrey@skleznev.ru