УДК 532.546

- УСРЕДНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ФИЛЬТРАЦИИ БРИНКМАНА

В СЛОИСТОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

- Власов А.Н., Саваторова В.Л.*, Талонов А.В.*

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,

г. Москва, Россия

*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

г. Москва, Россия

- РЕЗЮМЕ

В работе подход Бринкмана используется для описания фильтрации жидкости в слоистой пористой среде. Теория асимптотического усреднения применяется для исследования среды, в которой может быть выделено три характерных масштаба: микро (характерный масштаб пор), мини (характерный размер слоёв) и так называемый глобальный макро масштаб. Для каждого из этих масштабных уровней выводятся определяющие уравнения. Определение усреднённых фильтрационных характеристик среды, а также скорости и давления жидкости сводится к решению соответствующих периодических задач на ячейке.

Ключевые слова: фильтрация; трёхмасштабное усреднение; задача на ячейке; эффективная проницаемость среды

- AVERAGING OF BRINKMAN’S FILTRATION EQUANIONS

IN LAYERED POROUS MEDIA

- Vlasov A.N., Savatorova V.L.*, Talonov A.V.*

- Institute of Applied Mechanics of RAS, Moscow, Russia

*National Research Nuclear University «MIPhI», Moscow, Russia

- SUMMARY

Here we consider Brinkman’s filtration in layered porous media. We extend the theory of asymptotic homogenization to a medium with three scales: micro (porous size), mini (layers’ size) and global. We deduce the governing equations for all scales from the smallest to the largest. As a result, in order to find physical quantities on all scales, we will to solve a family of periodic problems in cells.

Key words: filtration; three scale homogenization; problem on the cell; effective permeability

- ВВЕДЕНИЕ

Процессы фильтрации жидкости в пористых средах играют важную роль в геофизике, реологии, при разработке нефтяных месторождений, их моделирование имеет многочисленные приложения для создания композиционных материалов и различных фильтрующих устройств. Наиболее простой закон фильтрации был получен экспериментально Дарси [1]. Позднее в работах [2-7] было дано теоретическое описание такого рода процессов, где материалы с периодической структурой исследовались с использованием методов двухмасштабного усреднения. Применение метода усреднения к описанию процессов фильтрации получило свое развитие в сравнительно недавних работах [8-15]. Пористые материалы можно рассматривать как гетерогенные среды с множеством неоднородностей в виде пор. Очевидно, что рассмотрение каждой отдельной неоднородности не представляется возможным. Выход из этого затруднения состоит в том, чтобы моделировать реальный гетерогенный материал, заменяя его эффективной гомогенной средой, обладающей теми же макроскопическими свойствами и поведением при внешнем воздействии, что и реальный объект. В рассматриваемом в данной работе методе макроскопические свойства и поведение материала выводятся, исходя из его структурного строения и понимания процессов, происходящих на уровне ячейки периодичности (элементарного представительного объёма). Возможность выделения элементарного представительного объёма крайне существенна для применения рассматриваемого метода усреднения. По определению размер элементарного представительного объёма должен быть много больше объёма занимаемого отдельными неоднородностями и много меньше в сравнении с макроскопическим объёмом. Вследствие этого возникает условие пространственного разделения масштабов, которое может быть выражено в виде l/L=ε<<1, где l – характерный размер элементарного представительного объёма, а L – характерный макроскопический размер. Например, при наличии перепада давления жидкости характерный макроскопический размер L среды, в которой рассматривается фильтрация, будет связан с расстоянием, на котором существует градиент (перепад) давления. Отметим, что реальные пористые структуры редко бывают строго упорядоченными по своей структуре. Однако, как это было показано в [16], в случаях, когда условие пространственного разделения масштабов выполняется, существует значительное сходство в поведении реальных материалов и их эффективных моделей, основанных на допущении о периодически упорядоченном пространственном распределении пор. В данной работе рассматривается фильтрация жидкости в пористой среде, характеризующейся периодичностью на двух пространственных масштабах. Метод усреднения используется для определения эффективной проницаемости подобной среды, а также пространственного распределения скорости и давления фильтрующейся жидкости.

- 1. ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ. УРАВНЕНИЕ БРИНКМАНА

Изотропную фильтрацию вязкой ньютоновской жидкости сквозь пористую среду принято описывать законом Дарси [1]:

,										(1)

где   скорость жидкости,   давление жидкости,   динамическая вязкость,   коэффициент проницаемости.

Однако этот закон фильтрации имеет свои ограничения применимости. В работе [17] приводится теоретический сделанный из общих принципов вывод иерархии приближений, используемых для описания течения жидкости в пористых средах. В частности там показано, что закон, полученный Дарси как обобщение экспериментальных результатов, может быть теоретически выведен при условии, что: 1) твёрдое тело абсолютно жёсткое (недеформируемое);
2) жидкость практически несжимаема; 3) течение стационарное и довольно медленное (чтобы можно было пренебречь нелинейными эффектами); 4) вязким трением в жидкости можно пренебречь; 5) единственное трение, которое учитывается, это трение между жидкостью и твёрдыми стенками пор.

Бринкман, желая получить более общую закономерность, ввёл закон изотропной фильтрации вязкой ньютоновской жидкости сквозь пористую среду в виде [18-20]:

,									(2)

где   эффективная вязкость, которая во многих случаях может считаться равной  (см. например, [10,21,22]).

Хотя предложенный Бринкманом вывод уравнения (2) был эвристическим, позднее в работах [17,23,24] справедливость закона фильтрации Стокса-Бринкмана была строго доказана для сред с высокой пористостью. В частности в статье [24] уравнение Стокса-Бринкмана выводится путём отказа от предположения о пренебрежимой малости вязкого трения внутри самой жидкости. Сравнительно недавно вопрос об областях применимости обоих законов фильтрации, Дарси и Стокса-Бринкмана, обсуждался в работе [10], согласно которой закон Стокса-Бринкмана хорошо работает при описании потока жидкости сквозь волокнистую структуру с большой пористостью, а также сквозь область, заполненную твёрдыми фиксированными в пространстве частицами (например, песчаные грунты и песчаники).

При моделировании фильтрации в пористой среде, где есть трещины и полости, традиционно используются следующие два подхода: решение системы уравнений Стокса-Дарси или решение уравнений Стокса-Бринкмана.

В первом случае исследуемая область подразделяется на подобласть, где возможно свободное течение жидкости в полостях в твёрдом теле, и подобласть, в которой жидкость фильтруется сквозь поры. Течение жидкости в полостях описывается уравнением Стокса:

,										(3)

а фильтрацию в пористой среде уравнением Дарси:

.										(4)

На поверхности раздела пористая среда-полость могут ставиться различные типы граничных условий, например, условие прилипания или условие Биверса-Джозефа (см.[25]).

Отметим, что система уравнений Стокса-Дарси (3), (4) должна быть дополнена уравнением непрерывности (законом сохранения массы)

,									(5)

которое в случае стационарного течения несжимаемой жидкости принимает вид:

.											(6)

Здесь и далее точка означает скалярное произведение.

Альтернативный подход состоит в использовании уравнения Стокса-Бринкмана в виде:

(7)

и уравнения непрерывности.

Следует отметить, что применение закона фильтрации Стокса-Бринкмана имеет определенные практические преимущества. Уравнение Стокса-Бринкмана (7) позволяет делать плавный переход от твёрдого пористого материала к полостям в нём путём варьирования проницаемости вблизи соответствующей поверхности раздела. Из него можно получать законы Стокса (3) или Дарси (4), выбирая соответствующие параметры для  и K. Так, полагая , уравнение Стокса-Бринкмана (7) приводится к закону Дарси (4). Осуществляя предельный переход при  получаем закон Стокса (3). Кроме того с точки зрения численного счёта решать уравнение Стокса-Бринкмана много легче чем решать систему уравнений Стокса-Дарси. В подходе Стокса-Дарси в различных подобластях рассматриваемой системы надо решать уравнения разного типа, что существенно усложняет алгоритм. Применение подхода Бринкмана позволяет использовать одно уравнение (7) во всем диапазоне, что гораздо удобнее. К тому же в этом случае на поверхности раздела пористая среда-полость ставятся наиболее простые граничные условия (условие прилипания).

Таким образом, в силу вышесказанного, для описания процесса фильтрации жидкости в слоистой пористой среде будем использовать подход Бринкмана.

- 2. ТРЁХМАСШТАБНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

- 2.1. Постановка задачи для случая несжимаемой жидкости.

Положим, что в гетерогенной пористой среде можно выделить несколько характерных масштабных уровней: макроуровень с характерным размером , миниуровень с характерным размером  и микроуровень с характерным размером , таких, что на микро и мини уровнях среда характеризуется периодической структурой. Такой средой является, например, пористая среда, представляющая собой периодически чередующиеся слои различных материалов, каждый из которых характеризуется своей собственной пористостью и проницаемостью. Здесь слоистая среда на глобальном уровне (макроуровень) характеризуется характерным размером . Периодически чередующиеся слои характеризуются размером  равным мощности пакета слоёв (миниуровень), из которого составляется периодическая слоистая среда и представительный элемент объёма (микроуровень) с характерным размером  пористой среды в каждом слое.

Начнём с рассмотрения фильтрации несжимаемой вязкой жидкости на уровне масштаба пор, т.е. в пределах представительного элементарного объёма (играет роль ячейки периодичности [26])  с характерным размером O(l) (масштабный микро-уровень, рис. 1). Обозначим границу ячейки периодичности как , её часть, занятую жидкостью, как  и границу раздела твёрдое тело-жидкость в пределах ячейки периодичности как G. Процесс фильтрации будем описывать системой уравнений Навье-Стокса модифицированной Бринкманом (система уравнений Навье-Стокса-Бринкмана):

в ,						(8)

в ,						(9)

с граничными условиями

,											(10)

где   скорость жидкости,   давление жидкости,   динамическая вязкость,  (  коэффициент проницаемости).

- Рис.1. Неоднородная периодическая среда пористой структуры.

Заметим, что в уравнении (8) гравитационные эффекты включены в слагаемое, содержащее давление, уравнение 9) представляет собой условие несжимаемости, а граничные условия (10) есть условия прилипания.

В покомпонентной форме система уравнений (8), (9) с граничными условиями (10) перепишется следующим образом:

в ,						(11)

в ,						(12)

.											(13)

Проведём процедуру обезразмеривания. Для этого введём следующие безразмерные переменные:

.			(14)

Будем считать вязкое трение жидкости о стенки пор по порядку величины соизмеримым с вязким трением внутри самой жидкости, т.е. . Откуда следует, что

.											(15)

Далее, считая, что движение жидкости управляется градиентом давления, по порядку величины O(P/L), предположим справедливость соотношения:

.											(16)

Тогда характерную скорость жидкости можно оценить как

,											(17)

а число Рейнольдса оценить выражением

.									(18)

Введём обозначение , где  безразмерный малый параметр и предположим, что число Рейнольдса настолько мало, что выполняется соотношение . Тогда, из (18) и (17) получим, что

.										(19)

Подставляя (14) в систему уравнений (11), (12) и граничные условия (13), и используя соотношения (15), (17), (19) и обозначение , получим следующий безразмерный аналог задачи (11)-(13) в виде:

,						(20)

,											(21)

.											(22)

Здесь в (20)-(21) опущено обозначение «».

- 2.2. Процедура трёхмасштабного усреднения для несжимаемой жидкости.

Применим процедуру усреднения к среде, в которой можно выделить иерархию характерных размеров микроуровня, характеризуемых координатами , миниуровня, характеризуемых координатами  и макроуровня, характеризуемых координатами .

Предположим, что справедливы следующие соотношения

(23)

Далее будем предполагать, что рассматриваемая среда имеет периодическую структуру на микро- и мини- масштабных уровнях. Соответствующие ячейки периодичности обозначим (микроуровень) и  (миниуровень), соответственно.

В рамках метода асимптотического усреднения [4, 5, 6, 27], считая, что переменные  независимы, решение задачи (20)-(22) будем искать в виде рядов

,	(24)

,	(25)

где  и  периодические по  и .

Подстановка разложения (24) в уравнение (21) даёт

(26)

Приравнивая в (26) к нулю слагаемые при степенях малого параметра , получим

,								(27)

,					(28)

,		(29)

,		(30)

.............................................................................................

- Подстановка разложения (24) в граничные условия (22) даёт

.						(31)

Подставляя (24), (25) в уравнение (20), получим:

(32)

Приравнивая в (32) к нулю слагаемые при степенях малого параметра , получим

,									(33)

,								(34)

,				(35)

,	(36)

.........................................................................................................

- Откуда из соотношений (33), (34) следует, что

p0=p0X,   .							(37)

т.е.  есть функция только глобальной переменной , а   функция глобальной переменной  и быстрой переменной  на миниуровне.

Итак, решение задачи (20)-(22) сводится к решению рекуррентной цепочке задач, получаемых из уравнений (26), (32) и граничных условий (31) при помощи соотношений (27)-(30) и (33)-(36). Первая задача в этой цепочке принимает следующий вид:

,					(38)

,											(39)

.											(40)

Решение задачи (38)-(40) будем искать в виде:

,							(41)

,							(42)

Подстановка соотношений (41), (42) в систему (38)-(40) приводит к задаче на ячейке:

,								(43)

,											(44)

,											(45)

из решения которой определяются функции  и  ( – символ Кронекера).

Обозначим среднее по периоду (по ячейке периодичности) на микроуровне следующим образом:

,									(46)

где обозначает ячейку периодичности на микроуровне, а  – её часть, занятую жидкостью.

Далее, применяя оператор усреднения (46) к соотношению (41), получим

,				(47)

где   элементы симметричного и положительно определённого тензора второго ранга K не зависящего от ξ. Тензор K имеет смысл эффективного тензора проницаемости элементов структуры неоднородного материала минимасштабного уровня.

Усреднение соотношения (28) по ячейке периодичности на микроуровне в соответствии с (46) даёт уравнение

divxv0Y=0,										(48)

при выводе которого была использована ξ-периодичность функций v1 и условие .

Подстановка (47) в (48) приводит к следующему эллиптическому уравнению:

.							(49)

Представим  в виде

.									(50)

Подставив (50) в (49) получим, что определяется из уравнения

.								(51)

Подставляя (50) в (41), получим

.								(52)

Из (47) и (50) также следует что

.				(53)

Определим среднее по ячейке периодичности на уровне структуры материала на миниуровне в виде

,									(54)

где  обозначает ячейку периодичности на миниуровне.

Усреднение (53) в соответствии с (54) даёт следующие выражения для средней скорости в нулевом приближении

.				(55)

Последовательно усредняя уравнения (29) вначале на микроуровне по ячейкам периодичности Y, а затем на миниуровне по ячейкам периодичности Ω, принимая во внимание (55), приходим к следующему макроскопическому (усреднённому) уравнению фильтрации:

.	(56)

Зная граничные условия (например, условия прилипания), можно, проинтегрировав уравнение (56), получить выражение для макроскопического распределения давления жидкости . Это давление в свою очередь может быть использовано для определения скорости  по формуле (52). Но вначале следует найти , решив систему (43)-(45), затем найти , решив уравнение (51) и, зная их, определить тензор эффективной проницаемости среды .

- 2.3. Фильтрация вязкой несжимаемой жидкости в слоистой среде со слоями, состоящими из тонких проницаемых каналов.

В качестве примера рассмотрим случай фильтрации вязкой несжимаемой жидкости в недеформируемой среде, представляющей собой периодически чередующиеся слои материалов с разной проницаемостью. Каждый отдельный слой будем моделировать как содержащий периодическую систему тонких цилиндрических проницаемых каналов определённого радиуса, ориентированных вдоль одной из координатных осей. Пусть каналы в каждом i-ом слое характеризуются радиусом  (i=1,2,…,n), а каждый представительный элементарный объём с каналами в слоях, мал по сравнению с толщинами в этих слоях. Таким образом, элементарный объём, характеризуемый микроразмером, мал по сравнению с характерным размером на миниуровне (уровне слоёв), который в свою очередь мал по сравнению с глобальным характеристическим размером среды L.

Предположим, что каналы ориентированы вдоль оси z, тогда получим, что линии тока параллельны той же самой оси и для скорости вязкой несжимаемой жидкости будет справедливо выражение

.										(57)

Учитывая это выражение для вектора скорости, из соотношения (41) следует, что

.								(58)

Далее, пользуясь условием (44), получим

.								(59)

Подстановка (59) в (43) приводит к следующей системе уравнений:

(60)

Из (59), (60) следует, что . Функции  должны быть периодическими на ячейке, поэтому . Наконец, требование  может быть удовлетворено, если принять  нулевыми. Откуда получаем, что . Таким образом, задача на ячейке (43)-(45) принимает следующий вид:

(61)

где .

Чтобы найти , требуется решить задачу

(62)

Для этого перейдём к полярной системе координат. Тогда уравнение из (62) примет вид

.								(63)

Потребуем, чтобы функция   была ограничена при  и удовлетворяла условию прилипания на границе раздела твёрдое тело - жидкость

.										(64)

Делая замену переменных , из уравнения (63) получаем уравнение

,							(65)

общее решение которого имеет вид

,						(66)

где I0yи K0y – модифицированные функции Бесселя нулевого порядка, соответственно первого и второго рода.

Поскольку функция  ограничена при  (), то , т.к. . Из условия прилипания на границе (64) следует, что . Следовательно , т. к. . Итак, получаем:

,									(67)

Чтобы найти , требуется решить задачу

(68)

Для этого также как и в предыдущем случае перейдём к полярной системе координат. В результате из уравнения в (68) получим

.							(69)

Потребуем также, чтобы функция   была ограничена при  и удовлетворяла условию прилипания на границе твёрдое тело - жидкость

.										(70)

Представляя функцию  в виде  и делая замену переменных , от уравнения (69) приходим к уравнению

,							(71)

общее решение которого имеет вид

.								(72)

Поскольку функция  ограничена при  (), то  также должна быть ограниченной, и потому , т.к. . Из условия прилипания (70) следует, что . Следовательно , т. к. , а значит

.									(73)

Итак, получаем:

.								(74)

Усредняя выражения (74) по микроячейке периодичности  (), получим

(75)

Пользуясь тем, что , где  функция Бесселя первого рода первого порядка, получим

(76)

Следовательно, компоненты тензора эффективной проницаемости отдельно взятого слоя, радиус каналов в котором равен R, определяется выражением вида

,							(77)

где ,   .			(78)

Заметим, что при  уравнение Стокса-Бринкмана (38) преобразуется в обычное уравнение Стокса.

Несложно доказать, что в этом случае эффективная проницаемость отдельного слоя материала, радиус каналов которого равен R, определяется выражением

.								(79)

Доказательство:

Представим функции Бесселя  и  разложением в ряд Маклорена:

.					(80)

Тогда

(81)

Усредняя (81) по микроячейке периодичности , получим:

.

Откуда следует, что

, при .			(82)

Что и требовалось доказать.

Подставим в (51) выражения (77). Тогда, учитывая (78), для нахождения  получим следующее уравнение:

.								(83)

Откуда находим, что

,									(84)

где С  постоянная интегрирования.

Принимая в рассмотрение (50) и -периодичность функции , усреднение последнего выражения по миниячейке периодичности (по слоям) позволяет найти константу С из уравнения:

.							(85)

Таким образом, из (83), (84) получаем, что

.								(86)

Далее, подставив (86) во вторую формулу (55), получим выражения для компонент тензора эффективной проницаемости слоистой среды:

.						(87)

Пусть у нас есть набор из n слоёв различных материалов с различными эффективными проницаемостями, определяемыми при помощи (78) (каждый i-ый слой характеризуется своим собственным радиусом каналов  (i=1,2,…,n)); пусть эти слои располагаются вдоль оси z, и  – период, с которым повторяется периодичность слоистой структуры, тогда

(88)

где  – относительная толщина i-го слоя.

В случае, когда n = 2, получаем

,						(89)

или, подставив выражение для  из (78), будем иметь, что

(90)

Уравнение (56) в рассматриваемом случае принимает вид:

.										(91)

Откуда следует, что

.								(92)

При этом скорость фильтрации в нулевом его приближении, в соответствии с (52), будет определяться как

(93)

- 2.3. Сжимаемая баротропная жидкость.

Рассмотрим предыдущую задачу при условии фильтрации сжимаемой баротропной вязкой жидкости.

В стационарном случае, когда плотность жидкости не меняется со временем, и поток устойчив, уравнение непрерывности имеет вид

.										(94)

В этом случае вместо системы уравнений (8), (9) с граничными условиями (10) нам предстоит решать аналогичную задачу с той только разницей, что уравнение (9) в ней заменено на (94). Т.е. наша задача в обезразмеренном виде может быть переписана следующим образом:

,						(20)

,										(95)

.											(22)

Как и в случае фильтрации несжимаемой вязкой жидкости, задачу (20), (95), (22) будем решать с использованием метода асимптотического усреднения, в рамках которого наряду с разложениями для скорости (24) и давления (25), мы будем также использовать асимптотическое разложение для плотности жидкости в виде ряда:

,	(96)

где  периодическая по  и .

В предположении, что жидкость баротропная, запишем связь между её плотностью и давлением в общем виде, а именно:

.										(97)

Подставив разложения (24), (25), (96) в уравнения (20), (95) и граничные условия (22), приравняем члены при одинаковых степенях малого параметра ε. В результате уравнение (20) даст соотношения (33)-(36), а граничные условия (22)  соотношения (31). Из безразмерного уравнения непрерывности (95) получим:

,						(98)

(99)

(100)

......................................................................................

- Из (97) и (37) следует, что

(101)

не зависит от переменных  и . Откуда получаем, что т.к. , то уравнение (98) преобразуется в уравнение (27).

Далее, усредним уравнение (99) по ячейке периодичности . Пользуясь периодичностью  и  по переменной , соотношением (101) и граничным условием прилипания (31), можно показать, что

(102)

и таким образом получить следующее, усреднённое по микроячейке периодичности уравнение

.									(103)

Первая локальная задача будет той же самой, что и в предыдущем случае фильтрации несжимаемой жидкости (см. уравнения (38)-(40)). Следовательно, получаем прежнюю задачу на ячейке (43)-(45). Из решения задачи на ячейке находим βij и γj. Подставив βij в формулу (41) и произведя усреднение по ячейке периодичности , получим усреднённое выражение для  в виде (47).

Подставим теперь выражение (47) в формулу (103). В результате и получим:

,  где  .			(104)

Отсюда, поскольку  не зависит от , мы получаем эллиптическое уравнение (49) и можем снова повторить выкладки (50)-(53), (54).

Последовательное усреднение уравнения (100) вначале по микроячейкам периодичности Y, а затем и по миниячейкам периодичности Ω, приводит к макроскопическому уравнению следующего вида:

.(105)

Зная граничные условия (например, условия прилипания), можно, проинтегрировав уравнение (105), получить выражение для макроскопического распределения давления жидкости . Это давление в свою очередь может быть использовано для определения скорости  по формуле (52). Но вначале следует найти , решив систему (43)-(45), затем найти , решив уравнение (51) и, зная их, определить тензор эффективной проницаемости среды .

- 2.4. Фильтрация вязкой сжимаемой баротропной жидкости в периодической слоистой среде со слоями, состоящими из тонких проницаемых каналов.

Предположим, что вязкая сжимаемая баротропная жидкость фильтруется сквозь среду, представляющую собой периодически чередующиеся слои, состоящие из тонких проницаемых каналов, геометрия которых была описана выше. Легко видеть, что в этом случае задача на ячейке (43)-(45) не меняется и в рассматриваемой геометрии имеет то же решение (67), (74) для функций . Следовательно, можно использовать выражения (67), (74) и (78) для определения компонент тензора проницаемости. Тогда уравнение (105) для слоистой среды перепишется следующим образом:

,							(106)

или (т.к. K33eff=const≠0) в более простом виде:

.								(107)

Решение макроскопического уравнения (107) будет определяться конкретным видом соотношения между давлением жидкости и её плотностью (97). Ниже рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Плотность и давление баротропной жидкости связаны соотношением (см. [28]):

,									(108)

где  MПa  коэффициент объёмного сжатия,  константы.

Подстановка (108) в (107) приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению

,						(109)

из решения которого получим распределение давления жидкости в нулевом приближении.

При помощи следующей замены:

(110)

уравнение (109) приобретает более простой вид:

.							(111)

и проинтегрировав его, получим следующее решение:

,								(112)

где C1 и C2 – константы интегрирования, найти которые можно, зная граничное условие при  и изначальный перепад давления.

В результате давление и скорость фильтрации в нулевом их приближении будут определяться зависимостями:

(113)

Пример 2. Связь между давлением и плотностью баротропной жидкости выражаются с помощью эмпирического соотношения (см. [17]):

,							(114)

где p  давление в ГПа, ρ0  константа.

Подстановка (114) в (107) приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению

,					(115)

интегрирование которого даёт соотношение, определяющее распределение давления жидкости в нулевом приближении в виде:

,					(116)

где C1 и C2 – константы интегрирования.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе метод усреднения был применён к описанию фильтрации вязкой жидкости (несжимаемой и сжимаемой баротропной) в гетерогенной пористой среде, которая характеризуется периодичностью на двух масштабных уровнях. Предполагалось, что среда может быть рассмотрена как периодическая на уровне порового пространства (микромасштаб) и на уровне чередования составляющих её слоёв различных пористых материалов (минимасштаб). Были выписаны управляющие уравнения на всех характерных масштабах и получены усреднённые макроскопические соотношения, определяющие скорость и давление жидкости. Нахождение эффективных характеристик среды (тензора проницаемости) свелось к решению задач на ячейках периодичности с соответствующими граничными условиями. Было показано, что для сжимаемой баротропной вязкой жидкости решение задачи на микроячейке периодичности совпадает с решением такой же задачи для несжимаемой вязкой жидкости. Также было показано, что для сжимаемой баротропной вязкой жидкости решение макроскопического уравнения полностью определяется видом соотношения между давлением жидкости и её плотностью. Было получено аналитическое решение для частного случая фильтрации несжимаемой жидкости в жёсткой среде, представляющей собой периодически чередующиеся слои, состоящие из тонких проницаемых каналов. Для баротропной жидкости были рассмотрены несколько примеров и получены выражения, определяющие распределение давления жидкости в нулевом приближении. Используемый метод усреднения можно применять к рассмотрению и других задач, в которых присутствует несколько характерных пространственных масштабов периодичности.

### ЛИТЕРАТУРА

- Darcy H. Les Fontaines Publiques de La Ville de Dijon. – Paris: Victor Dalmont, 1856.

- Бахвалов Н.С. Осреднение характеристик тел с периодической структурой // ДАН СССР. – 1974. – Т.218. – №5. – С.1046-1048.

- Бахвалов Н.С. Осреднение дифференциальных уравнений с частными производными с быстро осциллирующими коэффициентами // ДАН СССР. – 1975. – Т.221. – №3. – С.516-519.

- Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. Осреднение процессов в периодических средах. – М.: Наука, 1984. – 352 с.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. – М.: МГУ, 1984. –
336 с.

- Sanchez-Palencia E. Nonhomogeneous media and vibration theory. Lecture notes in physics. – New York: Springer-Verlag, 1980. – 398 p.

- Bensoussan A., Lions J.L., Papanicolaou G. Asymptotic analysis for periodic structures. – Amsterdam: North-Holland, 1978. – 700 p.

- Auriault J.-L. Heterogeneous medium. Is an equivalent macroscopic description possible // Int. J. Eng. Sci. – 1991. – Vol.29. – N7. – P.785-795.

- Auriault J.-L. Upscaling Heterogeneous Media by Asymptotic Expansions // J. of Engineering Mechanics. – 2002. – Vol.128. – N8. – P.817-822.

- Auriault J.-L. On the Domain of Validity of Brinkman’s Equation // Transp. Porous Media. – 2009. – Vol.79. – P.215-223.

- Auriault J.-L., Geindreau C., Boutin C. Filtration Law in Porous Media with Poor Separation of Scales // Transp. Porous Media. – 2005. – Vol.60 – P.89-108.

- Lee C.K., Sun C.-C., Mei C.C. Computation of permeability and dispersivities of solute or heat in periodic porous media // Int. J. Heat & Mass Transfer. – 1996. – Vol.39. – N4. – P.661-676.

- Mei C.C., Auriault J.-L. Mechanics of heterogeneous porous media with several spatial scales // Proc. R. Soc. Lond. A. – 1989. – Vol.426. – P.391-423.

- Mei C.C., Auriault J.-L. The effect of weak inertia on flow through a porous medium // J. Fluid Mech. – 1991. – Vol.222. – P.647-663.

- Iliev O., Mikelic A., Popov P. On upscaling certain flows in deformable porous media // Multiscale Model. Simul. – 2008. – Vol.7. – P.93-123.

- Quintard M., Whitaker S. Transport in ordered and disordered porous media: volume-averaged equations, closure problems, and comparison with experiments // Chem. Eng. Sci. – 1993. – Vol.48. – N14. – P.2537-2564.

- Rajagopal K.R. On a hierarchy of approximate models for flows of incompressible fluids through porous solids // Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. – 2007. – Vol.17. – N2. – P.215-252.

- Brinkman H.C. A calculation of the viscous force exerted by a flowing fluid on a dense swarm of particles // Appl. Scient. Res. A 1. – 1947. – P.27-34.

- Brinkman H.C. On the permeability of media consisting of closely packed porous particles // Appl. Scient. Res. A 1. – 1947. – P.81-86.

- Brinkman H.C. The viscosity of concentrated suspensions and solutions // J. Chem. Phys. – 1952. – Vol.20. – P.571.

- Nealer G., Nader W. Practical Signihcance of Brinkman‘s Extension of Darcy’s Law: Coupled Parallel Flows within a Channel and a Bounding Porous Medium // The Canadian Journal of Chemical Engineering. – 1974. – Vol.52. – August. – P.475-478.

- Popov P., Efendiev Y., Qin G. Multiscale Modeling and Simulations of Flows in Naturally Fractured Karst Reservoirs // Communications in Computational Physics. – 2009. – Vol.6. – N1. – P.162-184.

- Tam C.K.W. The drag on a cloud of spherical particles in low Reynolds number flow // J. Fluid Mech. – 1969. – Vol.38. – P.537-546.

- Childress S. Viscous Flow Past a Random Array of Spheres // J. Chem. Phys. – 1972. – Vol.56. – P.2527.

- Ehrhardt M., Fuhrmann J., Holzbecher E., Linke A. Mathematical Modeling of Channel-Porous Layer Interfaces in PEM Fuel Cells / Proc. of FDFC2008  Fundamentals and Developments of Fuel Cell Conference 2008. December, 2008. Nancy, France. – P.10-12.

- Власов А.Н., Мерзляков В.П. Усреднение деформационных и прочностных свойств в механике скальных пород. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. – 208 с.

- Savatorova V.L., Talonov A.V., Shirochin D.L. Propagation of melting front in structurally heterogeneous media having phase transitions of inhomogeneities //
Z. Angew. Math. Mech. (ZAMM). – 2010. – Vol.90. – N4. – P.309-322.

- Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. – М.: Недра, 1984. – 208 с.

Поступила в редакцию 28 августа 2010 года.

Сведения об авторах:

Власов Александр Николаевич, к.т.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: bah1955@yandex.ru

Саваторова Виктория Леонидовна, к.ф.-м.н., доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Россия, e-mail: svl97@rambler.ru

Талонов Алексей Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Россия