УДК 539.3

О СКОРОСТИ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ СДВИГОВЫМИ ВОЛНАМИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИСЯ В ГРАДИЕНТНО-УПРУГОМ МАТЕРИАЛЕ

Ерофеев В.И., Денисова Т.С., Миклашевич И.А.*

Нижегородский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Нижний Новгород, Россия

*Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Белоруссия

РЕЗЮМЕ

Получены и проанализированы соотношения, связывающие групповую скорость и скорость переноса энергии сдвиговой волны, распространяющейся в нелинейном градиентно-упругом материале.

Ключевые слова: скорость переноса энергии; групповая скорость; сдвиговая волна; нелинейность; градиентно-упругий материал

ON THE ENERGY TRANSFER RATE SHEAR WAVES PROPAGATING IN GRADIENT-ELASTIC MATERIAL

Erofeev V.I., Denisova T.S., Miklashevich I.A.*

Nizhny Novgorod Branch of Mechanical Engineering Research Institute

of Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russia

*Belarus National Technical University, Minsk, Belarus

SUMMARY

Obtained and analyzed relationships between the group velocity and rate of energy transfer shear wave propagating in a nonlinear gradient-elastic material.

Key words: rate of energy transfer; the group velocity; shear wave; nonlinearity; a gradient-elastic material

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение классической теории упругости путем наделения каждой точки континуума такими свойствами твердого тела, как вращение и деформация, восходит к классическим работам Фойхта [1], братьев Коссера [2] и Леру [3]. В обобщенных теориях сплошной среды взаимодействие двух частей тела, соприкасающихся по бесконечно малому элементу поверхности, характеризуется не только силовым вектором, но и действием вектора момента. Наиболее общие и полные теории сред с микроструктурой были представлены в работах Миндлина [4] и Эрингена [5].

В физике твердого тела, главным образом в материаловедении, получила признание концепция структурных уровней деформации [6,7]. Согласно этой концепции каждая точка твердого тела представляет собой сложную систему взаимодействующих структур более низкого структурного уровня.

Теории континуумов с микроструктурой по своим гипотезам занимают промежуточное положение между классической теорией упругости и физикой твердого тела, стоящей на позиции существования структурных уровней. Материальная точка в континууме с микроструктурой имеет «разумную» степень сложности, что позволяет описывать и структуру материала (это не доступно для теории упругости), и волны деформации (это не доступно для материаловедения).

Теория градиентной упругости, предложенная Леру [3], развитая в [8,9], рассматривает изотропный микрооднородный материал, для которого постулируется функция плотности потенциальной энергии, включающая в себя, помимо компонент тензора деформаций, градиенты деформаций. Такая модель позволяет описать дисперсию продольной и сдвиговой объемных упругих волн, дисперсию поверхностной волны Рэлея – эффекты, наблюдаемые в акустических экспериментах, но «запрещенные» классической теорией упругости. Модель позволяет установить зависимости между параметрами волн и структурными параметрами материала (например, размером зерна).

Публикуемая работа посвящена анализу соотношений, связывающих групповую скорость и скорость переноса энергии сдвиговой волны, распространяющейся в нелинейном градиентно-упругом материале. Знание истинной скорости переноса энергии упругими волнами весьма важно, поскольку многие методы диагностики материалов и конструкций (например, метод акустоупругости [10, 11]) основаны на измерении скорости волнового пакета.

Плоские сдвиговые волны, распространяющиеся в градиентно-упругой среде в направлении оси x1, описываются уравнением [8]

(1)

Здесь u, x, t – безразмерные перемещение, координата и время, β0, α0 – малые параметры, характеризующие дисперсию и нелинейность среды, соответственно.

Если решение уравнения (1) искать в виде бегущей гармонической волны , то придем к закону дисперсии сдвиговой волны

,								(2)

определяющему связь круговой частоты ω, волнового числа k и комплексной амплитуды А (через А* обозначено ее комплексно-сопряженное значение.

Соотношение (2) позволяет, в частности, вычислить групповую скорость сдвиговой волны

(3)

Уравнение (1) может быть получено из вариационного принципа Гамильтона- Остроградского с помощью уравнения:

,						(4)

где лагранжиан L следует задать в виде:

(5)

Уравнение переноса энергии (уравнение Умова-Пойнтинга), соответствующее (4), запишется в виде:

,

где  – плотность энергии;  – плотность потока энергии.

Для лагранжиана (5) явный вид этих выражений следующий:

, .

Скорость переноса энергии волны введем как отношение , где в числителе стоит среднее значение плотности потока энергии

(6)

а в знаменателе – среднее значение плотности энергии

(7)

Усреднение проведено по периоду изменения фазы  гармонической волны .

- С учетом (6), (7) и (2) скорость переноса энергии задается соотношением:

- (8)

Очевидно, что при отсутствии в системе нелинейности, скорости, задаваемые соотношениями (3) и (8) тождественно совпадают между собой. Поэтому для линейных волн групповую скорость справедливо именуют скоростью переноса энергии. Также очевидно, что для нелинейного случая такое тождество не справедливо.

Проанализируем, как соотносятся между собой скорость переноса энергии и групповая скорость. Для этого зададим их отношение:

(9)

Из анализа выражения (9) выясняется, что вторая дробь будет всегда меньше, чем первая, поэтому знак, влияющий на отношение , будет определять первая дробь.

Известно, что для большинства твердых тел параметр нелинейности отрицателен, следовательно, отношение скоростей будет зависеть от величины и знака параметра дисперсии .

К материалам с отрицательным параметром дисперсии относится большинство металлов и их сплавов, к материалам с положительным параметром дисперсии – многие армированные композиты.

Зависимость отношения скоростей (9) от параметра дисперсии, представлена на рис.1-3. Поведение кривых будет качественно различным при ; при  и при .

В первом случае (рис.1) при  на графике имеется вертикальная асимптота. Значение  задает горизонтальную асимптоту. При  , т.е. при этом значении параметра дисперсии групповая скорость и скорость переноса энергии имеют одинаковую величину, но противоположны по направлению.

- Рис.1. Отношение скоростей  для случая .

При  , т.е. групповая скорость равна нулю, а

скорость переноса энергии остается отличной от нуля. При ; , а при  .

- Рис.2. Отношение скоростей  для случая .

- Рис.3. Отношение скоростей  для случая .

Во втором случае (рис.2) вертикальная асимптота на графике имеется при . Горизонтальная асимптота по-прежнему задается значением . При  . При  . При  . При  .

В случае  (рис.3). Вертикальная асимптота на графике имеется при ; горизонтальная – как и в других случаях при . При . , а при  .

Заметим, что во всех рассмотренных случаях зависимости (14) имеют гиперболический характер. Отношение скоростей может принимать любые значения. При бесконечном убывании или возрастании значений параметра дисперсии отношение скоростей близко к единице, т.е. скорость переноса энергии близка к групповой скорости, а та, в свою очередь, стремится к скорости распространения линейной сдвиговой волны в материале (). График всегда проходит через точку , то есть во всех случаях при значении параметра дисперсии  групповая скорость волн в 2,5 раза больше скорости переноса энергии, т.е. . При переходе вертикальной асимптоты через начало координат график из убывающего становится возрастающим.

В случае, когда групповая скорость волн меньше скорости переноса энергии , есть области значений, где скорости становятся противоположными по направлению.

ЛИТЕРАТУРА

- Voigt W. Theoretische studient über die elasticitatsverhälhnisse der Krystalle // Abn. Gess. Wess. Gottingen. – 1887. – Vol.34. – S.100.

- Cosserat E., Cosserat F. Theorie des Corps Deformables. – Paris: Hermann, 1909. – 226 p.

- Le Roux Étude géométrique de la torsion et de la flexion // Ann. L’École Norm. Sup. Paris. – 1911. – Vol.28. – 57 p.

- Mindlin R.D. Micro-structure in linear elasticity // Arch. Ration. Mech. Analysis. – 1964. – Vol.16. – №1. – P.51-78.

- Eringen A.C. Theory of micropolar elasticity // Fracture / Ed. H.Liebowitz. Vol.2. – New York; London: Academic Press, 1968. – P.621-729.

- Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные уровни деформации твердых тел. – Новосибирск: Наука, 1985. – 229 с.

- Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов / Под ред. В.Е. Панина. – Новосибирск: Наука, 1995. – Т.1. – 298 с.; – Т.2. – 320 с.

- Ерофеев В.И. Волновые процессы в твердых телах с микроструктурой. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 328 с.

- Багдоев А.Г., Ерофеев В.И., Шекоян А.В. Линейные и нелинейные волны в диспергирующих сплошных средах. – М.: Физматлит, 2009. – 320 с.

- Никитина Н.Е. Акустоупругость: Опыт практического применения. –
Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005. – 208 с.

- Углов А.Л., Ерофеев В.И., Смирнов С.И. Акустический контроль оборудования при изготовлении и эксплуатации. – М.: Наука, 2009. – 280 с.

Поступила в редакцию 4 октября 2011 года.

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант № 09-08-00827).

Сведения об авторах:

Ерофеев Владимир Иванович, д.ф.-м.н., проф., зам. директора по научной работе, Нижегородский филиал Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Нижний Новгород, Россия, e-mail: erf04@sinn.ru

Денисова Татьяна Сергеевна, асп., Нижегородский филиал Института машиноведения
им. А.А. Благонравова РАН, г. Нижний Новгород, Россия

Миклашевич Игорь Александрович, д.ф.-м.н., зав. лабораторией Динамики систем и механики материалов, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Белоруссия,
e-mail: dsmsm@bntu.by