УДК 533.69

АЭРОУПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ АНИЗОТРОПНОЙ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА
В РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ

Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н.*

ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия

*ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются аэроупругие колебания вращающейся анизотропной лопасти как тонкостенной балки со связанными деформациями изгиба, поперечного сдвига и кручения. Аэродинамические нагрузки на лопасть, совершающую колебания в режиме висения вертолета, определяются по квазистационарной теории плоского обтекания поперечных сечений лопасти. Оценено влияние анизотропии лопасти на её собственные колебания и критические скорости вращения, при которых возникают явления дивергенции и флаттера.

Ключевые слова: вертолёты; винты несущие; лопасти анизотропные; режим висения; дивергенция; флаттер

AEROELASTIC STABILITY OF ROTATING ANISOTROPIC BLADE OF A HELICOPTER ROTOR IN HOVER

Grishanina T.V., Shklyarchuk F.N.*

Moscow Aviation Institute (State University of Aerospace Technologies), Moscow, Russia

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

Aeroelastic vibrations of rotating anisotropic blade as a thin-walled beam with coupled deformations of bending, transverse shear and twisting are considered. Aerodynamic loads on the blade performing vibrations in helicopter hover are determined by the quasistationary theory of plane flowing of the cross sections. Influence of the blade anisotropy on the modefrequencies and critical rotation speeds of divergence and flutter is estimated.

Key words: helicopters; rotors; anisotropic blades; hover; divergence; flutter

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим лопасть в виде тонкостенной балки (рис.1), силовая часть которой (лонжерон) имеет однозамкнутый контур поперечного сечения с анизотропной обшивкой и продольными подкрепляющими элементами (рис.2); работой хвостиков профилей лопасти на её изгиб и сдвиг в плоскости yz и на кручение будем пренебрегать. Ось жесткости (линия центров сдвига и кручения) у анизотропной балки отсутствует. Здесь ось Oz будем выбирать так, чтобы она проходила через центры масс поперечных сечений лопасти и пересекала ось вращения.

L

Ω

y

n-1

n

0

1

x

z

Рис.1.

y

x

s

N

S

M

Q

H

c

e

v

O

z

Рис.2.

Для построения расчетной модели упругой лопасти будем использовать метод конечных элементов (МКЭ), рис.1. При этом в пределах длины каждого балочного конечного элемента (КЭ) его геометрические, жесткостные и инерционные характеристики осредняются и считаются постоянными. В качестве обобщенных координат в n-ом сечении рассматриваются ϑn, vn, ϕn (n=0, 1, …, p), представляющие угол поворота, поперечное перемещение и угол закручивания, соответственно. В сечении n=0 лопасть соединена с втулкой несущего винта абсолютно жестко (ϑ0=v0=ϕ0=0) или через горизонтальный шарнир (v0=ϕ0=0).

Вектор обобщенных координат n-ого балочного КЭ длиной ln, изображенного на рис.3, обозначается как

qn=[ϑn−1 vn−1 ϕn−1 ϑn vn ϕn]T.							(1.1)

y

x

z

v

Рис.3.

Для определения напряженно-деформированного состояния КЭ безмоментной анизотропной цилиндрической оболочки (лонжерона лопасти) при изгибе, поперечном сдвиге и кручении будем использовать гипотезу плоского распределения в поперечном сечении относительных продольных деформаций [1]. Сравнение с результатами точного решения [2] и расчета по МКЭ с использованием оболочечных КЭ с мелкой сеткой [3] показывает, что эта гипотеза в задачах изгиба, поперечного сдвига и кручения тонкостенных цилиндрических и слабоконических как ортотропных так и анизотропных оболочек с произвольным контуром поперечного сечения, которое может свободно депланировать, дает достаточно точные результаты по перемещениям и напряжениям.

Закон Гука для анизотропной цилиндрической оболочки при σs≈0 записывается в виде [4,5]

N=Bεz+Cγzs,S=Cεz+Dγzs,										(1.2)

где N, S – продольные и касательные погонные усилия; B=B0(s)+νEfνδ(s−sν), C(s), D(s) – коэффициенты упругости; fν – площадь поперечного сечения ν-го стрингера, проходящего по линии s=sν. Для ортотропной обшивки C≡0, а для изотропной – B0=Eh0(s), C≡0, D=Gh0(s), где E, G – модуль нормальной упругости и модуль сдвига; h0(s) – толщина обшивки. Соотношения (1.2) также записываются при допущении εs≈0; в этом случае коэффициенты B0, C, D незначительно изменяются за счет эффекта Пуассона [4] как, например, для изотропной обшивки B0=Eh0(s)(1−μ2)−1, C≡0, D0=Gh0(s).

Далее будем рассматривать лопасть с симметричными однозамкнутыми поперечными сечениями (рис.2) с контурной координатой s, отсчитываемой от точки, лежащей в плоскости симметрии:

y(s)=−y(−s), B(s)=B(−s), C(s)=C(−s), D(s)=D(−s).

Оси ортотропии обшивки направлены вдоль линий dsdz=±tgθ при θ<0, где «+» берется для верхней обшивки и «‒» ‒ для нижней. В этом случае при изгибе лопасти вверх (∂ϑ∂z>0), она за счет анизотропии будет закручиваться в отрицательном направлении (∂ϕ∂z<0) и наоборот, при изгибе вниз – в положительном направлении.

При изгибе-сдвиге в плоскости yz и кручении анизотропной цилиндрической оболочки с симметричным поперечным сечением гипотеза плоского распределения продольных деформаций записывается в виде

εz=g(z)y,										(1.3)

где g(z) – неизвестная функция.

Интегрируя однородные уравнения равновесия безмоментной оболочки

∂N∂z+∂S∂s=0,	∂S∂z=0								(1.4)

с учетом (1.2), (1.3) и равнодействующих внутренних усилий M, Q, H в сечении z=const

M=−Nyds,	Q=Sdydsds,	H=Sρds,				(1.5)

найдем

S=QΦ(s)+HΩ1, N=T+CDS,T=−hyIx[M+CDSyds]=−hyIx[M+Q(d0−g0d1)+Hd1Ω1].		(1.6)

Здесь

Φ(s)=Φ0(s)−g0,  Φ0=−1Ix0shyds,

g0=1Ω1Φ0ρds,   Ω1=ρds,   Ix=hy2ds,

d0=CDΦ0yds,    d1=CDyds,    h=BE,   B=B−C2D;

E=const – некоторый характерный модуль упругости; ρ=y(dxds)−x(dyds) – расстояние от оси z до касательной к контуру в точке s; Ω1 – удвоенная площадь, ограниченная контуром.

2. МАТИЦЫ ЖЕСТКОСТИ, ИНЕРЦИИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ КЭ

Матрицу жесткости n-го КЭ для обобщенных координат (1.1) получим, используя аналитическое решение (1.6) в усилиях и принцип Кастильяно

δ(П−A)=0.										(2.1)

Запишем сначала потенциальную энергию полоски единичной ширины

dП=12[Nεz+Sγsz]ds=12[T2B+S2D]ds

с учетом (1.6) в матричном виде:

dП=12PTAP,   PT=[M Q H],    A=[αij]3×3;

α11=1EIx, α12=d0−g0d1EIx,  α13=d1EIxΩ1,  α22=(d0−g0d1)2EIx+Φ2Dds,	(2.2)

α23=(d0−g0d1)d1EIxΩ+1Ω1ΦDds,     α33=d12EIx+1Ω12dsD;   αij=αji.

Для удобства расчетов N(s), S(s) и коэффициентов αij в сечении z=const в качестве полюса вместо точки x=0, y=0 можно взять некоторую точку x=x0, y=0, считая, что через эту точку проходит сила Q0 и относительно неё действует момент H0, рис.2. Тогда аналогично (2.2) получим

dП=12P0TA0P0,   P0T=[M Q0 H0],    A0=[αij0]3×3.

Это выражение с учетом условий эквивалентности сил Q0=Q, H0=H+Qx0 преобразуется к виду (2.2), где

α11=α110, α12=α120+α130x0,   α13=α130,

α22=α220+2α230x0+α330x02,    α23=α230+α330x0,    α33=α330.

При использовании принципа Кастильяно должны удовлетворяться однородные уравнения равновесия КЭ в целом (рис.3) и его отсеченной части, например, ln−ς, где ς=z−zn−1

Mn−1=Mn+lnQn,	Qn−1=Qn,	Hn−1=Hn;					(2.3)

M=Mn+(ln−ς)Qn,	Q=Qn,	H=Hn.					(2.4)

Потенциальная энергия n-го КЭ на основании (2.2) с учетом (2.4) записывается в виде

Пn0=120lnPTAPdς=12PnTΓnPn,   PnT=[Mn Qn Hn];				(2.5)

Γn=[γij(n)];   γ11(n)=α11(n)ln,   γ12(n)=α12(n)ln+α11(n)ln22,   γ13(n)=α13(n)ln,

γ22(n)=α22(n)ln+α12(n)ln2+α11(n)ln33,   γ23(n)=α23(n)ln+α13(n)ln22,   γ33(n)=α33(n)ln.

(γij=γji)

Здесь Γn представляет собой матрицу податливости n-го отсека (КЭ) лопасти, неподвижно закрепленного в (n-1)-ом сечении и нагруженного в n-ом сечении силами Mn, Qn, Hn.

Работа реакций на краях n-го КЭ на соответствующих им заданных обобщенных перемещениях (рис.3) с учетом (2.2) записывается как

An=Mn(ϑn−ϑn−1)+Qn(vn−vn−1−lnϑn−1)+Hn(ϕn−ϕn−1)		(2.6)

или в матричном виде

An=PnTCnqn;	Cn=−100100−ln−1001000−1001.				(2.7)

На основании уравнения (2.1) получаем δPnТ(ΓnPn−Cnqn)=0, из которого находим Pn=Γn−1Cnqn. В результате потенциальная энергия (2.5) записывается в обобщенных координатах

Пn0=12qnTKn0qn;   Kn0=CnTΓn−1Cn,						(2.8)

где Kn0 – матрица жесткости n-го КЭ.

Здесь при использовании принципа Кастильяно обобщенные координаты ϑn, vn, ϕn представляют собой энергетически эквивалентные значения угла поворота, поперечного перемещения и угла закручивания n-го сечения, соответствующие обобщенным силам Mn, Qn, Hn, [6]. При этом поперечные сечения могут свободно депланировать, а их контур при допущении σs≈0 ‒ деформироваться. Например, ϑ представляет средний в смысле наименьшего квадратичного отклонения угол поворота поперечного сечения.

Кинетическая энергия n-го КЭ записывается в виде

Tn=120ln[mnv2+Jx,nϑ2+Jz,nϕ2]dς,						(2.9)

где mn, Jx,n, Jz,n – погонная масса и погонные массовые моменты инерции относительно осей x и z. В пределах длины КЭ будем использовать линейную аппроксимацию перемещения и углов поворота и закручивания

v=vn−1(1−ςln)+vnςln, ϑ=ϑn−1(1−ςln)+ϑnςln, ϕ=ϕn−1(1−ςln)+ϕnςln.											        (2.10)

С учетом (2.10) и (1.1) выражение (2.9) записывается в матричном виде

Tn=12qnTMnqn;	Mn=ln3[μij(n)]6×6;					        (2.11)

ненулевые коэффициенты матрицы [μij(n)] будут

μ11(n)=μ44(n)=2μ14(n)=Jz,n, μ22(n)=μ55(n)=2μ25(n)=mn,μ33(n)=μ66(n)=2μ36(n)=Jz,n; μij(n)=μji(n).		        (2.12)

Потенциальная энергия центробежных сил n-го КЭ вращающейся лопасти при изгибе-сдвиге в плоскости yz и кручении относительно оси z будет

ПnN=120lnN0vdς.								        (2.13)

Центробежную силу N0(r), где r=r0+z, в пределах длины КЭ будем аппроксимировать по линейному закону, также как перемещения (2.10)

N0=Nn−10(1−ςln)+Nn0ςln;Nn0=Ω2ν=n+1pmνlνrν, Nn−10=Ω2mnlnrn+Nn0; rn=r0+0.5(zn−1+zn);  (2.14)

Ω – угловая скорость вращения лопасти. Тогда (2.13) запишется как

ПnN=12Nn01ln(vn−vn−1)2;	Nn0=12(Nn−10+Nn0)=Nn0+12Ω2mnlnrn,

или в матричном виде

ПnN=12qnTKnNqn;	KnN=Nn01ln[κij(n)]6×6.				        (2.15)

Ненулевые коэффициенты матрицы [κij(n)]: κ22(n)=−κ25(n)=−κ52(n)=κ5(n)=1.

3. МАТРИЦЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ

Для определения аэродинамической нагрузки, действующей на вращающуюся лопасть несущего винта вертолета в режиме висения, которая совершает аэроупругие колебания, будем использовать квазистационарную теорию плоского обтекания поперечных сечений (профилей) тонкой лопасти несжимаемым потоком без учета влияния скоса потока от других лопастей несущего винта.

Погонные аэродинамические сила ΔY(z,t) и крутящий момент ΔH(z,t), приведенные к оси z (рис.3), записываются на основании квазистационарной теории в виде [7,8]

ΔY=ρbU2[cyα(Uϕ−v)+cyωzbϕ],ΔH=ρb2U2[mzα(Uϕ−v)+mzωzbϕ],							(3.1)

где U=Ωr – скорость набегающего потока в сечении z=const; ρ – плотность воздуха; cyα, cyωz, mzα, mzωz – безразмерные аэродинамические коэффициенты тонкого профиля, зависящие от расстояния e(z) между осью z и центром профиля (рис.2). Эти коэффициенты определяются по формулам [8]

cyα=2π,  cyωz=π2(1+4e),  mzα=π2(1−4e),  mzωz=−2πe2;  e=eb.	(3.2)

Вариация работы аэродинамических сил, действующих на n-ый КЭ, (рис.3)

δAn=0ln[ΔYδv+ΔHδϕ]dς.								(3.3)

В пределах длины КЭ для ΔY и ΔH будем использовать линейную аппроксимацию, также как (2.10) для v и φ

ΔY=ΔYn−1(1−ςln)+ΔYnςln,   ΔH=ΔHn−1(1−ςln)+ΔHnςln.		(3.4)

В результате получим

δAn=ln3[(ΔYn−1+12ΔYn)δvn−1+(12ΔYn−1+ΔYn)δvn++(ΔHn−1+12ΔHn)δϕn−1+(12ΔHn−1+ΔHn)δϕn].			(3.5)

С учетом (1.1) и (3.1) выражение (3.5) записывается в матричном виде

δAn=δqnTQn,   Qn=−(Bnqn+Dnqn),						(3.6)

где Qn – вектор обобщенных аэродинамических сил, действующих на n-ый КЭ. Матрицы аэродинамической жесткости и аэродинамического демпфирования для n-го КЭ вращающейся лопасти имеют вид

Bn=−Ω2ρ6ln[βij(n)]6×6,   Dn=−Ωρ6ln[δij(n)]6×6,					(3.7)

ненулевые элементы которых будут

β23(n)=2β53(n)=(cyαr2b)n−1,      2β26(n)=β56(n)=(cyαr2b)n,

β33(n)=2β63(n)=(mzαr2b2)n−1,    2β36(n)=β66(n)=(mzαr2b2)n;

δ22(n)=2δ52(n)=−(cyαrb)n−1,    2δ25(n)=δ55(n)=−(cyαrb)n,				(3.8)

δ32(n)=2δ62(n)=−(mzαrb2)n−1,     2δ35(n)=δ65(n)=−(mzαrb2)n,

δ23(n)=2δ53(n)=(cyωzrb2)n−1,    2δ26(n)=δ56(n)=(cyωzrb2)n,

δ33(n)=2δ63(n)=(mzωzrb3)n−1,   2δ36(n)=δ66(n)=(mzωzrb3)n.

Первый отсек (КЭ) лопасти (лонжерон, рис.1) не воспринимает аэродинамическую нагрузку и поэтому B1=D1=0.

4. УРАВНЕНИЯ СВОБОДНЫХ АЭРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЛОПАСТИ

Потенциальная энергия, кинетическая энергия и вариация работы аэродинамических сил для лопасти как системы КЭ с учетом (2.8), (2.15), (2.11), (3.6) записываются в виде

П=n=1p(Пn0+ПnN)=12qTKq, T=n=1pTn=12qTMq,δA=n=2pδAn=−δqT(Dq+Bq),			(4.1)

где вектор обобщенных координат будет q=[ϑ1 v1 ϕ1 …ϑp vp ϕp]T для жестко закрепленной лопасти и q=[ϑ0 ϑ1 v1 ϕ1 …ϑp vp ϕp]T для шарнирно прикрепленной к втулке лопасти; матрицы K, M, D, B составляются соответственно из блочных матриц Kn=Kn0+KnN, Mn, Dn, Bn.

Уравнение аэроупругих колебаний вращающейся лопасти в обобщенных координатах согласно (4.1) записывается в матричном виде

Mq+Dq+(K+B)q=0.								(4.2)

Критические скорости аэроупругой устойчивости определяются при q=Yeλt по собственным значениям уравнения

[λ2M+λD+K+B]Y=0:								(4.3)

критическая скорость дивергенции Ωd – при λ=0; критическая скорость флаттера  – при , где  – частота колебаний при Ω=Ωf; [8].

5. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ ЛОПАСТИ
НА ЕЁ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АЭРОУПРУГУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рассмотрим лопасть (рис.1) с размерами r0=0.2 м, l1=0.8 м, L=6.8 м, аэродинамический профиль которой на длине L−l1 имеет постоянное поперечное сечение с эллиптическим контуром y(x)=0.0181−100(x−0.01)2, плавно переходящим при x=x1 в конический хвостик (см. рис.2; размеры берутся в метрах). Здесь b=0.3 м, e=0.2, x1=0.06 м, h0=0.005 м, h1=0.004 м, f0=0.0003 м2, f1=0.0002 м2. Модули упругости и коэффициенты Пуассона ортотропного материала обшивки толщиной h0 равны: E1=63 ГПа, E2=15 ГПа, G12=4.7 ГПа, μ12=0.0714, μ21=0.3. Углы θn между осью z и осью ортотропии 1 в различных отсеках лопасти (n=1, 2, …, p) варьируются в пределах от 0о до –30о. Материал задней стенки лонжерона и продольных подкрепляющих элементов – дюраль (E=70 ГПа, μ=0.3). Влияние хвостика с легким заполнителем на изгиб, поперечный сдвиг и кручение лопасти не учитывается. Погонные инерционные характеристики лопасти: m=6.5 кг/м, Jx=0.0009 кг⋅м, Jz=0.03 кг⋅м. Геометрические и инерционные характеристики, а также силовой материал корневого участка будем считать такими же как на длине L−l1. При этом отсутствие хвостика может быть компенсировано присоединенными массами. Лопасть делилась на p=11 КЭ с длинами l1=0.8 м, l2=l3=…=l11=0.6 м).

В таблице и на рис.4-6 приведены результаты расчетов с оценками влияния анизотропии отсеков бесшарнирной лопасти (ϑ0=v0=ϕ0=0): линии 1 – все отсеки лопасти имеют одинаковый угол анизотропии (θn=θ, n=1, 2, 3, … 11); линии 2 – корневой (первый) отсек анизотропный (θ1=θ), а все остальные отсеки ортотропные (θn=0, n=2, 3, … 11); линии 3 – первый отсек ортотропный (θ1=0), а остальные отсеки анизотропные (θn=θ, n=2, 3, … 11).

| k | Вар. | Ω=0 | Ω=10 с−1 | Ω=20 с−1 | Ω=30 с−1 | Ω=40 с−1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5.206 | 12.081 | 21.964 | 31.996 | 42.056 |
|  | 1 | 4.353 | 11.711 | 21.697 | 31.767 | 41.852 |
|  | 2 | 4.807 | 11.803 | 21.712 | 31.769 | 41.853 |
|  | 3 | 4.642 | 11.945 | 21.934 | 31.990 | 42.055 |
| 2 | 0 | 32.638 | 41.612 | 60.900 | 83.362 | 104.71 |
|  | 1 | 27.408 | 37.661 | 58.222 | 81.309 | 105.12 |
|  | 2 | 31.335 | 40.579 | 60.154 | 82.766 | 106.07 |
|  | 3 | 28.563 | 38.540 | 58.811 | 81.652 | 104.98 |

1

2

3

Рис.4.

2

1

3

Рис.5.

Рис.6.

1

2

3

В таблице приведены значения двух низших собственных частот преимущественно изгибных форм колебаний в пустоте ωk, k=1,2 при различных частотах вращения Ω для ортотропной лопасти (при θ=0о, вариант 0) и для трех указанных выше вариантов 1, 2, 3 лопасти с анизотропными отсеками при θ=−15о.

На рис.4,5 приведены графические зависимости критических скоростей вращения лопасти, при которых наступают явления аэроупругой неустойчивости – дивергенции (рис.4) и флаттера (рис.5) для трех указанных выше вариантов анизотропии отсеков лопасти (кривые 1, 2, 3)

На рис.6 приведены частоты флаттера лопасти при критических скоростях Ωf, показанных на рис.5.

Полученные результаты показывают, что за счет анизотропии отсеков лопасти можно значительно повысить критические скорости дивергенции и флаттера лопасти.

ЛИТЕРАТУРА

- Васильев Д.В. К теории анизотропных тонкостенных стержней / V-й Международный симпозиум «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред». Материалы. – М.: Графрос, 1998. – С.69-75.

- Тютюнников Н.П., Шклярчук Ф.Н. Расчет подкрепленной слабоконической оболочки с использованием полной системы ортогональных функций на произвольном контуре ее поперечного сечения // Изв. РАН. МТТ. – 2008. – №4. – С.122-134.

- Гришанина Т.В., Тютюнников Н.П., Шклярчук Ф.Н. Метод отсеков в расчетах колебаний конструкций летательных аппаратов. – М.: Изд-во МАИ, 2010. – 180 с.

- Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. – М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.

- Гришанина Т.В., Шклярчук Ф.Н. Динамика упругих управляемых конструкций. – М.: Изд-во МАИ, 2007. – 328 с.

- Шклярчук Ф.Н. Динамика конструкций летательных аппаратов. – М.: Изд-во МАИ, 1983. – 80 с.

- Бисплингхофф Р.Л., Эшли Х., Халфмен Р.Л. Аэроупругость. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – 799 с.

- Шклярчук Ф.Н. Аэроупругость самолета. – М.: Изд-во МАИ, 1985. – 77 с.

Поступила в редакцию 17 сентября 2012 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 12-08-00590, 12-08-00577).

Сведения об авторах:

Гришанина Татьяна Витальевна, д.ф.-м.н., проф., кафедра «Прочность авиационных и ракетно-космических конструкций», ФГБОУ ВПО Московского авиационного института (национальный исследовательский университета), г. Москва, Россия, e-mail: grishaninatat@list.ru

Шклярчук Федор Николаевич, д.т.н., г.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия, e-mail: shklyarchuk@list.ru