УДК 534.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ ГАСИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ С УЧЁТОМ ГИСТЕРЕЗИСА ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ

Данилин А.Н.*,**, Козлов К.С.**,***

*ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

**ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (государственный технический университет)», г. Москва, Россия

***Тульский арматурно-изоляторный завод, г. Тула, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются пространственные колебания системы, состоящей из тросика и груза – твёрдого тела произвольной пространственной конфигурации. Задача решается в геометрически линейной постановке, но с полным учётом жесткостных и инерционных характеристик. Учитывается диссипация энергии колебаний, которая имеет выраженный гистерезисный тип. Физические соотношения, учитывающие диссипацию энергии колебаний, строятся на основе кинематического уравнения, идентификация параметров которого осуществляется с использованием экспериментальных данных о гистерезисных кривых предельного цикла.

Ключевые слова: гаситель вибрации; собственные частоты и формы колебаний; нестационарные колебания; гистерезисное энергорассеяние; кинематический подход

MODELING OF NONSTATIONARY VIBRATIONS OF A DAMPER WITH HYSTERESIS ENERGY DISSIPATION

Danilin A.N.*,**, Kozlov K.S.**,***

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

**Moscow Aviation Institute (State Technical University), Moscow, Russia

***Tula Insulators and Fittings Plant, Tula, Russia

SUMMARY

The article considers the spatial vibrations of the system consisting of a cable and a solid body of arbitrary spatial configuration. The problem is solved in a geometrically linear formulation, but with a full account of the stiffness and inertial characteristics. Energy dissipation is taken into account, which has expressed hysteresis type. Physical relations, considering the energy dissipation, are formulated on the basis of kinematic equation, the parameters of which are identified using experimental data on the hysteresis curves of the limit cycle.

Key words: vibration damper; spatial nonstationary vibrations; eigenfrequencies and mode shapes; hysteresis dissipation; kinematic approach

ВВЕДЕНИЕ

Виброзащиту проводов, грозотросов, кабелей оптоволоконной связи в системах воздушных линий электропередачи (ВЛ) осуществляют различными методами. Основным из них является защита с помощью многочастотных гасителей вибрации, которые конструктивно подобны гасителю Стокбриджа [1-3]. Типовая конструкция гасителя представляет собой два груза, соединенные тросиками (гибкими элементами) с зажимом, который жестко скрепляется с проводом ВЛ при помощи плашки (рис.1). Грузики располагаются по разные стороны относительно вертикальной оси зажима, в общем случае, на различных расстояниях. Рассеяние энергии колебаний происходит вследствие взаимного трения проволочных спиралей, из которых изготовлен тросик.

Рис.1. Гасители вибрации проводов ВЛ.

Разработка гасителей, обеспечивающих эффективное демпфирование колебаний провода в эксплуатационном диапазоне частот (от 3 до 150 Гц) при минимальном количестве типоразмеров, представляет значительный практический и научный интерес. Экспериментальные исследования и расчёты показывают, что гасители с несимметричными грузами имеют более равномерное распределение энергии рассеивания по диапазону рабочих частот. Также установлено, что использование эксцентричных грузов с различными массами, а также тросиков с различными длинами (плечами) позволяет получить многочастотный гаситель с 4-9 собственными частотами (2 рабочих частоты имеет гаситель Стокбриджа). Это обеспечивает гашение вибрации в широком диапазоне рабочих частот колебаний проводов и тросов и существенно снижает количество типоразмеров гасителей.

Экспериментальные исследования энергорассеяния гасителей вибраций проводов ВЛ в настоящее время занимают ключевую роль в анализе их эффективности. Однако представляют не меньший интерес математические модели колебаний, позволяющие не только рассчитывать динамические характеристики гасителей, но и оптимизировать их конструктивные параметры с целью увеличения диссипации энергии колебаний в наиболее широкой частотной области.

Диссипация энергии происходить в тросике гасителя вследствие упругопластического взаимодействия проволочных спиралей при их взаимном трении. При этом, как показывают эксперименты, зависимости силовых факторов от соответствующих кинематических параметров имеют ярко выраженный гистерезисный характер.

Строгое математическое описание гистерезисных процессов, возникающих из-за трения проволочных спиралей гасителей, вряд ли возможно. Поэтому используют приближенные подходы с использованием экспериментальных данных. Один из способов – подмена гистерезиса упруго-вязким демпфированием с использованием диаграмм растяжения-сжатия упругопластических образцов и логарифмического декремента затухания колебаний. Другой возможный вариант заключается в априорном назначении диаграммы деформирования в виде параллелограмма, повернутого относительно его центра на некоторый угол. Однако использование таких моделей может приводить к серьезным ошибкам в расчётах параметров гасителей, поскольку они не учитывают форму и «размеры» траектории на диаграмме деформирования, определяющей жесткость демпферного узла и его передаточную функцию.

В данной работе предлагается кинематическая модель описания гистерезиса [4-6], согласно которой изгибающие и крутящие моменты и соответствующие им кривизны связываются специальным дифференциальным уравнением первого порядка, коэффициенты которого определяются по экспериментальным значениям для петли предельного цикла. В этом случае одним уравнением удается описать бесконечное множество подобных траекторий, каждая из которых однозначно определяется положением начальной точки на диаграмме деформирования внутри предельного цикла. Подобие этих кривых определяется их асимптотическим приближением к кривой предельного цикла. Такая модель приводит к естественному определению «орбитали» гистерезисного цикла при внешнем нестационарном воздействии на гаситель.

1. ОСНОВНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассматриваются пространственные колебания системы, состоящей из тросика и груза – твёрдого тела произвольной пространственной конфигурации. Считается, что один конец тросика консольно заделан, а другой жестко скреплён с грузом. Гравитационная нагрузка на систему не учитывается. В начальном состоянии ось тросика считается прямолинейной.

С грузом связывается локальный триэдр осей , совершающий колебания вместе с грузом относительно неподвижной координатной системы . Полюс  совмещается с точкой пересечения оси тросика с поверхностью груза в месте их жесткого скрепления.

Для тросика принимается стержневая модель, считая, что его поперечные сечения смещаются в пространстве как жесткие недеформируемые диски.

Колебания считаются малыми, допускающими запись вектора перемещений точек твердого тела в форме

,										(1)

где  – вектор перемещения полюса ,  –  вектор малого поворота,  – радиус-вектор произвольной точки тела в подвижной координатной системе, связанной с твердым телом.

На основании (1) перемещения точек сечения тросика с координатой  выражаются, соответственно, формулами

(2)

где  – перемещения полюса сечения;  – углы поворотов сечения относительно осей  соответственно.

Система «тросик-груз» и связанные с ней координатные оси показаны на рис.2. Здесь же указаны положительные направления перемещений и углов поворотов произвольного сечения тросика, а также силы и моменты, действующие на тросик со стороны груза в точке их контакта.

Рис.2.	Координатные оси, кинематические и силовые параметры системы «тросик-груз».

Ускорение произвольной точки твердого тела (сечения тросика или груза), определяющее инерциальную нагрузку

,								(3)

где  – вектор ускорения полюса,  – вектор угловой скорости,  – вектор углового ускорения;  – центростремительное ускорение.

Положение произвольного сечения тросика определяется координатами его полюса и матрицей  косинусов углов между неподвижными и подвижными осями, связанными с рассматриваемым сечением. Для вектора малого поворота

.

Компоненты вектора угловой скорости

Линеаризация правых частей приводит к известным связям

и .

2. СООТНОШЕНИЯ УПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Формулы (1) позволяют получить выражения для деформаций

(4)

Здесь и далее штрихи обозначают производные величин по , кроме обозначений подвижной координатной системы .

Связь между напряжениями и деформациями принимается в форме закона Гука с использованием некоторых приведенных модулей упругости  и сдвига .

Тогда продольное напряжение , определяет продольную силу

,						(5)

и изгибающие моменты

(6)

где  – координаты центра масс сечения относительно его полюса.

Согласование знаков изгибающих моментов, нормальных напряжений и углов поворота сечения пояснено на рис.3.

Рис.3.	Согласование положительных направлений углов поворота сечения, изгибающих моментов и нормальных напряжений.

Касательные напряжения  определяют поперечные силы

(7)

а также крутящий момент

(8)

где  – координаты центра жесткости сечения относительно его полюса; ,  – эквивалентные площади поперечного сечения, работающие на сдвиг в направлении поперечных сил  и ; .

В дальнейшем оси  считается для сечений тросика главными и центральными. Тогда (5)-(8) упрощаются

,											(9)

,							       (10)

,				       (11)

.									       (12)

Формулы (9)-(12) принимаются в качестве базовых физических соотношений, где жесткости на растяжение-сжатие , изгиб ,, сдвиг , и кручение  могут вычисляться аналитически по формулам, учитывающим внутреннее строение тросика [7-9], или по формулам, полученным опытным путём [10].

3. ЗАДАЧА О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ СИСТЕМЫ

Согласно принципу Даламбера-Лагранжа вариация полной энергии системы

.							       (13)

Здесь  – вариация потенциальной энергии деформирования тросика; ,  – вариации работы внешних и инерционных сил:

,   ,					       (14)

где  – вектор перемещений точки тела;  – поверхностная нагрузка, действующая на поверхность S; , – плотность и объем тела. В задачах о собственных колебаниях системы .

Скалярное произведение в выражении для  (14) можно представить с учётом (3) в матричном виде:

,		       (15)

где

где  – как и прежде, локальные координаты;  – компоненты вектора угловой скорости.

Линеаризация (15) приводит к выражению

.				       (16)

Потенциальная энергия деформирования тросика длиной

.

Тогда вариация

(17)

где обозначения вида .

С учётом (14), (16) и (17) выражение (13) принимает вид

,						       (18)

где вариация потенциальной энергии деформирования консольно закрепленного тросика

(19)

вариация работы инерционных сил тросика

;					       (20)

вариация работы инерционных сил груза

.					       (21)

В выражении (20)  – погонная масса тросика с приведенной плотностью  и площадью поперечного сечения ; , где , ,  – моменты инерции сечения тросика.

В выражении (21)  – масса груза с плотностью  и объемом ;  – вектор координат центра массы груза относительно координатных осей ; ; ,

где моменты инерции груза относительно триэдра осей

,	,  ,,  ,.

Из (18) следуют уравнения движения в форме уравнения Эйлера-Лагранжа в виде уравнений колебаний и естественные граничные условия.

В дальнейшем высокочастотные продольные колебания исключаются из рассмотрения, поскольку рассматриваемый гаситель предназначен для подавления низкочастотных поперечных колебаний. Для упрощения задачи сдвигами также будем пренебрегать, используя соотношения , . Считается также, что изгибные жесткости , моменты инерции сечения , полярный момент инерции  .

В этом случае, уравнения колебаний при исключении из них поперечных сил записываются в виде

(22)

Граничные условия при  принимают форму

(23)

Решением (22) являются

,

,

,

где ,  – константы интегрирования;  – собственная частота колебаний;

, .

С учётом консольного закрепления при  решение принимает вид

(24)

где функции форм колебаний

.			       (25)

Константы  и  определяются из граничных условий (23) при . Подстановка (24), (25) в (23) приводит к однородной системе 5 уравнений относительно искомых 5 констант. Условием нетривиальности решения этой системы является равенство нулю её детерминанта

,										      (26)

корнями которого являются частоты  собственных колебаний системы .

Поиск корней трансцендентного уравнения (26) весьма сложной структуры можно вести пошаговым методом, изменяя частоту  с некоторым малым шагом  от нуля до некоторого выбранного значения. При смене знака детерминанта используется какой-либо численный метод поиска корней, например, метод деления пополам. Однако в данной задаче возникают вычислительные трудности, связанные со значительным изменением величины детерминанта при изменении  и малыми величинами , которые подбираются в результате трудоемких вычислительных экспериментов.

Эту вычислительную задачу можно значительно упростить, введя новый независимый параметр – длину интегральной кривой решения [11-13]. Для этого уравнение (26) дифференцируется по

,									      (27)

где  – известная функция как результат дифференцирования определителя , вычисление которой не представляет больших затруднений.

Дальнейшее преобразование связано с введением нового аргумента  посредством связи

,

откуда следует дифференциальное уравнение

.								       (28)

Из (27) с учётом (28) следует также

.								       (29)

Уравнения (29) и (28) интегрируются совместно. Их форма доставляет наилучшую обусловленность используемых численных схем интегрирования
[8-10].

Рис.4.	Зависимость абсолютной величины определителя Δ от частоты колебаний ω в полулогарифмическом масштабе.

Зависимость , построенной в результате решения системы (29), (28), удобно представлять в полулогарифмическом масштабе так, как это показано на рис.4. Здесь вдоль оси абсцисс откладывается частота колебаний  в герцах в обычном масштабе. Вдоль оси ординат откладывается величина  в логарифмическом масштабе. Точки касания ниспадающих участков кривой оси абсцисс – искомые собственные значения (частоты колебаний). Вид представленной зависимости является типичным для рассматриваемого класса задач о колебаниях гасителей вибрации, подобных гасителю Стокбриджа.

4. ОПИСАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА

- Установление физических зависимостей основывается, как правило, на опытных данных.

- Равновесные (квазистатические) процессы обратимы. К таким идеализированным процессам, в частности, относятся механические процессы без учета диссипации энергии движения. Для обратимых процессов в момент установления нужных связей предыстория промежуточных состояний значения не имеет. Обратный процесс («разгрузка») происходит по зависимостям прямого процесса («нагрузки») в обратную сторону. Поэтому обратимые процессы могут быть описаны однозначными функциональными зависимостями, коэффициенты которых получаются из экспериментов в результате минимизации невязки аналитических представлений и опытных данных, например, методом наименьших квадратов.

- Однако в случае систем с учётом энергорассеяния моменту установления необходимых связей предшествует некоторый процесс, предыстория которого определяет местоположение текущей точки пространства решения.

- Как правило, реальные процессы циклические. Для необратимых процессов каждый цикл начинается с некоторого нового состояния, не тождественного всем предыдущим. В этом случае использовать указанные функциональные зависимости не верно. Их нужно корректировать с учётом местоположения точки «старта» для продолжения процесса (нового цикла). Это сделать сложно, по крайней мере, из-за необходимости проведения рутинной экспериментальной работы, в результате которой получается множество групп экспериментальных данных (каждая группа соответствует одному эксперименту), которые, в свою очередь, нужно согласовать друг с другом: подобрать аналитические представления перехода от одной группы к другой и т.п. [4-6]. Такая математическая модель часто оказывается не только сложной, но и весьма приближенной, и ограниченной для описания реальных процессов.

- Эти трудности можно преодолеть, воспользовавшись кинематическим методом описания физических связей, учитывающего энергорассеяние. Метод позволяет одним дифференциальным уравнением описать множество зависимостей, имеющих произвольные точки начала текущего цикла, но «асимптотически подобных» друг другу.

- Метод заключается в использовании обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка вида

- ,

- устанавливающего зависимость  от . Правая часть  подбирается из класса функций, обеспечивающих асимптотическое приближение решения к предельным кривым, которые строятся по экспериментальным данным для максимально возможных или допустимых интервалов изменения  и . В этом случае удаётся одним уравнением описать бесконечное множество подобных кривых, имеющих разные точки «старта», но приближающиеся к предельной кривой с ростом или уменьшением аргумента в зависимости от направления процесса.

Для описания гистерезиса  в условиях нестационарных колебаний предлагается обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка
с правой частью вида

,							        (30)

где  – кривизна изгиба тросика,  – изгибающий момент; коэффициенты  определяются методами приближения, минимизируя невязку аналитического представления  (30) экспериментальным данным, описывающим предельный цикл. Считается, что все возможные гистерезисные траектории – зависимости , лежат внутри предельного цикла, т.е. области, ограниченной кривыми , соответствующими максимальным диапазонам изменения кривизны и момента. Числа k и m подбираются в результате простых численных экспериментов. Значения этих параметров определяют характер (скорость) асимптотического приближения решения с начальной точкой  внутри области к кривым предельного цикла. Величины  могут быть вычислены, например, по методу наименьших квадратов.

Пример зависимостей , полученных экспериментально в работе [14], приведен на рис.5.

Рис.5.	Гистерезисные траектории. Процессы «нагрузки» отмечены стрелками вверх, «разгрузки» – стрелками вниз. Жирные кривые ограничивают область предельного цикла. Тонкие – определяют возможные траектории промежуточных состояний.

Можно допустить, что жирные линии соответствуют предельному циклу. Тонкие линии – возможным петлеобразным траекториям внутри области предельного цикла. Траектории, для которых с возрастанием момента кривизна возрастает, соответствуют процессу «нагрузки». И обратно, траектории, для которых с уменьшением момента кривизна уменьшается, соответствуют процессу «разгрузки». Начало процесса определяется некоторой точкой внутри области предельного цикла.

Вводятся обозначения: ,  ,  .

На основании (30) и введенных обозначений кривизн

,  ,  ,			        (31)

где

(32)

Из (31) следуют уравнения

,  ,  ,					        (33)

которые необходимо интегрировать совместно с уравнениями вынужденных колебаний в виде

(34)

Здесь ,  и  – заданная внешняя распределенная нагрузка.

Искомыми неизвестными системы (33), (34) являются , , , , , .

Решение строится в виде разложений по собственным формам колебаний системы без демпфирования

(35)

где формы колебаний

(36)

определяются из решения задачи о собственных частотах и формах колебаний системы; индекс  – номер собственной частоты колебаний;  – число учитываемых собственных форм колебаний; значение  соответствует единичным формам, определяющим движение системы как твёрдого тела. Функции , , , , ,  подлежат определению.

Подстановка (35) с учётом (36) в (33), (34) приводит к системе уравнений

(37)

Последовательное умножение уравнений системы (37) на соответствующие формы колебаний , ,   и интегрирование по длине тросика приводит к начальной задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений относительно , , , , , . Эта система интегрируется численными методами.

Некоторые характерные гистерезисные траектории, полученные
в результате решения нестационарных уравнений (37), показаны на рис.6.

Рис.6.	Характерные гистерезисные петли при различных начальных условиях и внешнем возбуждении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен подход к решению задач о нестационарных колебаниях многочастотных гасителей вибрации проводов ВЛ с учётом диссипации энергии гистерезисного типа. Для учёта энергорассеяния предложен феноменологический метод, основанный на использовании кинематических уравнений, коэффициенты которых определяются из анализа экспериментальных данных для предельных циклов. Этот подход может быть распространен на задачи о нестационарных колебаниях иных механические объекты с гистерезисным характером рассеяния энергии.

### ЛИТЕРАТУРА

- Stockbridge G.H. Vibration damper. – U.S. Patent 1675391. Filling date: Nov.12, 1925. Issue date: Jul 3, 1928.

- McCombe J., Haigh F.R. Overhead Line Practice (3rd ed.). – Macdonald, 1966. – P.216-219.

- Шкапцов В.А. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. – М.: СПО «ОРГРЕС», 1991. – 68 с.

- Данилин А.Н., Захаров А.П. Подход к описанию гистерезиса с использованием данных серии типовых экспериментов на примере гасителя пляски проводов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №4. – С.604-622.

- Данилин А.Н., Шалашилин В.И. Способ идентификации гистерезиса на примере гасителя «пляски проводов // Прикладная механика. – 2010. – Т.46. – №5. – С.115-124.

- Danilin A.N., Vinogradov A.A., Lilien J.-L. A Kinematic Model for Hysteretic Dissipation of Vibration Energy for Torsional Damper and Detuner (TDD) //
7th Intern. Symp. on Cable Dynamics. Proceedings. – Vienna (Austria), 2007. – P.247-253.

- Шалашилин В.И., Данилин А.Н., Цветков Ю.Л., Рыжов С.В. Модель провода воздушной линии электропередачи // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2005. – Т.11. – №4. – С.564-572.

- Shalashilin V.I., Danilin A.N., Volkov-Bogorodskiy D.B. Model of overhead line conductor with interaction of layers. – 6th Intern. Symp. on Cable Dynamics. Proceedings. – Charleston, South Carolina (U.S.A.), 2005. – P.371-377.

- Данилин А.Н., Кузнецова Е.Л., Рабинский Л.Н., Тарасов С.С. Новая модель деформирования проволочных систем спиральной структуры // Нелинейный мир. – 2011. – Т.9. – №10. – С.635-645.

- Dubois H., Lilien J.L., Dal Maso F. A new theory for frequencies computation of overhead lines with bundle conductors // Revue AIM. – Belgium, 1991. – N1. – P.45-62.

- Данилин А.Н., Шалашилин В.И. О параметризации нелинейных уравнений деформирования твердого тела // Механика твердого тела. – 2000. – №1. – С.82-92.

- Данилин А.Н., Кузнецов Е.Б., Шалашилин В.И. О неявных алгоритмах интегрирования задачи Коши для параметризованных уравнений, описывающих динамическое поведение механических систем // Прикладная математика и механика. – 2003. – Т.67. – Вып.6. – С.1053-1069.

- Danilin A.N., Snegovski D.V., Volkov-Bogorodski D.B. On implicit algorithms of continuation method with applications to dynamic systems // J. of Comp. and Appl. Math. – 2004. – Vol.164-165. – P.207-224.

- Sauter D., Hagedorn P. On the hysteresis of wire cables in stockbridge dampers // Int. J. of Non-linear Mechanics. – 2002. – Vol.37. – N8. – P.1453-1459.

Поступила в редакцию 20 августа 2012 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 13-01-00471-а).

Сведения об авторах:

Данилин Александр Николаевич, д.т.н., в.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: andanilin@yandex.ru

Козлов Кирилл Сергеевич, нач. конструкторского отдела, Тульский арматурно-изоляторный завод, г. Тула, Россия