УДК 539.3

Исследование Вынужденных колебаний

слоистых цилиндрических оболочек

полуаналитическим методом конечных элементов

Марчук А.В.

Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина

РЕЗЮМЕ

Разработан вариант полуаналитического метода конечных элементов для расчета цилиндрических оболочек, подверженных динамическому воздействию, при осесимметричном напряженно-деформированном состоянии В плане конструкции искомые функции аппроксимируются линейными полиномами, а по толщине разыскиваются на основе решения соответствующей системы дифференциальных уравнений. С использованием разработанной методики проведен анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрических оболочек под воздействием локальных динамических нагружений. Показана необходимость учета трехмерного характера деформирования при решении подобного класса задач.

Ключевые слова: полуаналитический метод конечных элементов, слоистые цилиндрические оболочки , локальное динамическое воздействие

Research of Forced vibrations

the stratified cylindrical shells

by the semianalytical method of FINITE elements

Marchuk A.V.

National Transport University, Kiev, Ukraine

SUMMARY

The variant of semianalytical method of finite elements for computation of cylindrical shells subject to dynamic influence is developed, at the axisymmetric stress-strain state In the plan of construction the functions sought after are approximated by linear polynomials, and on a thickness are searched on the basis of decision of the proper system of differential equalizations. With the use of the developed method the analysis of the stress-strain state of cylindrical shells under act of the local dynamic loading is conducted. The necessity of consideration of three-dimensional character of deformation at the decision of a similar class of tasks is shown.

Keywords: semianalytical method of finite elements, stratified cylindrical shells, local dynamic influence

1. ВВЕДЕНИЕ

Рост возможностей современной вычислительной техники и соответствующих средств программирования приводит к возможности применения численно-аналитических методов для исследования конструкций, которые находятся в существенно трехмерном напряженно-деформированном состоянии. В частности широко развиваются различные схемы полуаналитического метода конечных элементов [1-3].

Авторами разработан вариант полуаналитического метода конечных элементов для расчета цилиндрических оболочек под воздействием локальных динамических нагружений при осесимметричном напряженно-деформированном состоянии.

2. ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рассматриваем замкнутую цилиндрическую оболочку в системе координат () в условиях осесимметричного напряженно-деформированного состояния. Оболочка подвержена динамическому локальному воздействию с зоной воздействия соизмеримой с ее толщиной. Расчет цилиндрической оболочки основан на ее разделении по толщине концентрическими окружными поверхностями на ряд составляющих оболочек. Каждая из этих составляющих оболочек имеют свою кривизну, определяемую по ее срединной линии. Удовлетворяя условиям контакта на внешних поверхностях между составляющими оболочками, имеем возможность определять напряженно-деформированное состояние исходной оболочки. В плане конструкции привлекается конечно-элементная аппроксимация искомых функций линейными полиномами, их распределение по толщине разыскивается на основе решения соответствующей системы дифференциальных уравнений. Как альтернативный рассматривается расчет с разложением искомых функций в плане конструкции рядами Фурье.

Компоненты тензора деформаций для осесимметричной деформации определяем на основе следующих соотношений:

.	(1)

Уравнения динамического равновесия -того слоя оболочки в смешанной форме имеют вид [4] :

(2)

где

Продольные и окружные напряжения находим из закона Гука

. (3)

Введем следующую аппроксимацию искомых функций перемещений и напряжений в плане -того конечного элемента:

(4)

где , ;  – длина конечного элемента; , ,, – искомые функции распределения перемещений и напряжений в -м узле ( координата  направлена вдоль оболочки).

Известная процедура Бубнова-Галеркина [5,6] с использованием формулы интегрирования по частям для третьего уравнения с целью понижения порядка производных и учетом выражения для напряжения  (3), что предоставляет возможность использовать для аппроксимации искомых функций простые линейные полиномы (4), позволяет преобразовать уравнения равновесия следующим образом:

+

(5)

()

В уравнениях (5) можно выделить уравнения равновесия каждого отдельного конечного элемента

(6)

где

.

Уравнения (5) преобразуем с учетом торцевих граничных условий. В данном сообщении рассматривается шарнирное опирание для которого при

,  и как следствие , . В третьем уравнении системы слагаемым  пренебрегаем, что приводит к невозможности выполнения статического условия (распространенный недостаток многих известных конечных элементов). Далее на конкретном примере покажем, как при сгущении сети разбиения конструкции на конечные элементы , . При  (рассматривается половина оболочки) , что автоматически вычеркивает уравнение содержащее слагаемое  () и  (подвижная заделка). Таким условиям при  можно удовлетворить точно.

Решение системы (5) с учетом торцевых граничных условий будет иметь следующий вид:

, (7)

где ; ;

; ;

;  – общее количество искомых функций в слое;  – корни характеристического уравнения разрешающей системы дифференциальных уравнений, которые могут быть комплексными;  – ее собственные вектора;  – постоянные интегрирования, определяемые из условий контакта слоев и условий на лицевых поверхностях в каждом узле сетки разбиения конструкции на конечные элементы. В рассматриваемых примерах будет реализовываться жесткий контакт слоев , ,  , , а также следующие условия на лицевых поверхностях , , в точках под нагрузкой и  в точках вне нагрузки, .

3. ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ИСКОМЫХ ФУНКЦИЙ В ПЛАНЕ КОНСТРУКЦИИ РЯДАМИ ФУРЬЕ

Как альтернативное будем рассматривать решение системы уравнений (2), если искомые функции в плане конструкции представить в следующем виде :

(8)

что соответствует шарнирному опиранию.

Тогда разрешающая система (2) преобразуется следующим образом:

. (9)

Решение системы (9) имеет такой вид:

(i = 1, 2, 3, 4), 										  (10)

где  – корни характеристического уравнения разрешающей системы дифференциальных уравнений, которые могут быть комплексными;  – ее собственные вектора;  – постоянные интегрирования, определяемые из условий контакта слоев и условий на лицевых поверхностях.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассмотрим сходимость предлагаемой полуаналитической методики на примере однослойной композитной оболочки со следующими физико-механическими характеристиками:         Опирание на контуре шарнирно-подвижное. Оболочка нагружена на внешней поверхности нормальной нагрузкой распределенной по закону синуса (, ).Рассматривается половина оболочки. Результаты расчета на внешних поверхностях оболочки (, ) при различном делении на конечные элементы представлены в таблице 1. Решения, полученные на основании системы уравнений (5), обозначены М1, а на основании системы уравнений (9) – М2.

Табл. 1

Сходимость предлагаемого подхода.

| Количество к.э. | М1 |  |  |  | М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 10 | 50 | 100 |  |
|  | -8.0946 6.8062 | -7.7480 1.4610 | -0.3500 0.2930 | -0.1750 0.1465 | 0 0 |
|  | -0.0675 0.0567 | -0.0145 0.0122 | -0.0039 0.0024 | -0.0015 0.0012 | 0 0 |
|  | -18.4725 17.599 | -21.090 19.737 | -21.2000 19.8264 | -21.2008 19.8292 | -21.2045 19.8501 |
|  | 4.116 3.806 | 4.1298 3.8519 | 4.1306 3.8540 | 4.1306 3.8540 | 4.1306 3.8541 |

Видно стремление напряжений  и  на шарнирной опоре к нулю.

В таблице 2 представлены сопоставления напряжений  и  в непосредственной близости к опоре () при разбиении оболочки на 100 элементов.

Табл.2

Напряжения вблизи опоры.

| Модель | М1 | М2 |
| --- | --- | --- |
|  | -0.3330 0.3115 | -0.3321 0.3115 |
|  | 0.0649 0.0605 | 0.0649 0.0605 |

Несмотря на приближенное выполнение краевого условия для напряжения , напряжения и  вблизи опоры получены с достаточной точностью.

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние четырехслойной цилиндрической оболочки с композитными слоями, которые повернуты друг относительно друга на  со следующими физико-механическими характеристиками:

Толщины слоев одинаковые. Опирание на контуре шарнирно-подвижное. Оболочка нагружена на внешнем слое (слой № 4) локальной нормальной равномерно-распределенной нагрузкой (). Зона нагружения равна толщине оболочки, координата центра приложения нагрузки находится в середине оболочки (). Рассматривается половина оболочки, которая разбивается на 100 конечных элементов, под нагрузкой находится 10 конечных элементов. Варьировалось соотношение частоты вынужденных колебаний к минимальной частоте собственных изгибных колебаний при длине волны равной длине оболочки 0.25; 0.75; 0.95 (=0.7759 – получено по методике [7] ) .

Расчет по сдвиговому и классическому решениям получали соответствующим заданием физико-механических характеристик.

Результаты расчета на внешних поверхностях слоев 
(, , ) представлены соответственно в таблицах 3,4 и 5.

Табл.3

Параметры состояния оболочки под локальной нагрузкой (0.25).

| Величина | Номер Слоя | Трехмерное решение |  | Сдвиговое решение |  | Классическое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 |
|  | 1 | 1.0077 1.0089 | 1.0081 1.0093 | 1.1520 1.1520 | 1.1524 1.1524 | 0.6734 0.6734 | 0.6735 0.6735 |
|  | 2 | 1.0089 1.0733 | 1.0093 1.0738 | 1.1520 1.1520 | 1.1524 1.1524 | 0.6734 0.6734 | 0.6735 0.6735 |
|  | 3 | 1.0733 1.2046 | 1.0738 1.2053 | 1.1520 1.1520 | 1.1524 1.1524 | 0.6734 0.6734 | 0.6735 0.6735 |
|  | 4 | 1.2046 1.3684 | 1.2053 1.3692 | 1.1520 1.1520 | 1.1524 1.1524 | 0.6734 0.6734 | 0.6735 0.6735 |
|  | 1 | -3.8194 0.3244 | -3.8299 0.3262 | -4.7872 0.9112 | -4.7971 0.9135 | -3.9805 -1.4747 | -3.9877 -1.4775 |
|  | 2 | 0.0914 0.1257 | 0.0915 0.1257 | 0.0891 0.0100 | 0.0892 0.0099 | -0.0148 0.0661 | -0.0149 0.0662 |
|  | 3 | -1.7531 3.2399 | -1.7591 3.2513 | -1.3739 3.6284 | -1.3772 3.6367 | 1.0052 3.5104 | 1.0070 3.5170 |
|  | 4 | 0.3324 0.8061 | 0.3330 0.7996 | 0.1741 0.5286 | 0.1744 0.5294 | 0.1481 0.2305 | 0.1483 0.2307 |
|  | 1 | 0.1921 0.2452 | 0.1921 0.2454 | 0.2160 0.2501 | 0.2161 0.2502 | 0.1165 0.1295 | 0.1164 0.1295 |
|  | 2 | 6.4249 6.6074 | 6.4277 6.6107 | 7.2962 6.9133 | 7.3000 6.9169 | 4.2490 4.0573 | 4.2498 4.0581 |
|  | 3 | 0.3365 0.4307 | 0.3367 0.4312 | 0.2189 0.2497 | 0.2190 0.2498 | 0.1431 0.1576 | 0.1431 0.1576 |
|  | 4 | 7.1407 7.9153 | 7.1454 7.9163 | 6.6262 6.4168 | 6.6297 6.4203 | 3.8866 3.7335 | 3.8873 3.7342 |

Табл.4

Параметры состояния оболочки под локальной нагрузкой (0.75).

| Величина | Номер слоя | Трехмерное решение |  | Сдвиговое решение |  | Классическое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 |
|  | 1 | 2.3501 2.3161 | 2.3507 2.3167 | 2.4061 2.4061 | 2.4068 2.4068 | 1.5993 1.5993 | 1.5995 1.5995 |
|  | 2 | 2.3161 2.3503 | 2.3167 2.3510 | 2.4061 2.4061 | 2.4068 2.4068 | 1.5993 1.5993 | 1.5995 1.5995 |
|  | 3 | 2.3503 2.4619 | 2.3510 2.4628 | 2.4061 2.4061 | 2.4068 2.4068 | 1.5993 1.5993 | 1.5995 1.5995 |
|  | 4 | 2.4619 2.5879 | 2.4628 2.5888 | 2.4061 2.4061 | 2.4068 2.4068 | 1.5993 1.5993 | 1.5995 1.5995 |
|  | 1 | -6.3593 0.3235 | -6.3728 0.3258 | -7.3252 0.9375 | -7.3381 0.9404 | -5.5446 -1.9849 | -5.5526 -1.9880 |
|  | 2 | 0.1189 0.2016 | 0.1191 0.2016 | 0.1539 0.0653 | -1.5409 6.0251 | 0.0154 0.1290 | 0.0153 0.1291 |
|  | 3 | -1.8696 5.6119 | -1.8766 5.6258 | -1.5367 6.0143 | -1.5409 6.0251 | 1.5472 5.1070 | 1.5493 5.1142 |
|  | 4 | 0.4466 1.0851 | 0.4473 1.0789 | 0.3115 0.8102 | 0.3119 0.8114 | 0.2440 0.3597 | 0.2443 0.3599 |
|  | 1 | 0.4693 0.4800 | 0.4693 0.4802 | 0.4736 0.5143 | 0.4737 0.5145 | 0.3092 0.3202 | 0.3092 0.3202 |
|  | 2 | 14.647 14.307 | 14.651 14.312 | 15.235 14.453 | 15.239 14.458 | 10.105 9.6288 | 10.106 9.6298 |
|  | 3 | 0.6094 0.6663 | 0.6097 0.6669 | 0.4684 0.5085 | 0.4685 0.5087 | 0.3328 0.3472 | 0.3328 0.3473 |
|  | 4 | 14.330 14.637 | 14.336 14.639 | 13.828 13.329 | 13.833 13.334 | 9.2017 8.8163 | 9.2027 8.8173 |

Табл.5

Параметры состояния оболочки под локальной нагрузкой (0.95).

| Величина | Номер слоя | Трехмерное решение |  | Сдвиговое решение |  | Классическое решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | M2 |
|  | 1 | 8.5358 8.3304 | 8.5367 8.3313 | 6.7825 6.7825 | 6.7835 6.7835 | 5.4668 5.4668 | 5.4671 5.4671 |
|  | 2 | 8.3304 8.1993 | 8.3313 8.2003 | 6.7825 6.7825 | 6.7835 6.7835 | 5.4668 5.4668 | 5.4671 5.4671 |
|  | 3 | 8.1993 8.1832 | 8.2003 8.1844 | 6.7825 6.7825 | 6.7835 6.7835 | 5.4668 5.4668 | 5.4671 5.4671 |
|  | 4 | 8.1832 8.1359 | 8.1844 8.1371 | 6.7825 6.7825 | 6.7835 6.7835 | 5.4668 5.4668 | 5.4671 5.4671 |
|  | 1 | -12.733 -0.6451 | -12.749 -0.6426 | -12.481 0.2301 | -12.496 0.2333 | -9.9461 -3.3064 | -9.9548 -3.3097 |
|  | 2 | 0.1958 0.5900 | 0.1960 0.5900 | 0.3535 0.3064 | 0.3536 0.3063 | 0.1685 0.3750 | 0.1684 0.3750 |
|  | 3 | -0.1879 12.6472 | -0.1953 12.6634 | -0.6630 11.4923 | -0.6676 11.5052 | 3.3051 9.9472 | 3.3074 9.9551 |
|  | 4 | 0.8006 1.8177 | 0.8014 1.8117 | 0.6959 1.4001 | 0.6964 1.4016 | 0.5838 0.7941 | 0.5840 0.7944 |
|  | 1 | 1.7907 1.5343 | 1.7908 1.5346 | 1.4032 1.4298 | 1.4033 1.4301 | 1.1320 1.1233 | 1.1320 1.1234 |
|  | 2 | 52.4477 49.5488 | 52.4536 49.5551 | 42.9251 40.7717 | 42.9318 40.7779 | 34.5691 32.8947 | 34.5709 32.8965 |
|  | 3 | 1.8439 1.6657 | 1.8442 1.6663 | 1.3510 1.3877 | 1.3511 1.3880 | 1.1209 1.1242 | 1.1210 1.1243 |
|  | 4 | 46.9629 45.0820 | 46.9704 45.0857 | 38.9320 37.3471 | 38.9380 37.3531 | 31.3859 30.0194 | 31.3876 30.0211 |

В рассмотренных примерах применение классической модели приводит к недопустимой погрешности. Сдвиговая модель позволяет производить лишь расчеты первого приближения. В зоне резонанса при 0.95 погрешность сдвиговой модели становится существенной.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет слоистых оболочек под воздействием локальных динамических нагрузок требует применения расчетных моделей, которые учитывают трехмерный характер деформирования. Одним из таких подходов может быть разработанный в этом сообщении вариант полуаналитического метода конечных элементов.

ЛИТЕРАТУРА

- Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. – К., НИИ СМ, 1993. – 376с.

- Марчук А.В., Пискунов B.Г. Расчет слоистых конструкций полуаналитическим методом конечных элементов. // Механика композитных материалов. – 1997. – Т.33. – №6. – С.781–785.

- Марчук А.В., Пискунов B.Г. Применение полуаналитического метода конечных элементов для решения задач устойчивости слоистых конструкций с отслоениями. // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1998. – Т.4. – №3. – С.3–8.

- Беспалова Е.И., Григоренко Я.М., Китайгородский А.Б., Шинкарь А.И. Исследование свободных колебаний неоднородных цилиндрических оболочек в трехмерной постановке. // Прикладная механика. – 1984. Т.20. – №4. – С.9–14.

- Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов. – М.:Мир, 1981. – 304с.

- Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. – М.,Мир, 1986. – 318с.

- Piskunov V.G., Marchuk A.V., Il’chenko Ya.L. Free vibrations of thick layered cylindrical shells. Mechanics of Composite Materials. – 2011. – Vol.47. – №2. – P.177-184.

Поступила в редакцию 18 февраля 2013 года.

Сведения об авторе:

Марчук Александр Васильевич, д.т.н., проф., проф. кафедры сопротивления материалов и машиноведения, г. Киев, Украина, e-mail: ksm_ntu@ukr.net