УДК: 536.21

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В НЕЛИНЕЙНОМ АНИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА

Формалев В.Ф., Кузнецова Е.Л.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

На основе аналитического решения задачи об импульсном нагреве анизотропного пространства, компоненты тензора теплопроводности которого зависят от температуры, исследуется нестационарный теплоперенос, который, как оказалось, носит волновой характер. Фронты бегущей тепловой волны в анизотропном пространстве являются эллипсами, геометрические характеристики которых в существенной степени зависят от отношения главных компонентов тензора теплопроводности и от степени нелинейности анизотропного пространства. Решение получено путем введения цепочки автомодельных переменных. Полученные результаты позволяют определить температурные поля в анизотропном теле в условиях лазерного облучения, различных химических источников тепла, воздействия низкоэнтропийных газодинамических струй на элементы конструкций летательных аппаратов и др.

Ключевые слова: теплоперенос; анизотропное пространство; импульсный нагрев; температурные поля; тепловые волны; элементы конструкций летательных аппаратов

### INVESTIGATION OF THE HEAT TRANSFER IN THE NONLINEAR ANISOTROPIC SPACE

Formalev V.F., Kuznetsova Ek.L.

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

SUMMARY

A transient heat transfer in the anisotropic space is investigated for the heat conductivity tensor’s components depending on the temperature. The analytical solution of the problem of pulse heating of the anisotropic space is used as groundwork. It is shown that the heat transfer waves exist in anisotropic spaces and have elliptic form with the properties depending on the ratio of the principal components of the heat conductivity tensor and on the nonlinearity of the anisotropic space. The analytical solution is constructed with the use of the sequence of self-simulated variables. The obtained result allows one to find out the temperature fields in the anisotropic bodies such as structural elements of flying vehicles subjected to the laser irradiation, the chemical heat sources effect, and the low-enthalpy gas flows effect.

Key words: heat transfer; anisotropic space; pulse heating; temperature fields; heat waves; structural elements of flying vehicles

Проблемы теплопереноса в областях с нелинейными теплофизическими характеристиками в анизотропных телах ранее рассматривались в работах Формалева В.Ф., Кузнецовой Е.Л., Селина И.А. [1,2,4,5], а также рассматривались тепловые волны в нелинейных одномерных пространствах Самарским А.А., и его школой [3], Шашковым А.Г, Бубновым А.В., Яновским С.Ю. [6].

Аналитическое решение подобных задач в нелинейных анизотропных областях связаны со значительными трудностями, прежде всего, из-за многомерности по пространственным переменным, наличия смешанных дифференциальных операторов в уравнениях теплопроводности, нелинейности компонентов тензора теплопроводности.

В данной работе рассматривается задача о нестационарном распределении температур  в двумерном анизотропном пространстве от мгновенного точечного источника с энергией E0, приложенного в начале координат ,  в начальный момент времени . Результаты решения могут быть использованы при тепловом проектировании гиперзвуковых летательных аппаратов в условиях высокоинтенсивного аэрогазодинамического и лучистого нагрева.

Рассмотрим следующую задачу тепломассопереноса в анизотропном нелинейном пространстве с начальным условием

,

∈(–∞; ∞), ; 								(1)

(2)

где δ(x,y) – дельта-функция Дирака, E0 – импульсная энергия, причем интеграл по пространственным переменным от распределения температур, инициированного этой энергией, есть величина постоянная в любой момент времени

,							(3)

где t – параметр, откуда начальный импульс температуры  определяется следующим образом

(4)

Таким образом, вместо начального условия (2) рассматривается условие (4).

Компоненты тензора теплопроводности определяются выражениями [1]

,

где главные компоненты тензора теплопроводности зависят от температуры

, , = , = ,				(5)

а  – угол, ориентирующий главную ось , а следовательно и ось  относительно декартовой оси . Таким образом, компоненты тензора теплопроводности задаются в виде однородных многочленов температуры.

Необходимо найти нестационарное распределение температур  под действием точечного источника (4), приложенного в точке ,  в начальный момент времени , причём в остальных точках пространства, в соответствии с (2), в момент  температуры  равна нулю.

Аффинным преобразованием (обычным поворотом вокруг начала координат на угол  декартовой системы координат)

ξ=xcos(ϕ)+ysin(ϕ)

η=−xsin(ϕ)+ycos(ϕ),								(6)

откуда обратно, в соответствии с неравным нулю якобианом преобразования (6),

x=ξcos(ϕ)−ηsin(ϕ)

y=ξsin(ϕ)+ηcos(ϕ)									(7)

задача (1)-(3) сводится к задаче для уравнения, не содержащего смешанных дифференциальных операторов

+, ∈(–∞;∞), ; 	(8)

. 							(9)

Перейдём к новой системе координат

x1=ξLkξ12, x2=ηLkη12, 							(10)

где L – любое (например, L = 1), получим

= +, ∈(–∞; ∞), ,		(11)

где ;

. 							(12)

Будем искать решение задачи (11), (12) в автомодельном виде с использованием подстановки

, 								(13)

где

q1=x1tβ; q2=x2tβ. 									(14)

В (13), (14) показатели степеней  и  подлежат определению. Для их определения подставим (13), (14) в (11), (12), получим

tα−1αθ(q1,q2)−βq1∂θ∂q1+q2∂θ∂q2=

=tα(σ+1)−2βa∂∂q1θσ∂θ∂q1+∂∂q2θσ∂θ∂q2; 				(15)

. 						(16)

Из уравнений (15), (16) получаем следующие два соотношения для определения  и

,   ,

откуда

α=−1σ+1;   β=12σ+2. 								(17)

С учётом (17) задача (15), (16) запишется в виде

a∂∂q1θσ∂θ∂q1+a∂∂q2θσ∂θ∂q2+12σ+2q1∂θ∂q1+q2∂θ∂q2+1σ+1θ=0,

∈(–∞; ∞); 									(18)

. 						(19)

Пусть функция θ(q1,q2) является радиально симметричной, то есть зависит от одной полярной координаты

= q12+q22

= arctgq2q1. 							(20)

Тогда задача (18), (19) трансформируется в следующую задачу Коши для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения

+r2σ+2∂θ∂r+θσ+1=0; 						(21)

. 								(22)

Интеграл по переменной γ при переходе к полярной системе координат в (19) равен , а якобиан равен .

Поскольку функция θ(q1,q2) является радиально симметричной, то для уравнения (21) должно выполняться условие симметрии

θσθ'(0)=0. 										(23)

Таким образом, задача Коши (21), (22) для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения (21) представляется в виде

rθσθ'′+1a2σ+2θr2′=0; 							(24)

; 								(25)

θσθ'(0)=0. 										(26)

Первый интеграл уравнения (24) будет

rθσθ'+1a2σ+2θr2 = ,

причём в силу условия симметрии (26) при  постоянная =0. Следовательно

rθσθ'+1a2σ+2θr2=0; 								(27)

. 								(28)

Уравнение (27) – нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. Его общее решение имеет вид

θ(r)=σr022a2σ+2−σr22a2σ+21σ, 						(29)

в котором постоянная интегрирования r02 может быть определена из условия постоянства энергии (28)

. 				(30)

где

Интеграл в левой части выражения (30) вычисляется в квадратурах, для чего преобразуем его к виду

. 	(31)

В соответствии с [7] имеем

01zm1−z2pdz=Γ(p+1)Γm+122Γp+m+32, . 			(32)

Учитывая, что

Γ1σ+2Γ1σ+1Γ(1)=1σ+1Γ1σ+1Γ1σ+1=1σ+1,

получаем из (31), (32)

r02E0=. 				(33)

Выражения (29), (33) определяют решение задачи Коши (24)-(26) и через (13) – решение задачи (11), (12). Возвращаясь к декартовым координатам, получаем окончательно решение исходной задачи (1), (2)

(34)

где r02 определяется выражением (33).

Из (33) и (34) видно, что решение не существует при следующих σ: σ=−1, σ=0. Из анализа условия p+1>0 в (32) следует, что 1σ+1>0, откуда следует, что

σ∈(−∞;−1)∪(0;∞). 									(35)

Возмущение потенциала существует только внутри эллипса, полуоси которого при ϕ=0 представляются выражениями

lx=r0kξLt12σ+2 										(36)

по оси Ox,

ly=r0kηLt12σ+2 										(37)

по оси Oy.

На рис.1-3 приведены результаты расчётов температурных полей по формулам (33), (34) со следующими входными данными

σ=0.5, σ=1, σ=1.5; ϕ=0; kξ=5, kη=1; λ=1, cρ=2000 Дж/(м3К), E0=1 Дж, начальная площадь пятна, на которую падает энергия  равна м2 и определяет начальную температуру  в соответствии с равенством (4).

Из рисунков ясно, что распределение температур имеет волновой характер с фронтом волны на изотерме T=0, описываемой эллипсами с полуосями (36), (37).

При t→0+0 решение (34) стремится к дельта-функции .

Из рисунков видно, что областями ненулевого решения в различные моменты времени являются области, ограниченные эллипсами с полуосями (36), (37). Кроме того, в силу постоянства энергии, связанной с температурой  двойные интегралы по переменным x и y от выражения (34) в различные моменты времени постоянны и равны .

При увеличении параметра σ поверхности, образуемые изотермами, не равными нулю, имеют большую область определения, а максимальные значения уменьшаются.

При σ∈12;1∪1;∞ производная по времени и первые производные по пространственным переменным существуют только внутри областей, ограниченных эллипсами с полуосями (36), (37). Это обусловлено тем, что выражение

r02−xcos(ϕ)+ysin(ϕ)2Lkξ+−xsin(ϕ)+ycos(ϕ)2Lkηt1(σ+1) должно быть больше нуля.

Рис.1.	Распределение температур при =0.5: а – в сечении =0, б – в сечении =0.

Рис.2.	Распределение температур при =1: а – в сечении =0, б – в сечении =0.

Рис.3.	Распределение температур при =1.5: а – в сечении =0, б – в сечении =0.

При увеличении параметра σ поверхности, образуемые изотермами, не равными нулю, имеют большую область определения, а максимальные значения уменьшаются.

При σ∈12;1∪1;∞ производная по времени и первые производные по пространственным переменным существуют только внутри областей, ограниченных эллипсами с полуосями (36), (37). Это обусловлено тем, что выражение

r02−xcos(ϕ)+ysin(ϕ)2Lkξ+−xsin(ϕ)+ycos(ϕ)2Lkηt1(σ+1) должно быть больше нуля.

Первые производные по времени и по пространству не существуют в точках фронта при σ>1, а вторые производные по пространственным переменным не существуют в точках фронта при σ>12.

При σ∈(0;0.5] производные по времени и вторые производные по пространственным переменным существуют всюду, но в точках фронта нет производных более высокого порядка.

Скорость фронта волны по оси x и по оси y при ϕ=0 определяется выражениями

Vx=r0kξL1t2σ+12σ+2, Vy=r0kηL1t2σ+12σ+2.

Для любого угла  из выражения (34) находим координаты фронта волны  и  при

x=r02t12σ+21Lkξcos2ϕ+Lkηsin2ϕ12,

y=r02t12σ+21Lkξsin2ϕ+Lkηcos2ϕ12,

откуда

Vx=dxdt=r0212σ+2Lkξcos2ϕ+Lkηsin2ϕ12t−2σ+12σ+2. 					(38)

Vy=dydt=r0212σ+2Lkξsin2ϕ+Lkηcos2ϕ12t−2σ+12σ+2. 					(39)

Выражения (38), (39) определяют компоненты вектора скорости фронта тепловой волны для любого направления , отсчитываемого от оси  против часовой стрелки.

ЛИТЕРАТУРА

- Формалев В.Ф., Кузнецова Е.Л. Тепломассоперенос в анизотропных телах при аэрогазодинамическом нагреве. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. – 308 с.

- Формалев В.Ф., Кузнецова Е.Л., Селин И.А. Аналитическое исследование задач типа Стефана в композиционных материалах с произвольным числом подвижных границ фазовых превращений // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №2. – С.256-264.

- Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. – М.: Наука, 1987. – 452 с.

- Кузнецова Е.Л. Математическое моделирование тепломассопереноса в композиционных материалах при высокотемпературном нагреве в элементах ракетно-космической техники. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. – 158 с.

- Кузнецова Е.Л., Формалев В.Ф. О тепловых волнах в нелинейном анизотропном пространстве // Инженерная физика. Серия «Теплофизика и тепломеханика». – 2010. – №5. – С.43-47.

- Шашков А.Г., Бубнов А.В., Яновский С.Ю. Волновые явления теплопроводности. – М.: УРСС, 2004. – 224 с.

- Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. – М.: Наука, 1964. – 228 с.

Поступила в редакцию 18 сентября 2013 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 12-01-33095, 14-01-00479 и Грантов Президента Российской Федерации МД-3297.2013.8, МК-6582.2013.8, НШ-1387.2014.8.

Сведения об авторах:

Формалев Владимир Федорович – д.ф.-м.н., проф., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия

Кузнецова Екатерина Львовна – д.ф.-м.н., проф., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия e-mail: lareyna@mail.ru